编     号：0163-2020

现场审核记录

企业名称：_青岛佳明测控科技股份有限公司_

审核员：   鞠录梅

审核日期： 2020年08月22日 下午至2020年08月24日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理高心岗，他对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 企业通过制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门质量部进行传递。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理赋予职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。 企业已识别出了主要产品YSB型烟气连续监测系统等测量过程31个，包括《YSB型烟气连续监测系统绝缘电阻检测过程》、《挥发性有机物（VOCs）在线检测系统接地电阻检测》等3个关键测量过程、19个重要测量过程，9个一般测量过程。企业已将93台测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作比较薄弱，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 企业总经理 管理者代表 质量部 技术中心 市场营销中心 生产事业部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编制了JMCKCL-SC-2020《测量管理手册》和JMCKCL-WJ-2020《程序文件》，文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。 企业计量职能机构是质量部。已在公司体系文件中，规定了最高管理者6项职能、管理者代表8项和质量部22条计量管理职责。 询问管理者代表荆立明、质量部李强、技术中心科研办张丹、供应链中心朱晓丹、人力行政部张艳利等部门负责人，均清楚自己在测量管理体系及本职工作岗位中的计量管理职责。 | 管理者代表 技术中心 质量部 供应链中心 人力行政部 生产事业部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部、技术中心、市场营销中心，组织企业已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 抽查《YSB型烟气连续监测系统绝缘电阻检测过程计量要求导出和计量验证记录》、《挥发性有机物（VOCs）在线检测系统接地电阻检测计量要求导出和计量验证记录》,计量要求导出和计量验证记录等记录，符合要求。 | 管理者代表 技术中心 质量部 市场营销中心 生产事业部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查企业JMCKCL-WJ03-2020《质量目标管理控制程序》，《测量管理体系质量手册》中，规定了企业的质量目标4项，质量目标与计量方针一致。目标可测量。 查《2020年测量管理体系质量目标年度分解计划》一份，已对企业6个部门进行分解。符合要求。查JMCLCL-BG-2005《2020年测量管理体系质量目标完成报告》，已对2020年3月至7月质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理者代表 管理层 质量部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 查JMCKCL-JH-2006《2020年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于2020年6月22日开展测量管理体系管评会议。 查输入报告8份，包括《2020年测量管理体系运行情况报告》、《2020年测量过程控制情况报告》、《2020年质量方针目标完成情况报告》等，覆盖了企业测量管理体系运行、质量目标、供方管理、溯源性、测量过程控制及客户满意等情况。 查JMCKCL-BG-2012《2020年度测量管理体系管理评审报告》1份，会议由管理者代表荆立明主持，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。会议对企业测量体系目前存在的测量过程识及测量过程管控的有效性、内审员及检测人员培训等方面的问题，制定了整改措施并落实了责任部门。 | 管理者代表 管理层 质量部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查企业JMCKCL-WJ05-2020《人力资源管理程序》，规定了总经理、管代、6个部门及各类计量人员的职责。 查《人员花名册》，查质量检验部李强、 于笑、卢岩、李全鹏、张康康等5名质量部检验员，查“岗位授权书”1份，授权日期为2019年12月30日，参加由公司组织的“质量检验员培训”，查《培训签到表》,培训时间为2019.12.30，与授权书上培训登记时间相符。 查《人员技术资质证书登记表》中冯家任《中华人民共和国特种设备作业人员证》（证书有效期限2021.07.10），符合要求。 查JMCKCL-JH-2001《2020年测量管理体系培训计划表》，培训内容有两项，查计划2020年3月4日的“质量手册、程序文件宣贯”项目，计划参培人员12人，查该培训项目的《公司培训申请》和《培训签到表》各1份，培训完成时间为2020年3月4日，参培人员12人，与计划相符。 查培训项目“GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训”的《培训评价表》1份，培训时间为2020年3月8日，已完成培训结果评价。抽查参培人员朱晓丹、张丹试卷2份，已完成答卷。抽查《2020年度培训台账》，企业制定的涉及测量管理体系的培训计划共两项，均已完成。 | 管理者代表 人力行政部 质量部 生产事业部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业已编写了JMCKCL-SC-2020《测量管理体系质量手册》和编制了JMCKCL-CXWJ(01-20)-2020《程序文件》，覆盖标准的全部要素。发布时间为2020年03月01日，实施时间为2020年03月01日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 抽查《质量文件台账》中已登记的技术标准3个，为: HJ377-2019《化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪技术要求与检测方法》、HJ212《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》、HJ535《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》等技术标准均受控有效。 查技术中心现场提供使用的受控文件GB/T 30431-2020《实验室气相色谱仪》未受控。不符合认证审核准则条款 “6.2.1程序”的要求。 | 质量部 技术中心 生产事业部 | 不符合01 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 查企业JMCKCL-WJ10-2020《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由质量部负责测量设备全过程管理。 查企业已将93台测量设备纳入《测量设备台账》中进行管理。查台账中计量编号为B2007-5的“单标线容量瓶”，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点，检定校准日期，分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。 查企业《测量设备台账》台账中， “游标卡尺”，台账中登记的校准日期为2020年03月14日，查该测量设备校准证书编号为（1121310），校准机构“深圳市中测计量检测技术有限公司”，校准证书信息和台账相符。 | 供应链中心 质量部 生产事业部 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了JMCKCL-WJ13-2020《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。 查企业按照JMCKCL-WJ09-2020《标识管理程序》，对体系内的测量设备，都已进行了检定/校准。测量设备满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对重要测量过程使用的测量设备进行了检测参数的计量确认，符合要求。 抽查编号202001的《计量确认过程验证记录表》，测量过程名称“挥发性有机物（VOCs）在线检测系统接地电阻检测”，使用的测量设备为“接地导通电阻测试仪”，依据的标准为“JM-JYGY-NM3-N-01 《挥发性有机物（VOCs）在线连续监测系统检验工艺指导书》”，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 抽查气体流量计校准证书，证书编号为US14E60184,校准日期为2020年7月03日，测量设备校准证书出具的检测结果内容正确，使用的主要测量标准，满足要求。 | 技术中心 质量部 供应链中心 生产事业部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了JMCKCL-WJ14-2020《计量确认间隔管理程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 查JMCKCL-GF-202001《测量设备周期间隔规定》，已规定了周期间隔要求。抽查《测量设备台账》中，质量部使用的型号规格为AUM120D的 “电子天平”，台账中规定的计量间隔为12月，查其检定证书,检定日期为2020年07月01日。查此检定证书上有效日期为2021年6月30日”。台账中周期间隔与检定证书相符。 查企业暂时无需要调整间隔的测量设备。 | 质量部 供应链中心 生产事业部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了JMCKCL-WJ10-2020《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质量部 供应链中心 生产事业部 | 否 |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了JMCKCL-WJ15-2020《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程31个，其中关键测量过程3个，重要测量过程19个，一般测量过程9个，均纳入测量过程管理范畴。 抽查JMCKCL-GF-202001《YSB型烟气连续监测系统绝缘电阻检测过程控制规范》、JMCKCL-GF-202002《挥发性有机物（VOCs）在线检测系统接地电阻检测控制规范》2份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 | 技术中心 质量部 供应链中心 生产事业部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查企业编制JMCKCL-WJ16-2020《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。 抽查了《YSB型烟气连续监测系统绝缘电阻检测过程不确定度评定报告》、《挥发性有机物（VOCs）在线检测系统接地电阻检测不确定度评定报告》2份，方法正确。见附件A《YSB型烟气连续监测系统绝缘电阻检测过程不确定度评定报告》、《挥发性有机物（VOCs）在线检测系统接地电阻检测不确定度评定报告》。 | 技术中心 质量部 供应链中心 生产事业部 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了JMCKCL-WJ17-2020《溯源性管理程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准开展检定工作。企业所有的测量设备均委外送到“深圳市中测计量检测技术有限公司”（中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L4085）、“青岛市计量技术研究院”（计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37002号）等2家进行检定、校准。 抽查测量设备“玻璃温度计”，计量编号为2-36,查其校准证书上校准日期为2020年03月14日，溯源机构为“深圳市中测计量检测技术有限公司”，符合要求。 随机抽查10台测量设备检定校准证书，使用的计量标准符合要求，检测结果填写规范，信息无遗漏，签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 管理者代表 质量部 供应链中心 生产事业部 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查关键测量过程《YSB型烟气连续监测系统绝缘电阻检测过程控制监视分析表及控制图》、《挥发性有机物（VOCs）在线检测系统接地电阻检测控制监视分析表及控制图》2份，在监控中使用了统计技术。见附录C。 | 管理者代表 质量部 技术中心 质量部 供应链中心 生产事业部 | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查编号为JMCKCL-JL-2004《2020年测量管理体系内部审核工作计划》，于2020年6月8日-9日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表荆立明参与审核，对企业的主管领导、6个部门及生产车间进行了全要素的审核，出具了JMCKCL-BG-2002《2020年测量管理体系内部审核报告》。 查《不符合报告》2份，发现的2个不符合项属于次要不符合项，涉及责任部门是质量部和供应链中心，涉及标准条款为“6.3.1、6.4”。查制定了《2020年测量管理体系内审不符合项整改计划》，已进行原因分析，规定限期整改完成时间。查《2020年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项已于2020年6月15日前全部关闭。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理者代表 质量部 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写了JMCKCL-WJ18-2020《测量管理体系审核和监视管理程序》，已进行了监视方法的规定。 企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视，查《YSB型烟气连续监测系统绝缘电阻检测过程高度控制有效性确认记录》、《挥发性有机物（VOCs）在线检测系统接地电阻检测高度控制有效性确认记录》2份，已进行持续监控。 | 管理者代表 质量部 技术中心 质量部 供应链中心 生产事业部 | 否 |
| 18 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了JMCKCL-WJ19-2020《不合格管理程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业2020年6月8日开展内审，发现2项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 查《测量设备台账》中编号为JMC- 05的电子天平，该表的使用状态标注为“封存”，查实验室现场电子天平有封存标识，封存日期为2020年2月1日。查《测量设备封存申请表》，封存原因“6个月内不使用”。测量设备台账中管理状态与实际管理相符。 | 管理者代表 质量部 技术中心 质量部 供应链中心 生产事业部 | 否 |
| 19 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了JMCKCL-WJ20-2020《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查JMCKCL-JH-2005《2020年测量管理体系内审不符合项整改计划》和JMCKCL-BG-2003《2020年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 管理者代表 质量部 | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业有强制检定设备3台，已送检。 企业测量设备按周期送检计划进行校准，列入计量管理工作。 查文件编号为Q/0213JMC 001-2019《YSB型烟气连续监测系统》的企业标准中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 质量部 技术中心 质量部 供应链中心 生产事业部 | 否 |