受理编号：0097-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 阀体表面涂层厚度检验测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (150±20) μm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | CJ/T261-2007 《给水排水用蝶阀》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.测量参数公差范围：Ｔ=±20μm 2测量设备的最大允许误差△允=T×（1/3-1/10）=40/3=13.33μm （取1/3）； 3.测量设备校准不确定度推导： =13.3×1/3=6.67μm； 4.被测参数测量范围：(150±20) μm,选择测量范围：（0～1000）μm涂层测厚仪进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 涂层测厚仪 |  | （0～1000）μm | ±（3%H+1）μm | 202006281602 |  | 2020.6.28 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围为（0～1000）μm，满足导出计量要求测量范围(150±20) μm的要求； 测量设备150μm示值误差为±4.5μm，满足导出计量要求最大允许误差△允=13.33μm的要求。 验证结论：þ符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年07 月10日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |