编    号：0050-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 热处理调质回火温度控制测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （535）±35℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JB/T4202-2008《钢的锻造余热淬火回火处理》及RCL-1004《热处理工艺卡片》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．测量要求：热处理调质回火温度控制在（535±35）℃，T=70℃；a=35℃ 2．测量过程最大允许误差：△允=a×（1/3～1/10）=35×1/3=11.7℃（取1/3)； 3．测量范围的确定 热处理调质回火温度控制在（500-570）℃，向两边延伸测量范围为（200--800）℃，所以选用量程为（100～1100）℃的热电偶就可以满足要求。 4.测量设备校准不确定度的导出：则 = 11.7÷3=3.9℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 热电偶 | （100～1100）℃ |  | ±8.2℃ U=1.0℃，K=2 | KSZS201124D016 |  | 2020.8.14 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围是（100～1100）℃，设备最大示值误差为±8.2℃，小于 11.7℃（计量要求）。满足测量过程的计量要求。 选择测量范围（100～1100）℃的热电偶，覆盖（500-570）℃量程，满足要求。 测量设备不确定度U=1.0℃，满足导出的测量设备校准不确定度U=3.9℃的要求。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，均满足测量过程的计量要求。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：乔江涛 验证日期：2020年8月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2020 年08月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |