编    号  0111-2020

审核员现场审核记录

企业名称：山东禧龙石油装备有限公司

审核员：

审核日期： 2020.06.05

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 企业现有14台件测量设备，查减速机从动轴精车尺寸测量使用的游标卡尺，编号为XLSY-11，质检部提供校准证书，校准证书编号HK05200603024,校准日期2020年06月03日。校准单位深圳华科计量检测技术有限公司，符合要求。 查减速机从动轴键槽深度测量使用的深度游标卡尺，编号为XLSY-02，质检部提供校准证书，校准证书编号HK05200603015,校准日期2020年06月03日。校准单位深圳华科计量检测技术有限公司，符合要求。 查硬度测量使用的洛氏硬度计，编号为XLSY-23，质检部提供校准证书，校准证书编号HK05200603036,校准日期2020年06月03日。校准单位深圳华科计量检测技术有限公司，符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 2 | 企业是否对供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 抽查了《外部合格服务方清单》中的服务方：深圳华科计量检测技术有限公司，校准能力范围：长度计量器具、热工计量器具等，资质和能力完全覆盖和满足企业溯源的要求。 查计量服务方合格供方调查、评价表1份，为深圳华科计量检测技术有限公司，已对供方进行持续评价，审批时间为2020.01.10，审批人为甘力嘉，符合要求。 | 市场部、质检部 | 否 |
| 3 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 查《测量设备计量确认明细表》,对测量设备进行了计量确认。查游标卡尺计量确认过程验证记录表，编号为XLSY-11，确认日期2020年04月02日。确认人：张红亮，符合要求。 查压力表计量确认过程验证记录表，编号为XLSY-08，确认日期2020年04月02日。确认人：张红亮，符合要求。 查高度游标尺计量确认过程验证记录表，编号为XLSY-01，确认日期2020年04月02日。确认人：张红亮，符合要求。 确认表信息记录内容有被测参数名称;技术要求、测量设备的计量特性、验证情况等，信息记录正确，齐全。计量验证方法符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 企业是否有关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 查《测量过程控制一览表》，减速机从动轴精车尺寸测量、减速机从动轴键槽深度测量共23个测量过程，其中重要测量过程11个。对测量过程分级别进行管控。查关键测量过程的《减速机从动轴键槽深度测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。查《减速机从动轴键槽深度测量过程有效确认记录》一份，对测量过程中的测量设备深度游标卡尺测量过程监视统计记录表进行了有效性确认。测量过程定期进行了监视控制。查《减速机从动轴键槽深度测量不确定度评定》一份，评定方法正确，符合要求。 查7#阀体毛坯检验记录，生产数量为300个，生产单位为山东禧龙，其中验证项目名称为阀杆处尺寸，要求φ32mm+余量，实测值为φ36mm，检验日期为2019.3.1，检验员为安古华。 查F1300阀箱毛坯检验记录，生产数量为5个，其中验证项目名称为化学元素分析，检验日期为2018.9.6，检验员为安古华。 | 质检部、 生产部 | 否 |
| 5 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 抽查12份测量设备检定/校准证书报告，签章资质有效，符合要求。查深圳华科计量检测技术有限公司，计量标准器具考核许可文件编号：【2016】深量标深企证字字第008号；中国合格评定国家认可委员会认可校准（注册号：CNAS L5459）。符合要求。 | 质检部、市场部 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 查企业能源计量器具统计情况，有电能表12块，水表10块，流量计5个。企业主要耗能为电、水；2019年1-12月电耗13000kWh，水耗1000m3，折标煤合计1.68吨标煤。不是重点耗能企业。 | 综合部 | 否 |