编号：0106-2018-2019

| 企业名称 | 江西金虎保险设备集团有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 郭小红、胡九根 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产 车间 | 塞尺 | 150A17 | (0.02-1.00)mm | U=2.2μm,k=2 | 卧式测长机±(0.2-30.5)μm | 广东省电子电器研究所 | 2019.5.26 | √ |
| 质检科 | 外径千分尺 | JH-02 | 0-25mm | ±0.004mm | 量块 4等 | 广东省电子电器研究所 | 2019.5.26 | √ |
| 质检科 | 测厚仪 | JH-03 | TG100B | ±(3%H+1)μm | 标准片 A级 | 深圳华科计量检测技术有限公 | 2019.8.7 | √ |
| 生产 车间 | 数显卡尺 | JH-01 | 0-150mm | ±0.02mm | 量块 4等 | 广东省电子电器研究所 | 2019.5.26 | √ |
| 生产 车间 | 卷尺 | 302 | 0-3m | ±(0.3+0.2L) mm | 标准钢卷尺±(0.03+0.03L)mm | 广东省电子电器研究所 | 2019.5.26 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 查该公司各部门测量设备台帐，测量设备送深圳华科计量检测技术有限公司、广东省电子电器研究所等机构检定/校准，随机抽查5台测量设备，均按照江西金虎保险设备集团有限公司程序文件的要求，按周期送检，检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致，且都在有效期内，测量设备量值溯源真实有效，符合规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019年09月19日 上午至2019年09月19日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表