编    号：0106-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：  江西金虎保险设备集团有限公司

审核员：     吴勇强   胡九根                 审核日期： 2020年09月12日 上午至2020年09月12日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质量目标及完成情况 | 5.3质量目标 | 包括3项质量目标：送检率、客户满意度、不正确的测量造成的不合格率。各部门进行分解，每季度进行完成情况的汇总上报及检查。企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 | 行政部 技术部/计量职能部门 营销部 生产部 | 否 |
|  | 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业2020年度培训计划共有4项，抽查GBT19022宣贯培训，培训时间：2020年4月8日，培训人数：30人，培训课时：8课时； 培训记录缺培训课时数、培训老师等信息。缺少培训签到和培训效果分析等材料。 建议：加强培训的规范化管理。 | 行政部 | 否 建议项 |
| - 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 在技术部查外径千分尺（编号JH-QFC-01）、测厚仪（编号17070018），有计量确认标识，处于有效的校准状态，设备信息与台账信息保持一致，现场环境满足要求。 生产部查自动化喷漆现场，部分压力表缺少标识。 建议：加强测量设备状态标识的管理，按要求粘贴标识。 建立计量器具台账，包含20件计量器具，按ABC分类管理，其中A类1件、B类11件、C类8件。 缺少游标卡尺等7件计量器具有效期、测量范围、测量精度等基本信息。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 6.3.1 的规定。 | 技术部/计量职能部门 营销部 生产部 | 是 不符合项01 建议项 |
|  | 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 建立合格供方目录包含7家，抽查深圳天溯检测股份有限公司，评分100分，校准资质、供应商评价符合要求。 | 行政部 营销部 | 否 |
|  | 抽查关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查冷卷板厚度测量过程所配备的数显卡尺（K16L160833）溯源到深圳天溯检测股份有限公司，溯源日期为2020.5.18，并经验证合格，确认有效。 测厚仪（17070018）溯源到深圳天溯检测股份有限公司，溯源日期为2020.5.18，并经验证合格，确认有效。 电子秤（DZC-01）溯源到深圳天溯检测股份有限公司，溯源日期为2020.5.18，并经验证合格，确认有效。 塞尺（150A-17）溯源到深圳天溯检测股份有限公司，溯源日期为2020.5.19，并经验证合格，确认有效。 | 技术部/计量职能部门 营销部 生产部 | 否 |
|  | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业建立测量过程目录，共识别2项关键测量过程，抽查其中冷卷板厚度测量过程，编制测量过程控制规范并按要求加以控制，并进行有效性确认。 | 技术部/计量职能部门 | 否 |
|  | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 冷卷板厚度测量过程进行了测量不确定度评定，具体见不确定评定记录。 | 技术部/计量职能部门 | 否 |
|  | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业主要通过年度内审对测量管理体系进行监视，通过控制图对测量过程进行监控。 | 技术部/计量职能部门 营销部 生产部 | 否 |
|  | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 已制定2020年测量管理体系内审计划并于2020年7月20- 21日按计划实施。 内审共发现1项不符合。内审结论为：体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。 内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告不符合项已于2020年7月22日整改完成。 内审报告中缺审核结论，缺负责人签字。 建议：加强内审材料规范化管理。 企业于2020年8月1日开展了管理评审，会议由公司总经理熊春林主持，管理者代表熊波林汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 缺少对体系运行中问题的总结分析 建议：企业在管理评审中应分析测量管理体系在运行中存在的问题，并制定相应措施作为管理评审的输出。 | 行政部 技术部/计量职能部门 营销部 生产部 | 否 建议项 |
|  | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业上年度测量管理体系1个不符合项均整改完成。 | 行政部 技术部/计量职能部门 | 否 |
|  | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业未建立计量标准，有1台件测量设备列入强制检定计量器具，按要求均送外部计量机构溯源。所抽查原始记录涉及长度、力学等专业，均使用法定计量单位，符合要求。企业无定量包装产品。 企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在论证范围以外的活动，在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。 | 行政部 技术部/计量职能部门 营销部 生产部 | 否 |
|  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 主要能源品种包括：电力和水，电年耗2101637千瓦时。用水36401吨。不属于重点用能单位。企业的能源测量设备配备和准确度等级满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。企业取得了能源管理体系认证证书。 | 行政部 技术部/计量职能部门 营销部 生产部 | 否 |
|  | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业电能表、水表均由供电、供水部门进行定期拆检，查企业的一级电能表准确度为1.0级 ，水表准确度为2.5级 ，满足计量器具准确度要求。 | 行政部 技术部/计量职能部门 营销部 生产部 | 否 |