附录A2:

挺柱顶面跳动尺寸测量不确定度评定

1、概述：

1.1测量方法：GQLJ-ZD-JL-18《顶面跳动测量作业指导书》。

1.2环境条件：温度20℃；相对湿度48%RH

1.3测量设备：千分表，测量范围（0-1）mm，分度值0.001 mm,最大允许误差±0.003mm。

1.4被测工件：顶面跳动尺寸控制范围为（0-0.02）mm。

1.5测量过程：先将千分表和挺柱固定在测量工装上，测量时应注意将千分表测头于顶面完全接触，轻轻地将顶面转动，读取千分表示值即为顶面跳动

2、数学模型：                                        （1）

式中：---被测顶面跳动尺寸

L----千分表读数值

3、不确定度计算公式：

uc2= c12u12+ c22 u22                             （2）

灵敏系数：ci =

得c1 = 1，c2 = 1

将c1，c2，代入②式可得：

- uc2= u12 +u22                                                    （3）

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1输入量L的不确定度u1的评定

输入量L的不确定度u1的来源主要是测量重复性引起的标准不确定度，可通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。

对顶面跳动尺寸进行测量，得到以下数据：

单位：mm

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数值 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.019 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 读数值 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.016 |

算术平均值      =0.0175mm

测量实验标准差=0.0013mm

实际现场测量过程只测量一次，则测量重复性引起的标准不确定度u1为：

u1=s=0.0013mm

3.2输入量Lb标准不确定度的评定

4.2 B类标准不确定度评定u2

千分表引入的标准不确定度，依据千分表测量设备的最大允许误差为±0.003mm，取其为均匀分布，其标准不确定度分量为：

u2=0.003mm3=0.0017mm

5、标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量uc | 不确定度来源 | 标准不确定度的定值u（xi） |
| --- | --- | --- |
| A类标准不确定度 | 被测产品测量重复性所引入的不确定度 | 0.0013mm |
| B类标准不确定度 | 测量设备引入的不确定度 | 0.0017mm |

6、合成标准不确定度的计算:

uc=u12+u22=0.0021mm

7、扩展不确定度的评定

取包含因子k=2   U=k·uc =2×0.0021= 0.0042mm

8、千分表测量顶面跳动尺寸的测量结果的扩展不确定度为

U=0.0042mm  k=2