编     号：0173-2020

现场审核记录

企业名称：郑州市天宝包装装璜实业公司

审核员：               审核日期： 2020年09月12日 上午至2020年09月13日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表周明利、技术中心负责人陈素媛。他们对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门技术中心进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司已识别出了20个测量过程，瓦楞纸箱性能检测空箱抗压强度等6测量过程被列为高度控制测量过程。公司有44件测量设备，其中A类9件，均纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，对标准的理解 和应用还比较陌生，希望公司能够加大对测量管理体系相关知识的培训，加大测量过程的管理力度，提高产品质量，保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表/技术中心 | 建议项 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是技术中心。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能，管理者代表8项职能。计量职能部门的14项职责。覆盖了标准要求的计量职能。但在文件中对技术中心等部门的职责规定（缺少改进的职责）与职能分配表中不一致，已与企业沟通进行了修改完善。 | 管理者代表/技术中心/采购部/市场部/行政管理部生产部/车间 | 建议项 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 技术中心已识别顾客的测量要求并导出计量要求、顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。抽样记录详见《瓦楞纸箱性能检测空箱抗压强度测量过程计量要求导出和计量验证记录》内容。 企业产品质量较好，未有顾客投诉。 | 管理者代表/技术中心/采购部/市场部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司规定了5项计量目标。分别是：1、在用计量器具送检率100%；2、关键过程测量设备计量确认100%；3、因测量不正确造成产品质量不合格≤1次/年；4、内部顾客满意度达到98%；5、按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率100%。质量目标与计量方针一致，目标已分解。查目标完成情况2019年下半年及2020年一季度和二季度均达到目标要求。 | 技术中心/采购部/市场部/行政管理部生产部/车间 | 建议项 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年3月18日开展了管理评审，会议由公司最高管理者总经理刘天宝主持，管理者代表周明利汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的加大对测量管理体系相关知识的培训，加大测量过程的管理控制力度等2个方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表及管理层/技术中心/采购部/市场部/行政管理部生产部/车间 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 6.1.2能力和培训 | 企业识别了测量体系相关人员25人，其中专职计量人员1人。编制了测量人员情况一览表。 企业通过《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 查行政管理部《2020年培训计划汇总表》中已纳入与测量管理体系有关的培训内容。2020年与测量管理体系有关的培训计划4项，已完成4项。 查刘俊忠特种设备作业人员证，发证日期2019年10月30日，发证单位。郑州市市场监督管理局，证号：410183199111051518；查刘彦青特种设备作业证，证号：410121197104212039有效期至2023年11月15日，发证单位：郑州市市场监督管理局。人员资质满足要求。 在审核内审情况的测量管理体系人员资质情况时，发现企业内审员为内部培训授权，无持证计量内审员，无法保证测量体系有序运行及对人员能力的要求。已与企业沟通尽快组织内审员的培训。取得资质。 | 行政管理部/技术中心 | 建议项 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和其它体系管理文件，手册基本覆盖标准的全部要素，基本满足标准和企业管理要求。 查技术中心JS.GY.040-2017《工艺通知单》、ZZTB-III-JS-03《工艺质量标准》等资料，有编制、审核、批准，有受控标识； 查技术中心发放及使用的GB/T13023-2008《瓦楞芯（原）纸》、: GB/T6545-1998《瓦楞纸板耐破强度测定法》等标准有发放号及发放日期。信息完整，符合要求。 | 技术中心/采购部/市场部/行政管理部生产部/车间 | 否 |
| 8 | 企业是否建立了软件台帐，是否进行软件确认 | 6.2.2软件 | 技术中心是软件的管理部门，该公司暂无与测量有关的测量软件。 | 技术中心 | 否 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业规定了瓦楞纸箱性能检测空箱抗压强度测量过程等测量设备，列入体系管理，企业共有测量设备44台件（9台强检设备）。企业编制了《测量设备台账》。技术中心负责测量设备全过程管理。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。 查性能检测检测室未配备温湿度记录仪表，未能对实验室测量环境进行有效控制。开出次要不符合项01 | 技术中心/生产部/车间 | 次要不符合01 |
| 10 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 现场抽查技术中心，测量设备供方管理建立供方业绩评价机制，有供方名录，基本符合要求。建立了公司提供计量服务的服务供方业绩评价机制，有服务供方名录。查：外部供方评价表：深圳华科计量检测技术有限公司和方圆检测认证有限公司等的评价和选择记录。内容记录满足要求。 | 技术中心/采购部 | 否 |
| 11 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业在测量管理手册中规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准和验证。但由于体系运行时间较短，计量确认记录有个别计算错误。已与企业沟通尽快进行完善。 | 技术中心 | 建议项 |
| 12 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业在ZZTB-2019-13体系文件中规定的计量间隔调整的方法和流程，符合标准的要求。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 技术中心 | 否 |
| 13 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业在体系文件中对测量设备的调整控制做出了规定，满足企业产品标准的要求和程序文件ZZTB-2019-09《测量设备管理程序》及ZZTB-2019-08《封印和标识管理程序》的要求。 | 技术中心/生产部/车间 | 否 |
| 14 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业体系文件规定了测量过程设计和实现控制的程序，识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了20个测量过程档案。《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，有计量确认明细表。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。其中重要过程6个，一般测量过程14个。抽查关键控制测量过程《瓦楞纸箱性能检测空箱抗压强度测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查烟用瓦楞纸箱检验报告单中对检验过程中的重要参数，产品名称、规格，用户，执行标准，检验条件、检验数量，检验结果等内容有详细记录，符合要求。 | 技术中心/车间 | 否 |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序，文件满足标准要求。 现场重点抽查了《瓦楞纸箱性能检测空箱抗压强度测量过程不确定度评定》方法正确，见附件《瓦楞纸箱性能检测空箱抗压强度测量过程不确定度评定》报告。 | 技术中心 | 否 |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到“深圳华科计量检测技术有限公司和方圆检测认证有限公司等单位进行检定、校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查技术中心编号 TP10228电子天平，校准日期：2020年8月14日，校准单位：深圳华科计量检测技术有限公司。查生产现场编号HY68591646601电接点压力表，校准日期：2020年07月06日，校准单位：方圆检测认证有限公司。查生产部一车间编号：023钢卷尺 ，校准日期：2020年4月15日，校准单位：深圳华科计量检测技术有限公司等（共抽查7件测量设备详见《溯源抽查表》）的测量设备检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。 | 技术中心/生产部/车间 | 否 |
| 17 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。但统计技术的应用不够熟练，应加强培训。 | 管理者代表/技术中心/生产部 | 建议项 |
| 18 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对内部顾客进行满意度调查。发放《顾客满意度调查表》6份，内部顾客满意率为96%，外部顾客满意度均为良好，但外部顾客满意度缺少满意度的分析与量化，已与企业沟通，尽快完善顾客满意率调查的分析量化工作。 | 技术中心/市场部 | 建议项 |
| 19 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年3月12日至3月13日，组织了公司测量管理体系内审，对公司5个部门和车间进行了全要素的审核，开出1不符合项，内审中发现的问题列为了整改项。由于该企业没有经过认证机构培训的内审员，该企业内审过程的精确程度有待提高，以利于更加准确的发现问题。审核中的人员经验不足，标准不熟悉等问题已与企业沟通，尽快组织再培训，不断完善。 | 管理者代表/技术中心/采购部/市场部/行政管理部生产部/车间 | 建议项 |
| 20 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司体系文件规定了审核和监视管理的控制程序。对列入体系管理的6个重要测量过程控制和14个一般的测量过程控制的测量设备计量确认过程，按照《测量过程设计和实现控制程序》规定的频次进行监视。 | 技术中心 | 否 |
| 21 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业体系文件规定了对不合格的管理控制程序，经公司验证确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 查焦作金叶醋酸纤维有限公司的包装箱质量函，对强度和尺寸不规范等四个问题进行了整改和纠正。制订了整改纠正措施。有不合格特性描述，不合格原因分析，处置办法等内容，符合要求。 在内审中开出1个不符合项，于3月 14日前全部已进行了整改。基本符合 要求。 | 技术中心/车间 | 否 |
| 22 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业体系规定了持续改进的控制程序及预防和纠正的方法，纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。 | 技术中心/采购部/市场部/行政管理部生产部/车间 | 否 |
| 23 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了44台件测量设备列入计量管理工作，其中9台设备为强制检定设备。并定点、定周期检定。随机抽查2件强检设备，均送至法定计量单位溯源。 查生产部一车间储气罐上使用的编号200.11.182强检压力表（0-1.6)MPa未受控。不符合《计量法》第二章第九条强制检定的要求。属于次要不符合项。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。 | 技术中心/采购部/市场部/行政管理部生产部/一车间 | 不符合项02 |
| 24 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要能源为电、天燃气和水，2019年全年用电量102万度； 水13300吨。天燃气17.5万立方米。折算为359.79吨/标煤 不属于重点用能单位。 | 行政管理部 | 否 |