受理编号：0170-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 中阀控股（集团）有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 沙跃兵 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 型号 规格 | 设备 编号 | 测量设备 准确度级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技质部 | 游标卡尺 | （0~300）mm | 9-17060846 | ±0.02mm | 量块5等 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.9.4 | √ |
| 技质部 | 涂镀层测厚仪 | EC-770 | 1808EC209397 | ±（2.5%H+1μm） | 标准膜片±1%μm | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.9.4 | √ |
| 技质部 | 万能角度尺 | （0~320）° | 18071684 | ±2´ | 角度块规2级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.9.4 | √ |
| 技质部 | 里氏硬度计 | AR936 | ZF-JL45 | ±12HLD | 标准里氏硬度块 ±3HLD | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.9.4 | √ |
| 技质部 | 耐震压力表 | （0~16）MPa | YQ05062644 | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.9.4 | √ |
| 技质部 | 超声波测厚仪 | AR860 | ZF-JL44 | ±(1%±0.1)mm | 标准厚度块±0.02mm | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.9.4 | √ |
| 技质部 | 扭力扳手 | (0~340)N·m | 961613 | ±3% | 扭力扳手检定仪±1% | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.9.4 | √ |
| 审核综合意见： 该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准；送到深圳天溯计量检测股份有限公司。查 7份测量设备校准证书, 全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年9月11日至9月12日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |