编    号：0175-2020

现场审核记录二

企业名称：    山东富诚金属科技有限公司

审核员：           李政阳                        审核日期：2020年9月12日～ 9月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问：部门负责人清楚本部门计量职能，部门相关人员清楚自己的工作职责。 | 品质部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 - 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 查：品质部已按照标准要求组织识别企业原材料进厂检验的顾客测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求。 企业在物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现顾客投诉和纠纷。 | 品质部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查：企业编制《质量目标及实施一览表》制定了3项质量目标，已分解到各部门，2020年1月至6月各部门均完成各自的质量目标。 | 品质部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：企业编制《测量管理替你程序文件汇编》现行有效，有受控标识。 查：FC/QHSE/YK-14《热轧钢板、型钢、棒钢入库验收规程》，FC/QHSE/YK-16《工业用氧入库验收规程》信息完整，计量单位使用正确，有受控标识。符合要求。 | 品质部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了《测量软件管理控制程序》。品质部负责对软件进行识别，使用部门负责日常维护、保证软件的有效性和完整性。 查：企业暂无在使用的测量软件。 | 品质部 |  |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 查：企业建立了《记录控制程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。符合要求。 查：《原材料入库验收记录》没有记录编号，不符合6.2.3记录的要求。 | 品质部 | 01 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查：《计量器具登记台账》，有14台（件）测量设备，已对测量设备进行ABC分类管理。现场测量设备处于有效的校准状态，有计量标识，标识清晰，信息完整，使用规范，符合要求。 - 测量设备使用环境要求常温，现场使用条件符合要求。 测量设备全部委 托有资质的检测机构校准，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 品质部 | 否 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：品质部负责对公司建立确认工作实施统一管理，制定测量设备的《建立确认计划》，并对执行情况进行监督查，并负责本部门测量设备的计量确认工作。 查：《测量过程控制一览表》，抽查：箱体卡口尺寸测量过程、测量要求识别、计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 品质部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 品质部负责对测量过程进行识别和策划，相关部门负责测量过程的实施和控制，用《测量过程控制一览表表》进行汇总，共识别了5个测量过程，高度测量过程1个，编制了《箱体卡口尺寸测量过程控制规范》，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件，符合要求。 | 品质部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业测量不确定度评定形成文件，查《测量不确定度评定控制程序》，规定品质部负责测量不确定度的评定工作，满足标准要求。 现场重点抽查了《箱体卡口尺寸测量过程》，进行了不确定度评定，方法正确。具体见附件。 | 品质部 | 否 |
| 12 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 查：供销部对外部顾客发放5份《顾客满意度调查表》，对服务态度、技术能力、工作态度等进行评价；查：《测量满意度分析表》、共调查5份外部顾客5份内部顾客服务满意度100%，符合要求。 | 供销部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 查：企业编制了《不合格控制程序》，品质部归口管理不合格测量体系、不合格测量过程和不合格测量设备，对经确认不合格的，加以标识，进行隔离和处置，相关部门负责本部门处理过程中发现的不合格测量过程和不合格测量设备，并进行监测、控制，并做好记录，将信息反馈给品质部。 | 品质部 | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 查：现场审核过程中，没有发现不合格的测量过程和不合格的测量设备，公司纠正预防措施控制执行。查：《改进管理程序》。 品质负责对不合格和潜在不合格的原因分析，制定相应的纠正和预防措施，跟踪纠正措施的执行，评审纠正措施的实施效果。 相关部门通过检查、考核，收集管理和服务中的信息，及时发现和纠正潜在的不合格。 | 品质部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等。 | 计量法制 要求 | 查：企业无强检设备设备，企业计量单位使用正确，企业产品无需生产许可 | 品质部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 查：企业《电费统计表》，主要耗能为电；2020年3-7月份用电430.9 kWh不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |