编     号：0180-2020

现场审核记录

企业名称：_安徽中梓实业发展有限公司_

审核员：   丁紫娟                  审核日期：2020年09月21日 －2020年09月22日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 公司编制了AHZZ/CLSC-2020《测量管理手册》和AHZZ/CLCX.(01~20)-2020《测量管理体系程序文件》，明确了相关部门的职能，基本覆盖标准的全部要素。问询工程部何波、销售部张媛媛主要岗位职责，均知道自己的职责和本部门的主要职责。 | 销售部、采购部 、运营部 | 否 |
| 2 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2信息资源6.2.3记录 | 公司编写了AHZZ/CLCX.08-2020《记录管理控制程序》，规定了记录的格式，信息，标识，以及填写要求等。规定了记录的贮存和保护要求。文件定期进行评审，现行有效。 抽查：1、“宿松县许岭镇年农村道路畅通工程”竣工资料中的宽度检验记录表、平整度检验记录表、横坡检验记录表、抗滑构造深度检验记录表，共4份记录表。 资料记录完整，规范使用计量单位,按规定对记录实施管理。 | 工程部、销售部、采购部 、运营部 | 否 |
| 3 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 公司编制了AHZZ/CLCX.09-2020《封印和标识管理控制程序》。 查：工程部部现场使用的“经纬仪”编号：HP1090003，2019年10月28日已校准，没有计量确认合格标识，不符合本条款。 | 工程部 | 02 |
| 4 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足？ | 6.3物资资源 | 公司大部分测量设备处于有效的校准状态，台账信息和证书信息一致。每年度工程部负责制定测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作详见《量值溯源抽查记录表》 企业编制了AHZZ/CLCX.11-2020《测量设备环境管理控制程序》，规定了测量设备的环境条件应满足使用要求，仪器工作环境都为常温，符合GB/T19022-2003 6.3.1、6.3.2条款。 查：公司《测量设备台账》，其中工程部使用的“全站仪”，未列入台帐登记，未对其进行计量管理，不符合本条款。 | 工程部、销售部、采购部 、运营部 | 01 |
| 5 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司建立了AHZZ/CLCX.12-2020《外部供方管理控制程序》文件。 公司编制了测量设备合格供方名单和评价表。 查：公司对外部服务方的资质进行评价，抽查国电中星电力设备有限公司和深圳市鼎阳科技有限公司，单位通过合格供方调查和评价，资质符合。 | 采购部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查《测量过程及控制一览表》核实测量设备校准证书有效，计量验证记录内容正确。使用的测量设备均已校准，测量设备满足预期使用要求。 查：1经纬仪 自编号：HP1090003号，校准证书编号：HP2019101090003，校准日期：2019.10.28，由深圳市华品计量检测公司出具校准证书。 | 工程部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查新增关键测量过程或(1-2)个原有关键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 查：高度控制测量过程《基坑底部高程测量过程》有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理。 测量过程有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。高度控制进行了测量不确定度评定，评定方法正确。 | 工程部 | 否 |
| 8 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 查：1水准仪 自编号：HP1090004号，校准证书编号：HP2019101090004，校准日期：2019.10.28，由深圳市华品计量检测公司出具校准证书。 2、经纬仪 自编号：HP1090003号 校准证书编号：HP2019101090003，校准日期：2019.10.28，由深圳市华品计量检测公司出具校准证书 抽检2份测量设备送检证书，量值均可溯源至上一级计量基准，符合GB/T 19022-2003 7.3.2溯源性条款。公司测量设备委外送检到由深圳市华品计量检测公司出具校准证书。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 工程部 | 否 |
| 9 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 公司建立了AHZZ/CLCX.02-2020《顾客满意收集分析控制程序》，对内部和外部顾客分别采取《顾客满意度调查表》的方式，对顾客进行顾客满意度调查。 查：公司有“内部顾客满意度调查表”，通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。2020年度内部顾客满意率96.3%。抽查外部两份用户满意度证明，合肥市蜀山区园林绿化管理中心和利辛县农村饮水安全工程建设领导小组办公室，满意度为100% | 销售部 | 否 |
| 10 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 查：AHZZ/CLCX.19-2020《不合格控制程序》，对发现的不合格采取的措施做出了规定。经验证确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。 | 工程部、销售部、采购部 、运营部 | 否 |
| 11 | 法定计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制管理 | 抽查 “宿松县许岭镇年农村道路畅通工程”，竣工资料中的记录，计量单位符合要求。 | 工程部 | 否 |