编号：0165-2020

审核员现场监督审核记录

企业名称：陕西九杰智能仪表有限公司

审核员： 鲁妙勤                         审核日期：2020年09月18日~09月19日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 企业制定了《计量职责管理程序》文件并执行。 询问：质量管理部、技术部和生产部相关人员，基本明确本部门的计量职能和职责。 | 质量管理部 技术部 生产部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查2-3份管理和技术文件，查看信息量和受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业有文件标准清单，查单位管理性文件JJ/CLSC-2020《测量管理管理手册》和JJ/CX（01-20）-2020《程序文件》；技术性文件：GB/T778.1-2018《饮用冷水水表和热水水表第1部分：计量要求和技术要求》； GB/T778.5-2018《饮用冷水水表和热水水表第5部分：安装要求》；JJG162-2019《饮用冷水水表》； JJ-WI-JS-01- 2019标准作业指导书（智能水表检测），均为现行有效版本且受控，有受控章。 | 技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否编制《记录管理程序》？核对1-2个记录信息量，有无编号？依据？设备信息等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了JJ/CX08-2020《记录控制程序》，规定了记录控制要求。 原材料检验记录，有产品名称、型号规格、检验项目、检验标准、检验结果、检验人员、日期等信息。查：注塑件（电池仓）检验记录，检验项目：尺寸，检测参数：（38±0.5）mm，检验记录：38.23mm，检检依据: JJ-WI-JS-01-2018-01，原始记录描述清楚、书写规范，建议完善记录编号。 | 质量管理部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立测量设备台账？设备是否处于有效的校准状态？测量设备的台账信息是否和检定证书一致？测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 - 环 境 | 企业建立了测量设备管理台账，共有36台，已进行检定/校准和计量合格确认,测量设备台账、测量设备证书管理均符合要求。 查：（1）质管部现场使用的编号为CR2032的游标卡尺，规格型号：（0-150）mm，2020年09月08日经过校准，证书号：HK2009081836,有效期至2021年09月07日。 查：（2）生产部现场使用的水表检验装置，编号145，规格型号3B，2020年09月08日经过校准，证书号：HK2009081839,有效期至2021年09月07日。 测量设备的有关信息和检定证书、台账信息一致。测量管理体系中所用的设备与其它设备能清楚地区分。企业对环境无特殊要求。 | 生产部 质量管理部 | 否 |
| 5 | 抽查1-2个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？测量设备是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4标识 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程（1）《来料电池电压测量过程》，（2）《水流量测量过程》，测量要求识别正确，配备的测量设备均经过校准和验证，有计量确认过程验证记录，验证方法正确，测量设备均粘贴有绿色的计量确认合格证，标识清楚完整，信息量齐全，符合标准要求。 | 生产部 质量管理部 | 否 |
| 6 | 是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份外部供方记录 | 6.4外部供方 | 公司已建立《外部供方管理控制程序》，对外部供方为测量管理体系提供的产品和服务提出要求并形成文件。有合格供方、服务方名单，并根据评价准则实施了评价，有评价记录抽查了北京集万讯电子技术有限公司，深圳华科计量检测技术有限公司，原材料采购协议和服务协议，已经收集机构资质附件，并进行了评价，符合文件规定。 | 采购部 质量管理部 | 否 |
| 7 | 企业是否识别测量过程?抽查(1-2)个关键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 企业识别了14个测量过程，关键测量过程3个。经查：关键测量过程《来料电池电压测量过程》，编制了测量过程控制规范，有计量要求导出，有测量设备的计量确认过程，并进行了测量不确定度评定，评定方法正确，测量设备配备合理，导出验证方法正确，验证记录齐全，符合相关程序的要求。 | 生产部 质量管理部 | 否 |
| 8 | 查测量过程的记录是否完整？是否包含所用的全部要素和相关操作条件？ | 7.2.4测量过程的记录 | 查NB-10T互联网智能水表（霍尔不带阀）组装表记录，有名称、编号、作业者、项目（测睡眠电流）、记录的电流值没有单位，没有记录日期，人员签名不规范，不符合ISO10012∶2003标准7.2.4条款要求。 | 生产部 质量管理部 | 次要不符合 02 |
| 9 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 公司未建最高计量标准，所有测量设备均送至深圳华科计量检测技术有限公司，该单位通过了中国认可、国际互认、校准，CNAS证书编号：L8465，抽查7台件，见测量设备溯源抽查表。 | 质量管理部 采购部 | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了JJ/CX02-2020《顾客满意度控制程序》，销售部对外部顾客采取发放《顾客满意度调查表》方式收集顾客意见，对顾客满意度进行调查，2020年抽查了3份《顾客满意度调查表》，外部顾客满意率96%，满足计量目标要求。 | 销售部 | 否 |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了JJ /CX19-2020《不合格管理控制程序》，对不合格测量过程和不合格测量设备有管理要求。2020年08月10日~08月11日公司组织的内审中发现2个不符合项，(1)在质管部查出：现场提供的测量设备台账未进行分类管理，不符合6.2.1程序要求；(2)在生产部查出：现场使用的编号为CR2032的游标卡尺，未见计量确认合格标识，不符合8.3.3不合格测量设备要求，已按整改计划，于2020年08月13日完成整改，并进行了举一反三，没有类似情况发生。 | 生产部 质量管理部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定情况，并抽样检查实施情况。 | 计量法制要求 | 查：工艺文件、检测记录、检测报告等资料中计量单位，符合法定计量要求。企业已单独建立强检设备台账。 | 技术部 生产部 质量管理部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业2020年1-8月办公、生产用水466吨，折合0.03吨标煤、用电16453度，折合2.02吨标煤，总2.1吨标煤，由行政部管理统计，企业非重点能耗单位。 | 行政部 | 否 |