测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 采购石料称重过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 采购部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 石料重量 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 | / |  |
|  |  | 公差T |  | ±0.001g |  |  |  | 允许不确定度 | U＝0.0007g（k=2） |  |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 | 无 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  |  |
| 电子天平 |  |  | （0－120）g |  | / |  | Ⅰ级 | 无 |  | 是 |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | Q/XGD J-08-003-2019/00 《贵金属及珠宝玉石饰品质量测量允差的规定》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | Q/XGD J-08-003-2019/00 《贵金属及珠宝玉石饰品质量测量允差的规定》 |  |  |  |  |  |  | 是‘’ |
| 环境条件 |  |  | 温度：（10－30）℃，相对湿度：≤85% |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 许纯丹 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度，过程有效 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 每年进行一次盲样测试 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | － |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法、已受控、环境条件满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；每年利用盲样测试对测量过程进行监视。根据核查结果，该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：         年    月   日             审核员：          被查部门代表：

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 金料出货称重过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 客服中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 金料重量 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 | / |  |
|  |  | 公差T |  | ±0.1g |  |  |  | 允许不确定度 | U＝0.033g（k=2） |  |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 | 无 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  |  |
| 电子天平 |  |  | （0－2200）g |  | / |  | Ⅱ级 | d=0.01g |  | 是 |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | Q/XGD J-08-003-2019/00 《贵金属及珠宝玉石饰品质量测量允差的规定》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | Q/XGD J-08-003-2019/00 《贵金属及珠宝玉石饰品质量测量允差的规定》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度：（10~30）℃，相对湿度：≤85% |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 陈微 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度，过程有效 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 每年进行一次盲样测试 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | － |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法、已受控、环境条件满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；每年利用盲样测试对测量过程进行监视。根据核查结果，该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：      年      月     日                 审核员：          被查部门代表：

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 金料贸易结算称重过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 客服中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 金料重量 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 | / |  |
|  |  | 公差T |  | ±0.1g |  |  |  | 允许不确定度 | U＝0.033g（k=2） |  |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 | 无 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  |  |
| 电子天平 |  |  | （0－1200）g |  | / |  | II级 | d=0.01g |  | 是 |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | Q/XGD J-08-003-2019/00 《贵金属及珠宝玉石玉饰品质量测量允差的规定》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | Q/XGD J-08-003-2019/00 《贵金属及珠宝玉石玉饰品质量测量允差的规定》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度：（10~30）℃，相对湿度：≤85% |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 陈微 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度，过程有效 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 每年进行一次盲样测试 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | － |
| 综合评价 | 审核记录： 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法、已受控、环境条件满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；每年利用盲样测试对测量过程进行监视。根据核查结果，该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：      年      月      日                审核员：          被查部门代表：