管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：质检部 主管领导：高国飞 陪同人员：孙云飞 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：姜海军 强兴 审核时间：2020.9.20 |  |
|  |  | 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源（上次不符合验证）、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制， EMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， OHSAS ：4.4.1职责与权限、4.3.3目标指标、4.3.1危险源辨识与评价、4.4.6运行控制、4.4.7应急准备和响应， |  |
| 组织的岗位职责和权限 | QE5.3 S4.4.1 | 高国飞部长介绍本部门主要负责公司产品检验过程的控制，包括监视和测量设备管理及相应环境和职业健康安全的运行控制。 与部门负责人沟通，高国飞 部长了解本部门的职责权限。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | QE6.2 S4.3.3 | 本部门的目标有: 检验项目漏、错率＜2％；产品出厂合格率100％； 可回收废弃物回收率≥95%；无火灾爆炸事故； 经考核以上2020年上半年各目标均已达成。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司提供《计量器具台帐》，主要有钢卷尺、超声波测厚仪、角度尺、卡尺、磁粉探伤仪、超声波探伤仪、冲击试验低温槽、冲击试验机、万能材料试验机、硬度计、直读光谱仪、火花光谱仪、金相显微镜、温度计等监视和测量设备，规定检定/校准周期为1年。 抽查以上校准证书，校准日期2019.12.7日，在有效期内，见附件。 上次审核不符合已关闭。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。 （一）进货检验： 检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。 查到2020.9.8日锻制90°弯头锻坯原材料验收记录，规格3000DN50×50 S90E，材质20﹟，对外观、化学成分、力学性能、规格尺寸、合格证明进行了检验，检验结果合格，检验员王景德。 查2020.1.13日钢套管蒸汽防腐保温管，规格219*6.5/478*8原材料验收记录，对外观、合格证进行了检验，检验结果合格，检验员刘瑞莲。 查2020.1.13日 非标准衬塑管件，规格∮529×6 原材料验收记录，对外观、合格证进行了检验，检验结果合格，检验员刘瑞莲。 查2020.1.13日 平焊钢法兰，规格DN50 PN1.6原材料验收记录，对外观、合格证进行了检验，检验结果合格，检验员刘瑞莲。 查2020.1.13日 高密度聚氨酯泡沫保温弯头，规格219*6/315*6.2原材料验收记录，对外观、合格证进行了检验，检验结果合格，检验员刘瑞莲。 查2020.6.8日无缝钢管原材料验收记录，规格Φ159×12，对外观、厚度、化学成分、力学性能进行了检验，检验结果合格，检验员王景德。 查2020.6.28日无缝钢管原材料验收记录，规格Φ219×14，对外观、厚度、化学成分、力学性能进行了检验，检验结果合格，检验员王景德。 现场提供了供方钢制承插焊管件质量证明书、钢管质量证明书、法兰产品质量证明书、管道产品质量证明书。 未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。 （二）过程检验：检验依据：检验员依据检验规范和图纸进行检验。 提供机加工检验记录， 抽查2020.9.4日锻制90°承插弯头3000DN50×50 S90E机加工检验记录，对承插孔径、流通孔径、孔壁厚、本体壁厚、孔深度等进行了检验，结果合格，检验员刘瑞莲。 抽查2020.9.2日弯头推制成型检验记录，产品型号：DN200-10-15CrMo 90E(L)，对成型温度、裂纹、壁厚、外径、圆度按照图纸要求进行了检验，结果合格，检验员王景德。 抽查2020.3.27日弯头推制成型检验记录，产品型号DN300-10--15CrMo 90E(L)，对成型温度、裂纹、壁厚、外径、圆度按照图纸要求进行了检验，结果合格，检验员王景德。 抽查2020.7.6日锻制管件热处理报告，对正火温度、时间、回火温度、表面质量进行了检验，结果合格，检验员王景德。 抽查2020.8.10日DN200 -10-15CrMo 90E(L)弯头热处理检验记录，对正火温度、时间、回火温度、表面质量进行了检验，结果合格，检验员王景德。 抽查2020.3.11日DN200×200×10/10三通热处理检验记录，对正火温度、时间、回火温度、表面质量进行了检验，结果合格，检验员王景德。 查到2020.8.17日DN200 -10-15CrMo 90E(L)弯头力学性能试验报告，对屈服强度、抗拉强度、延伸率、冲击性等进行了检验，结果合格，检验员王景德。 查到2020.7.7日锻制90º承插弯头锻坯力学性能试验报告，对屈服强度、抗拉强度、延伸率、冲击性等进行了检验，结果合格，检验员王景德。 查到2020.6.12日DN200×200×10/10三通力学性能试验报告，对屈服强度、抗拉强度、延伸率、冲击性等进行了检验，结果合格，结果合格，检验员王景德。 查到2020.9.7日DN300×300×10/10三通力学性能试验报告，对屈服强度、抗拉强度、延伸率、冲击性等进行了检验，结果合格，结果合格，检验员王景德。 查到2020.5.9日三通硬度检验报告，对DN200X200X10/10硬度进行了检验，结果合格，检测人王景德。 抽查2020.6.11日DN300 -10-15CrMo 90E(L)弯头机加工检验记录，按照图纸要求进行了规格尺寸检验，结果合格，检验员王景德。 抽查2020.3.6日DN300-10--15CrMo 90E(L)弯头机加工检验记录，按照图纸要求进行了规格尺寸检验，结果合格，检验员刘瑞莲。 抽查2020.5.19日DN200-10--15CrMo 90E(L)弯头机加工检验记录，按照图纸要求进行了规格尺寸检验，结果合格，检验员王景德。 抽查2020.3.6三通机加工检验记录，型号DN300X300X10/10，对中心至端面、坡口角度、钝边、Q、P按照图纸要求进行了检验，结果合格，检验员刘瑞莲。 抽查2020.8.7三通机加工检验记录，型号DN200×200×10/10，对中心至端面、坡口角度、钝边、Q、P按照图纸要求进行了检验，结果合格，检验员王景德。 查到2020.5.12日DN300 -10-15CrMo 90E(L)弯头硬度检验记录，对弯头硬度进行了检验，结果合格，结果合格，检验员王景德。 查到2020.6.13日DN200×200×10/10三通磁粉探伤检验记录，经热处理后进行磁粉检测，结果合格，结果合格，检验员王景德。 查到2020.7.6日DN300 -10-15CrMo 90E(L)弯头磁粉探伤检验记录，经热处理后进行磁粉检测，结果合格，结果合格，检验员王景德。 抽查上述记录，均已按过程检验规范进行了规定项目的检验，通过现场的核对，均符合要求。 （三）成品检验：检验依据成品检验规范、图纸、国标， 提供成品检验单， 抽查2020.5.21日锻制90°承插弯头3000DN50×50 S90E成品检验记录，对承插孔径、流通孔径、孔壁厚、本体壁厚、孔深度等进行了检验，结果合格，检验员王景德。 抽查2020.6.26日DN200-10--15CrMo 90E(L)弯头成品检验记录，产品名称钢制无缝弯头，数量5，对产品的外径、中心至端面、坡口角度、钝边、壁厚、圆度、标识、表面质量等进行了检验，结果合格，检验员王景德。 抽查2020.7.8日DN300 -10-15CrMo 90E(L)钢制无缝弯头成品检验记录，数量5，对产品的外径、中心至端面、坡口角度、钝边、壁厚、圆度、标识、表面质量等进行了检验，结果合格，检验员王景德。 抽查2020.3.16日三通成品检验记录，规格DN200X200X10/10，数量5，执行标准GB5310，对产品的坡口外径、中心至端面、坡口角度、钝边、壁厚、圆度、Q、P、表面质量、标识等进行了检验，结果合格，检验员刘瑞莲。 抽查2020.8.13日三通成品检验记录，规格DN300X300X10/10，数量5，执行标准GB5310，对产品的坡口外径、中心至端面、坡口角度、钝边、壁厚、圆度、Q、P、表面质量、标识等进行了检验，结果合格，检验员王景德。 另外提供《产品质量证明书》多份，每批出厂附带。 未发生第三方委托检验情况。 （四）、产品销售过程的检验： 公司制订了《销售服务作业指导书》等对产品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。 抽见：2020年5月17日、2020年7月16日、2020年9月11日的《销售服务过程检查记录表》，检查考评涉及内容：接单过程、采购过程、检验过程、交付过程、售后服务过程的要求，检查结果符合。 售后服务客户考核，办公室定期对供销部业务员的售后服务业绩进行考核，办公室采用电话回访的方式进行考评。 产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。 通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。 公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。 |  |
| 不合格品控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。 采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。 生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工处理，再检验合格后直接放行，但是没有保留相关记录，进行了交流。 交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。 |  |
| 环境因素 危险源 | E6.1.2 S4.3.1 | 保持了《环境因素的识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。 质检部负责本部门的环境因素、危险源的识别、评价和控制。 部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公过程及检验工作过程等进行了辨识 查《质检部环境因素识别评价表》，对本部门办公和检验等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废（废电池、灯管、墨盒、笔）造成的地面污染、水资源利用（拖地、厕所用水）的水资源消耗、照明、空调、办公设施等电能消耗、意外火灾引起的污染大气、污染地面、资源消耗、检验产品批量不合格造成的资源消耗等环境因素，与上次没有变化。 查到：《重要环境因素清单》，质检部涉及重要环境因素：固体废弃物、火灾事故的发生。 查《危险源辨识及风险评价表》，部门：质检部，识别了办公过程中垃圾不理不及时可能导致的疾病传染、人离开未断电源可能导致的的火灾、违规试验可能导致的人身伤害等危险源，与上次没有变化。 查到：《不可接受风险清单》，质检部涉及的不可接受风险：触电、火灾。 对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。 质检部环境因素、危险的识别、评价基本符合标准要求。 |  |
| 运行控制 | E8.1 S4.4.6 | 编制了《运行控制程序》等。 1.主要是加强防火管理，防止火灾事故的发生，现场未发现火灾隐患。 2.检验过程中使用的水电纸等资源，要求检验人员尽量做到节约用电、用水、用纸、尽量使用双面纸。 3.办公用固体废弃物（如打印机、复印机墨水盒、墨粉盒、色带、硒鼓等）的处理：日常分类收集，最终由办公室统一收集，交与供方回收。 4.定期检查办公室电线、开关的安全性。 5.检验员到现场检验时穿戴劳保用品，注意机械伤害，遵守公司的各项环境和职业健康与安全管理制度。 6.使用电子仪器检验时先检查电器的安全性，操作检验设备时注意不碰伤、压伤。 7.试验样品回用，不排放，检验时发现的废品由生产技术部统一处理。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 O4.4.7 | 公司编制了：“应急准备和响应控制程序”来减少或消除由于安全紧急情况或意外事件和环境事故或紧急情况污染环境所造成的损失，做出应急准备和响应，并预防或降低可能伴随产生的环境影响和职业健康安全风险，公司识别的紧急情况为：火灾、触电、机械伤害等。 公司针对紧急情况编制了相应的应急预案，针对可能的意外事故、事件及紧急情况制定，明确了组织机构、各岗位人员职责和权限，明确了事发后的行动路线和程序，规定了联络方法和备急物资的配置。 查2020年5月8日参加了办公室组织的火灾预案演练，提供了相关记录。 自体系运行以来未发生紧急情况 |  |

说明：不符合标注N