编    号：0138-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__山西金宇粉末冶金有限公司__

审核员：__王常宁_汪世诚_________________      审核日期：2020年09月24日 上午至2020年09月25日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 4.总要求 | 企业建立测量管理体系一年来运行正常有效，公司总经理畅望杰参加本次审核首次和末次会议，并在会上发言。公司领导对企业建立测量管理体系及对测量设备的计量工作重视，对因不满足计量要求而带来的质量风险认识清楚。 企业计量职能部门质管部对公司测量体系的建立能履行职责，对体系运行进行管理和协调。 一年内，企业组织机构无变动，产品无变化。 | 管理者代表、质管部、总经办、技术部、供销部、仓库、生产部（各车间） | 否 |
| 2 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 8.2.2顾客满意 | 公司主要测量要求是已识别出的78个测量过程和2个关键测量过程，公司分别对每个测量过程从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别，满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，关键测量过程进行了控制和监视，满足顾客的计量要求。 通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：2020年6月对内部顾客满意度调查表8份，内部顾客满意率99%；2020年外部顾客对产品质量满意率调查为98%。 企业产品质量稳定，一年来在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。 | 管理者代表、质管部、总经办、技术部、供销部、仓库、生产部（各车间） | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了计量方针及测量管理体系6项质量目标，可测量，质管部对各部门进行统一考核，2020年1月~9月计量工作质量目标完成。质管部每月对各部门汇总考核。 | 质管部、总经办、技术部、供销部、仓库、生产部 | 否 |
| 4 | 企业人员对测量体系中规定的职责是否能履行？是否组织了测量人员能力培训？ | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 各部门基本能履行在测量管理体系中的职责。质管部负责各项体系运行工作，综合办负责测量管理体系管理文件资料等日常管理工作。 企业制定了2020年人员培训计划。抽查：2020年培训计划，2020年5月12日至16日GB/T19022-2003国家标准学习培训，有参训人员名单（16人），有培训记录，能按照培训计划要求完成培训任务。 | 管理者代表、质管部、总经办、技术部、供销部、仓库、生产部（各车间） | 否 |
| 5 | 公司测量软件是否已登记确认？ | 6.2.2 软件 | 公司已对17台测量设备自带的测量软件进行了登记确认，查：产品检验用测量设备“3D影像测量仪”，自带测量控制软件，已对该测量软件进行识别确认登记。 | 质管部、生产部 | 否 |
| 5 | 核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查：1、《生产过程质量检验记录》；日期2020年2月24日，图号：AFM740,热处理工序配流盘生产，操作工：苟颜虎，检验员：王建娥，综合结论：合格，记录信息完整。2、编号SJ2020-09-06“240kW炉运行监测记录”，记录人：夜班 王长征；白班：冯生平，记录日期：2020年09月24日。 单位出具的报告信息量完整，使用计量单位正确，记录安照分类有不同的保存期限（3~10年），符合要求。 | 质管部、技术部、供销部、仓库、生产部（各车间） | 否 |
| 6 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：公司测量设备由临猗县质量技术监督检验测试所、山西平阳重工机械有限责任公司计量检测中心、山西东飞创信计量检测有限公司检定/校准。企业开展自校项目3项。检定/校准证书由质管部（计量室）保存。 抽查：1）数显千分尺，型号规格（0~25）mm, 出厂编号：C83670，证书编号：C-2020-05-6089校准日期：2020.05.13，设备使用状态：确认合格，有计量确认合格证，确认人：雷红。 2）洛氏硬度计，规格型号 HR-150A,出厂编号：2706，证书编号：20DF244053,校准日期：2020.07.25，设备使用状态：确认合格，有计量确认合格证，确认人：雷红。 测量设备的信息和证书、台账一致。测量设备使用环境条件满足要求。 所有设备已进行合格确认标识管理，粘贴计量确认合格证。抽查的8份测量设备检定/校准证书均在有效期内，填写基本规范，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 质管部（计量室）、技术部、供销部、仓库、生产部（各车间） | 否 |
| 7 | 是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？对提供测量设备和辅助材料、消耗材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查：编号ZG2019-001,“计量合格服务方评价表”对服务方临猗县质量技术监督检验测试所、山西平阳重工机械有限责任公司计量检测中心、山西东飞创信计量检测有限公司进行了评价，收集了服务方计量授权证书和授权项目，能满足企业计量器具检定要求。 | 质管部、供销部 | 否 |
| 8 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量设备，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程：“配油盘厚度检验测量过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 抽查：数显千分尺，型号规格（0~25）mm, 出厂编号：C83670，证书编号：C-2020-05-6089校准日期：2020.05.13，；2）洛氏硬度计，规格型号 HR-150A,出厂编号：2706，证书编号：20DF244053,均在有效期内，验证合格。公司规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。 | 质管部、生产部 | 否 |
| 9 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业没有新增关键测量过程，目前已共识别2个关键测量过程。抽查计量特征突出的“配油盘厚度检验测量过程”，有计量要求导出，导出验证方法正确。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。 质管部对关键测量过程做了有效性确认，结果满足要求。对关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件“配油盘厚度检验测量过程不确定度评定”资料。 | 质管部、生产部 | 否 |
| 10 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 2020年8月10~11日，单独组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司包括管理层在内的6个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。本次内部审核提出2项不符合项，涉及部门蒸汽处理车间和仓库，已在规定时间内完成整改。 公司于2020年8月18日，组织了测量体系管理评审，会议由总经理畅望杰主持，测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题和上年度外审提出问题的整改及预防措施落实完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求，企业产品检验检测质量得到保证，为企业积极稳妥发展起到了积极作用。会上还提出了3条改进建议，并落实了具体部门。 | 管理者代表、质管部、总经办、技术部、供销部、仓库、生产部（各车间） | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《配油盘厚度检验测量过程监视统计记录表》显示:2020年1月到2020年9月对“配油盘厚度检验测量过程”进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附件：“配油盘厚度检验测量过程监视记录及均值-极差控制图”。 | 质管部 | 否 |
| 12 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。 | 8.3不合格控制 8.4改进 | 上年度监督审核开出2项不符合项，公司对提出的不符合项很重视，已对不符合项进行整改.1、质管部已编制了测量软件登记台账，台账中对17台设备自带测量软件进行了识别登记；2、质管部理化检测室所用标准物质已建立台账，台账信息完善。经本次现场审核，确认公司对上年度外部审核中发现的问题，能及时整改并制定了预防纠正措施，能认真进行自查自纠，不断完善体系的管理。同意关闭上年度审核发现的2项不符合项。 | 质管部、总经办、技术部、供销部、仓库、生产部（各车间） | 否 |
| 13 | 强制检定，法定计量单位使用。 | 计量法制要求 | 企业共有363台计量器具，其中3 台计量器具列入A类管理，能按照计量管理要求执行周期检/校准。 质管部检测记录和工艺文件中，法定计量单位书写基本规范。 | 质管部、技术部、生产部（各车间） | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合标准规定。公司测量管理体系认证证书对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；2、企业用于招投标加分。 | 质管部、总经办、供销部 | 否 |
| 15 | 企业能源品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电，2019年用电耗0.45万吨标准煤，水耗15905吨，不是重点耗能企业。 | 总经办 | 否 |
| 16 | 能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准要求？ | 4.3能源计量器具配备要求 | 用能单位的能源计量器具电表准确度等级为0.5级，符合要求。电表、水表由供电局和自来水公司负责检定。 | 总经办 | 否 |