现场审核记录

企业名称：宿迁市金田塑业有限公司

审核员：    吴林松                    审核日期：2020年 9 月28日  ~  9 月29 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式。 | 6.1.1人员的职责 | 企业通过JT/CL01.01-2020《计量职能管理程序》和JT/CL01-2020《测量管理体系手册》中规定了各类人员在体系中的职责。 | 人力资源部 |  |
| 2 | 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1.2能力和培训 | 企业编制了JT/CL01.05-2020《人力资源管理程序》，包含人力资源管理流程图，人力资源部已制定2020年各类人员培训计划，行政部负责操作人员能力评价。企业2020年度测量人员培训工作已完成2项，有培训相关记录。查：2020年7月2日由人力行政部组织的“辅导企业建立测量管理体系”培训，有人员签到名单，培训记录。 | 人力资源部 |  |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业编制的JT/CL01-2020《测量管理体系手册》中规定了公司的计量方针及九项质量目标，生产部分解了1条分目标。 查：生产部2020年（1-7）月份的计量工作质量目标分解以及考核结果，完成情况较好。 | 生产部 |  |
| 4 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制了JT/CL01-2020《测量管理体系手册》和测量管理程序文件，文件现行有效且已受控。 查：生产部编号为JT/S ZG-13《BOPP半成品、成品作业指导书》，文件受控，现行有效。 | 生产部 |  |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了JT/CL.01.07《测量软件管理控制程序》。 检查生产部车间中控室，1667双向拉伸在线检测控制软件未识别、无确认记录，不符合6.2.2软件的要求。 | 生产部 | 次要不符合项03 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等 | 6.2.3记录 | 企业编制了JT/CL.01.08-2020《测量体系记录控制程序》。 查：生产部（五金仓库）《原料称重记录表》，编号：JT/JL-25-08原始记录，有管理编号，有技术文件，文件编号：JT/QE0.326，记录清楚无涂改。检验人：蔡则如。 查：生产部（成品仓库）《分切成品记录》，编号：JT/JL-25-07原始记录，有管理编号，有技术文件，文件编号：JT/S ZG-13，记录清楚无涂改。质检员：陈星星，分切班长：郑昌喜，高鹏。 | 生产部 |  |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业编制了《测量设备台账》已对测量设备进行A、B分类管理。监视和测量设备台帐共84台，其中强制检定计量器具39台，A类计量器具42台，B类计量器具42件。测量设备均送法定计量检定机构检定校准。 查：生产部车间，编号为02856压力表，证书编号：820004418-008,检定日期：2020.05.19。有效期至2020.11.18有计量确认合格标识。 查：生产部（五金仓库），编号为383919电子台秤，证书编号：Z20202-I040814,校准日期：2020.09.04。有计量确认合格标识。 台账信息和证书一致。 现场测量没有特殊环境要求。 | 生产部 |  |
| 8 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，共识别20个测量过程。其中《薄膜的厚度测量过程》，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 生产部 |  |
| 9 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了JT/CL01.19-2020《不合格管理控制程序》，对出现的不合格测量过程、发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 | 生产部 |  |
| 10 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了JT/CL01.20-2020《纠正和预防措施管理程序》，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 | 生产部 |  |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业是重点能耗单位，主要消耗电，2019年1-12月消耗电、水、天然气约合1.77万吨标准煤。企业配备了一级水表1块，准确度等级1.5级；电能表1块，准确度等级为0.2级；由供电公司管理；天然气流量计1块，准确度等级为1.5级。符合GB17167-2006。详见《能源审核检查表》 | 行政部 |  |
| 12 | 安全、环保管理 |  | 安全管理：企业注重安全生产，由具有资质的“宿迁市计量测试所”对压力表进行强制检定。 查：编号为13333压力表检定证书，证书编号：820004416-007检定日期：2020.05.19，检定结论：符合2.5级，检定有效期：2020.11.18。 环保管理：由具有资质的江苏举世检测有限公司对“水、废气、噪音”进行检测，检测日期：2020年2月24日 报告编号：（2020）举世（委）字第（0047）号，编制：孙宏宏，一审：朱小雨，二审:孙聪，签发：蔡喆。 检测依据：地表水和污水监测技术规范（HJ/T91-2002）； 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007）； 固定污染源排期中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996）及其修改单（生态环境部公告2017年第87号）； 锅炉烟尘测试方法（GB/T5468-1991）； 大气污染物无组织排放监测技术导则（HJ/T55-2000）； 工业企业厂界环境噪音排放标准（GB 12348-2008） | 行政部 |  |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定， 该企业的测量设备中，属于强制检定的测量设备39件。 按照计划按时送检。符合强检要求。 | 生产部 |  |