编号：0093-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 铝材厚度尺寸测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （0.3~1）±0.02mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T3880.3-2012 一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 铝材厚度尺寸测量范围在（0.3~1）mm±0.02mm, T=±0.02mm； 2. 测量最大允许误差：△允=T×（1/3~1/10）=±0.02/3=±0.0067mm （取1/3）； 4. 测量范围（0.3~1）mm，延伸测量范围：0~25mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差、不确定度) |  | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | 微米千分尺 |  | 0~25mm | ±0.002mm |  | 820003844 |  | 2020.04.08 |
| 计量验证记录 - 测量设备测量范围0~25mm，满足铝材厚度尺寸测量范围在（0.3~1）mm的计量要求： 2、测量设备最大允许误差±0.002mm，满足测量过程允许误差±0.0067mm的计量要求； 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |