编    号：0093-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：_江苏鼎胜新能源材料股份有限公司__

审核员：王常宁 _               审核日期： 2020年10月19日 上午至2020年10月20日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 4.总要求 | 企业建立测量管理体系一年来运行正常有效，和公司分管体系领导王总交谈，对企业建立测量管理体系工作很重视，特别提出：企业这几年发展较快，也带来一些风险，测量管理体系的有效运行和保证测量设备的准确，为企业降低风险，快速发展提供了很好的保证作用。 企业计量职能部门品质部能履行职责对体系运行进行管理和协调。 一年内，企业组织机构无变动，产品无变化。 | 管理者代表、品质部、技术部、装备动力部、人力资源部、采购部、销售部、安环部 | 否 |
| 2 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 8.2.2顾客满意 | 品质部已组织识别顾客的测量要求148项，其中：“电子汽车衡称重测量过程”、“铝板厚度尺寸测量过程”列为关键测量过程。本次审核没有新增关键测量过程。公司分别对每个测量过程从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别，满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，关键测量过程进行了控制和监视，满足顾客的计量要求。 通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：2020年8月05日发内部顾客满意度调查表20份，内部顾客满意率97.2%；2019年外部顾客对产品质量满意率99.44%。 企业产品质量稳定，年产量约60万吨各种铝材，产品远销五十多个国家和地区。在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。 | 管理者代表、品质部、技术部、装备动力部、人力资源部、采购部、销售部、安环部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 规定了公司的计量工作质量目标4项，质量目标与计量方针一致。目前目标分解到各部门和分厂，每季度统计完成情况，每年年底进行考核。查：2020年（1~3）季度各部门和分厂计量工作质量目标统计表，均按期完成计划目标。 | 品质部、技术部、装备动力部、人力资源部、采购部、销售部、安环部 | 否 |
| 4 | 企业人员对测量体系中规定的职责是否能履行？是否组织了测量人员能力培训？ | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 各部门基本能履行在测量管理体系中的职责。公司有专人负责各项体系运行工作，测量管理体系文件资料等日常管理工作做得较好。 企业制定了2020年人员培训计划。抽查：培训计划2020年9月29日，编号：“DS/QES-R(RL)-Q-06《计量基础知识和测量管理体系基本内容》学习”，有参训人员名单，培训内容、培训有效性评估，能按照培训计划要求完成培训任务。 | 管理者代表、品质部、技术部、装备动力部、人力资源部、采购部、销售部、安环部 | 否 |
| 5 | 核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查：1）品质部《原材料进厂光谱分析结果记录》编号:DS/QES-R(LH)-19日期2020年10月19日，分析者：郁美；2）《维氏硬度试验报告单》编号：DS/QES-R(LH)-Q-16，试验者:王旋，校核:江明月；3）《拉伸试验报告单》编号：DS/QES-R(LH)-Q-12，日期2020年10月19日，测量:王旋，计算：王旋，校核:江明月。单位出具的报告信息量基本完整，使用计量单位正确，保存期3年，符合要求。 抽查装备动力部使用的压力表自校记录中公司名称是原公司名称，法定计量单位大小写不规范。 建议：装备动力部重新编制压力表自校记录，规范自校记录中法定计量单位的填写。 | 品质部、技术部、装备动力部、人力资源部、采购部、销售部、安环部 | 建议项 |
| 6 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：企业强制检定计量器具和非强检计量器具，由镇江市计量检定测试中心、江苏省计量科学测试院、无锡市计量测试院检定/校准。企业开展自校项目6项，编制了自校项目的校准规范，人员经过培训，量值溯源规范。查：自校千分尺编号：LS03-390，校准日期：2020年10月13日，校准记录规范，校准人员：郭文婷，审核：张莉。 抽查：编号600410110663酸度计于2020年03月20日由镇江市计量检定测试中心进行检定，证书编号：620002382；编号850512060003浊度计于2020年03月20日由镇江市计量检定测试中心进行检定，证书编号：620002379。测量设备使用环境条件满足要求。 所有设备已进行确认标识管理，粘贴计量确认合格证且标识清楚完整。抽查的8份测量设备溯源证书均在有效期内，填写规范，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 品质部、装备动力部 | 否 |
| 7 | 是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？采购部对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 品质部和采购部对各自的外部服务方建立了《服务方资质评价表》、品质部配合采购部编制了《合格供方名录》、《合格供方评价记录》。抽查：编号：HJGY/CLJL《合格供方调查评价表》。对合格供方岛津企业管理（中国有限公司）进行了合格供方调查、评价；查：提供测量设备校准服务单位：镇江市计量检定测试中心，法定计量检定机构授权证书号：（苏）法计（2019）1011号。 查：安环部没有按照外部供方管理要求，对服务方“泰州新测检测科技有限公司”的检测能力、服务质量进行评价，并记录保存评价结果。不符合GB/T 19022-2003标准的6.4条款。 | 采购部、品质部、安环部 | 不符合01 |
| 8 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量设备，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查关键测量过程：电子汽车衡称重测量过程，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 抽查：编号Q01159-6HW全电子汽车衡，编号5805标准铂铑10-铂热电偶，编号96-4-2708精密压力表，均已校准在有效期内。公司规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。 查：品质部用拉力试验机（编号11071045），计量确认合格标识上，验证确认人写的是检定机构名称。不符合GB/T19022-2003第7.1.1条款。 | 品质部、装备动力部 | 不符合02 |
| 9 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业本次没有新增关键测量过程：目前已识别2个关键测量过程：1）“电子汽车衡称重测量过程”2）“铝板厚度尺寸测量过程”，有计量要求导出，导出验证方法正确。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。 品质部和分厂对2个关键测量过程做了有效性确认试验，结果满足要求。对2个关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件：“电子汽车衡称重测量过程”和“铝板厚度尺寸测量过程”，不确定度评定资料。 建议项：继续修改完善公司产品测量要求和测量过程的识别控制表，继续增加关键测量过程的识别和控制。 | 品质部、装备动力部 | 建议项 |
| 10 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 公司于2020年8月14日~15日，单独组织了公司测量管理体系内部审核，管理者代表王昭浪任组长参与审核。内审分6个组对包括管理层在内的7个职能部门和9生产分厂及实验室进行了全要素的审核。本次内部审核发现1个不符合项，涉及部门品质部，已制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 公司于2020年9月16日，组织了测量体系管理评审，会议由公司管代王昭浪主持，测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，促进本公司的管理、人员、能源计量有很大的提高，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理者代表、品质部、装备动力部、技术部、人力资源部、采购部、销售部、安环部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《电子汽车衡称重测量过程监视统计记录表》显示:2020年2月到2020年10月对“电子汽车衡称重测量过程”进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附件：电子汽车衡称重测量过程监视记录。 | 品质部 | 否 |
| 12 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。 | 8.3不合格控制 8.4改进 | 上年度初审开出3项不符合项，公司对这3个不符合项及时制定整改计划，采取了纠正措施，1）涂层分厂电控制室电能表更换已送检，证书编号820009454；2）铸轧一分厂已对更换热电偶等一次性设备进行了登记记录，有登记台账；3）品质部已对标物进行了控制，有标物登记台账。经本次审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司对初审中发现的3个不符合项，所采取的纠正措施有效，整改完成，同意关闭不符合项。公司在体系运行中能按照预防纠正措施认真进行自查自纠，不断完善体系的管理水平。 | 管理者代表、品质部、装备动力部 | 否 |
| 13 | 强制检定，法定计量单位使用。 | 计量法制要求 | 企业共有强检计量器具50 台，安环部、装备动力部能按照法制管理要求执行周期检定。 品质部、装备动力部检测记录和工艺文件中，法定计量单位书写基本规范。 | 品质部、安环部、装备动力部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书对企业有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于1、开发国内和海外市场企业形象广告宣传；2、企业用于招投标加分。 | 品质部、销售部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2019年用能折算标煤11.5175万吨，是重点耗能企业。 | 装备动力部 | 否 |
| 16 | 是否按照GB17167－2006要求配置能源计量设备？能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准要求？ | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业能够按照要求配置能源计量设备，配备的能源计量器具准确度等级符合标准要求，详见“能源计量审核情况表”。 | 装备动力部 | 否 |