现场审核记录              编号0103-2020

企业名称：徐州徐工施维英机械有限公司

审核员：尹彩侠                        审核日期：2020 年10月20 日  ~10月21日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 公司目前在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没发现大的投诉和纠纷。 查；公司自2020年1月份至今年8月份，通过满意度调查表的方式，进行顾客满意度调查，外部顾客投诉内容主要是售后服务不及时、价格优惠些、交货及时些等内容，都与产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理无关。 | 采购部、营销公司、品质管理部、技术中心 |  |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 品质管理部负责公司测量管理体系的建立和目标的制定，查Q/XGSJ2G018-2020《测量管理手册》，规定了公司的计量工作方针8项计量工作方针及质量目标，已分解到各部门。 | 经营管理部、品质管理部、技术中心 |  |
| 3 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 程序文件及相关国标、企标、现场工艺文件、操作规范已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。 查：公司Q/XGSJ2G018-2020《测量管理手册》、《测量管理程序文件》、公司企业标准Q/320307 PAF001-2019《混泥土泵车 通用技术条件》、GB/T12673《汽车主要尺寸测量方法》等 符合文件管理要求。 | 经营管理部 品质管理部、技术中心 |  |
| 4 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求 | 6.3.1测量设备 | 企业编制的Q/XGSJ27002《测量设备管理程序》规定了测量设备管理要求，由品质管理部管理。企业规定了原材料进厂检测、生产过程控制和出厂检验等的测量设备列入台账管理，企业编制了《计量器具管理台账》共有1291件测量设备，其中A类4件（强检4件），B类管理1054件,C类161。 查：品质管理部检测室激光跟踪仪，出厂编号：752496/3972，型号：AT960LR/T-Probe 校准日期：2020.04.27，证书编号：HM20200416005; 查；微机控制电液伺服液压试验机，出厂编号：16450，型号：WAW-1000D,校准日期；2020.06.02，证书编号；Z20202-F024234 测量设备使用部门负责测量设备日常维护全过程管理。符合要求。 | 品质管理部、技术中心 |  |
| 5 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编制了Q/XGSJ 2G025《测量设备环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 查：品质管理部试验室火花直读光谱仪出厂编号：162155-c c d-600，型号：s pa r k c c d,要求温度为（20-25）℃，试验室配备了温湿度计，并已进行了计量确认。温湿度控制符合要求。环境条件满足要求。 | 品质管理部、采购部、 |  |
| 6 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了Q/XGSL 2G026《外部供方管理程序》，采购部、营销公司组织对外购产品的外部供方进行评价，确定外部合格供方名录并建立合格供方档案。 | 采购部 品质管理部 |  |
| 7 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业编制的Q/XGCD27011 2020《测量过程设计和实现管理程序》，文件中规定了测量过程控制的管理控制要求，形成《测量过程及控制一览表》识别了顾客、组织和法律法规的要求， 查：品质管理部共识别427个测量过程、关键5个、重要419、一般3个，编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 关键《材料成分（C含量）检测过程》、《漆膜（底漆）厚度检测过程》规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。 | 品质管理部、技术中心 |  |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了JT/CL01.01-2020《顾客满意度收集分析控制程序》，采取《顾客满意度调查表》的方式对内部顾客进行满意度调查，内部满意度目标为95%，实际调查96.5%。企业的外部顾客满意度调查是由营销公司负责。 | 营销公司 品质管理部 |  |
| 9 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 公司编制了Q/XGSJ 2G032《不合格控制程序》文件，对发现的不合格测量过程及不合格测量设备均作出了管理规定。 经验证对内审过程中发现的3个不符合项，有原因分析，及时进行了纠正（预防）措施，试验室正在按要求进行整改。 | 品质管理部 |  |
| 10 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司编制了Q/XGSJ 2G033《纠正和预防措施控制程序》文件，覆盖纠正和预防，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 技术部 品质管理部 |  |
| 11 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查：相关检验记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。 查：生产制造部空压机压力表列入为强制检定计量器具，型号（0-1.6）MPa，出厂编号210138，检定日期；2020.09.09，有效期：2021.03.08，证书编号：02LD20204680，溯源管理较好。 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。 | 技术部 品质管理部 |  |