编    号：0096-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：_北京华夏源洁水务科技有限公司

审核员：王常宁、顾海勇_               审核日期： 2020年10月14日 下午至2020年10月15日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 4.总要求 | 企业建立测量管理体系两年来运行正常有效，和公司领导刘总交谈，对企业建立测量管理体系这项工作重视，对因不满足计量要求而带来的质量风险认识较高。 企业计量职能部门品控部能履行职责对体系运行进行管理和协调。 一年内，企业组织机构无变动，产品无变化。 | 公司领导、品控部、生产部、技术工艺部、采购管理部、营销管理部、人力行政部 | 否 |
| 2 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 8.2.2顾客满意 | 公司主要测量要求是已识别出的11个测量过程，其中：“Φ600稳流罐压力密封试验测量过程”列为关键测量过程。公司分别对每个测量过程从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别，满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，关键测量过程进行了控制和监视，满足顾客的计量要求。 通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：2020年6月9日发8份内部顾客满意度调查表，统计内部顾客满意率97.22%。发外部顾客满意度调查表6份，外部顾客对产品质量满意率95%。 企业产品质量稳定，在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。 | 品控部、生产部、技术工艺部、采购管理部、营销管理部、人力行政部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了计量方针及5项质量目标，可测量，品控部对各部门进行统一考核，2019年计量工作质量目标完成。公司制定了“2020年计量管理工作计划”，年底按照计划进行考核。 | 品控部、生产部、技术工艺部、采购管理部、营销管理部、人力行政部 | 否 |
| 4 | 企业人员对测量体系中规定的职责是否能履行？是否组织了测量人员能力培训？ | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 对品控部、生产部、技术工艺部、采购部、营销部、人力行政部各自的职责进行询问交流，各部门基本能履行在测量管理体系中的职责。 查：企业2020年人员培训计划，能按期完成，有培训记录和培训评价。制定了“2020年测量人员培训计划”共2项培训内容，目前已完成2项。检查2020年9月9日“三体系（包括测量管理体系）贯标培训记录”，有培训记录和培训评价。 建议：加强标准的培训和宣贯，加强计量检测人员和计量管理人员的培训和学习，提高企业员工的业务能力和企业的管理水平。 | 管理者代表、品控部、生产部、技术工艺部、人力行政部 | 建议项 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？保存期限等？ | 6.2.1程序 6.2.3记录 | 查：公司使用的国家标准GB/T24912-2015《罐式叠压给水设备》，GB/T24603-2016《箱式叠压给水设备》等均为现行有效版本，且受控，符合要求。 公司编制了《记录控制程序》，规定了记录的控制要求，记录的保存期限为三年。抽查：“产品例行检验记录”编号:JL-25日期2020年05月18日，检验员：沈琳，检验结论：合格；“水压试验监控记录”编号：SC-7.5-02日期：2020年05月18日，检验员：沈琳 负责人（审核）：刘海芹，记录信息量完整，有编号和执行标准，计量单位使用正确。 | 品控部、生产部、技术工艺部、采购管理部、营销管理部、人力行政部 | 否 |
| 6 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司测量设备已进行检定/校准和计量合格确认。查：《测量设备台账》共有31台测量设备，测量设备的有关信息和检定/校准证书、台账信息一致。 抽查编号：46957199压力变送器于2020年07月08日由淮安市计量测试中心检定，证书编号：818015363；编号：LDG-MIK-DN65电磁流量计于2020年08月18日由安正计量检测有限公司校准，证书编号：CC20202892035。测量设备使用环境条件满足要求。 所有设备已进行确认标识管理，粘贴计量确认合格证且标识清楚完整。抽查的6份测量设备溯源证书均在有效期内，填写规范，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》 建议：进一步加强提高对测量设备及校准证书进行确认，保证测量设备量值溯源准确可靠。 | 品控部、生产部 | 建议项 |
| 7 | 是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？采购部对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 公司建立了《外部供方管理控制程序》，采购部已对外部供方进行了识别，建立了外部供方清单和档案，查：《合格供方名录》编号:QM-4.0-01-A/0共21类，97家，企业对外部供方有评价，对合格供方进行动态管理。抽查：《供方评价及业绩跟踪表》编号：QM-4.0-02-A/0对外部供方北京市鑫金诚源金属材料有限公司有评价和监视，满足企业要求。 | 采购管理部、品控部 | 否 |
| 8 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量设备，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：关键测量过程，“Φ600稳流罐压力密封试验测量过程”，测量设备均经过计量确认，确认合格证信息量齐全，符合标准要求 抽查编号：46957199压力变送器于2020年07月08日由淮安市计量测试中心检定，证书编号：818015363，测量设备已检定，在有效期内。公司规定对验证不合格的测量设备做维修或报废处理。 | 品控部、生产部 | 否 |
| 9 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业没有新增关键测量过程。查：“Φ600稳流罐压力密封试验测量过程”为关键测量过程，有计量要求导出，导出验证方法正确：编制了控制规范，并能按照规范要求对测量过程进行监视控制；按期做有效性确认试验，结果满足要求；对测量过程进行了不确定度评定，评定方法正确。见附件“Φ600稳流罐压力密封试验测量过程不确定度评定”资料。 查：公司“测量过程控制一览表”中目前已识别的11个测量过程，被测参数的技术要求控制指标明确，测量过程信息完善。 | 品控部、生产部 | 否 |
| 10 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 2020年6月25日至26日，公司组织了测量管理体系内部审核，内审分两组进行。内审组对公司包括管理层在内的6个职能部门进行了全要素的审核。本次内审发现1个不符合项，涉及部门品控部，已制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 公司于2020年7月25日，组织了测量体系管理评审，会议由公司经理赵秀英主持，测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合企业发展需求，对公司发展起到了积极推进作用。 | 管理者代表、品控部、营销管理部、采购管理部、人力行政部、技术工艺部、生产部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次连续监视。抽查《Φ600稳流罐压力密封试验测量过程监视统计记录表》显示:2019年10月到2020年9月对“Φ600稳流罐压力密封试验测量过程”进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附件：“Φ600稳流罐压力密封试验测量过程监视记录和控制图”。 | 品控部 | 否 |
| 12 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。 | 8.3不合格控制 8.4改进 | 公司上年度监督审核没有提出不符合项，提出4条建议项，公司对提出的建议项重视，并加强了对这些方面的管理。经本次审核在这些方面都有进步和提高。 | 品控部、生产部 | 否 |
| 13 | 强制检定，法定计量单位使用。 | 计量法制要求 | 企业24台件测量设备列入测量体系过程控制管理，能按照计量器具要求规范管理。 抽查产品出厂标识，计量单位大小写书写不规范。 建议：重新制作出厂标牌，纠正法定计量单位书写不规范的问题。 | 品控部、营销管理部、人力行政部、技术工艺部、生产部 | 建议项 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于1、开发国内市场，企业形象广告宣传；2、顾客的要求；3、用于企业招投标加分。 | 品控部、营销管理部、人力行政部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电，2019年用电93905kW/h，折算标煤0.001155万吨，用水5000t，不是重点耗能企业。 | 人力行政部 | 否 |