编    号：0167-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 泵盖内径尺寸测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | φ63-0.04-0.1mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | XBD5.0/45G-L-08 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数φ63-0.04-0.1mm，T=（-0.04）-（-0.1）-=0.06mm - 最大允许误差：△允=T×1/3=0.06×1/3=0.02 mm 3、测量范围推导： 被测尺寸为φ63-0.04-0.1mm，选（50-600）mm内径千分尺满足要求。 4、测量设备校准不确定度推导： =0.02×1/3=0.0067mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 内径千分尺 51730 |  | （50-600）mm | ±0.006mm U=1.2μm+5.4ꓫ10-6 L k=2 | YT-C-2020-010915 |  | 2020.01.07 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围（50-600）mm，满足计量要求的测量范围 φ63-0.04-0.1mm的要求。 测量设备最大允许误差±0.006mm，满足于计量要求的最大允许误差0.02 mm的要求。 测量设备扩展不确定度：当L=63mm时， U=1.5μm (k=2)，满足计量要求测量不确定度U=6.7μm的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 曹林 验证日期：2020 年06 月 08 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年11 月02日 |  |  |  |  |  |  |  |