编    号：0127-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：   山东华冠能源技术有限公司

审核员：_    鞠录梅

审核日期： 2020年11月02日 上午至2020年11月03日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《2020年公司计量工作质量目标完成统计表》，已对3个部门涉及的6项质量目标完成情况进行统计，年度质量目标均达标。查其中质量目标“顾客满意度≥97%”一项指标完成情况，查全年度顾客满意度达到97.5%，已完成目标值。 | 生产技术部 综合部 | 否 |
| 2 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1、公司的测量体系内审： 公司于2020年9月8日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审分1个组，对公司3个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现2个不符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2020年9月15日，按其纠正措施已完成整改工作，2个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2020年9月30日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表以及企业各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。2020年没有决议输出。提出了评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 生产技术部 综合部 | 否 |
| 3 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3记录 | 现场抽查HG/JL-8.2-02《培训记录》1份，记录内容为“测量管理体系培训”，有记录人为“成田田”、记录日期为2020.8.15。符合要求。查HGJY166-2020《筛网式滤砂管出厂检验记录》，记录内容有：检测内容及技术要求、检测标准、检测结果。记录日期2020年9月17日。检验员：秦贵达、复核：张伟。记录保存期限三年。 | 生产技术部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 公司有测量设备台帐，使用的50台件测量设备列入体系管理。公司编制《测量设备一览表》，生产技术部负责测量设备全过程管理。现场抽查检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 查测量范围为（100-125）mm,编号为071024782的千分尺，查201401150压力表有计量确认标识，台账信息和证书信息一致。 查生产技术部生产车间使用的测量设备编号为1287，测量范围为（0-150）mm的游标卡尺，未粘贴计量确认标识。不符合认证审核准则条款 “6.2.4标识”的要求。 测量设备使用环境条件，满足测量设备使用要求。 | 生产技术部生产车间 | 不符合01 |
| 5 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 公司未建立计量标准。查《设备检定/校准计划表》，使用测量设备均委外送检至招远市检验检测中心计量检测技术有限公司，计量检定机构授权证书号：（招）法计（2018）（001）号1家机构进行计量检定/校准。 现场抽查编号071024782的千分尺，编号071122301的千分尺、编号4510052877的游标卡尺、编号411532的压力表、编号0329的洛氏硬度计、编号201401150压力表等6份测量设备的检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 企业量值溯源符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查生产技术部检测现场摆放编号为0096的数显洛氏硬度计，未提供出该设备的检定校准证书，检测人员说属于新进设备未使用，没有送检。不符合认证审核准则条款 “7.3.2溯源性”的要求。 | 生产技术部 | 不符合02 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业有测量设备《计量确认明细表》，对在用测量设备进行了计量确认。抽查3份测量设备计量确认验证记录，有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。 抽查关键测量过程：《打捞头洛氏硬度检测过程》，测量过程测量要求识别正确，计量性能测试方法正确、最近的检定日期全部在有效期内，计量确认验证结果均为合格。现场标识满足标准要求。 | 生产技术部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查企业的《测量过程及控制一览表》，生产技术部已组织识别《打捞头洛氏硬度检测过程》等23个测量过程。测量过程分重要、关键、一般测量过程进行管理，其中，关键测量过程5个。分别对每个不同类的测量过程，从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。 本年度未新增关键测量过程。 现场查《打捞头洛氏硬度检测过程》技术资料，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。测量过程的计量确认，有效性确认测量设备配备、检定、有效性确认等，均满足要求。测量设备和监视方法的控制，满足测量过程管理要求。 | 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 现场重点抽查了打捞头洛氏硬度检测过程测量不确定度评定，方法正确。见附件《打捞头洛氏硬度检测过程测量不确定度评定报告》。 | 生产技术部 | 否 |
| 9 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 抽查了HG/JL-8.4-02《合格供方名单》，查企业2020年度采购了新的测量设备1台为：数显洛氏硬度计。抽查HG/JL-8.4-01《供方评价》1份和HG/JL-8.22-010《外部合格供方复评表》，已对资质和能力进行了评价。符合要求。 查《合格供方名单》中的校准服务方为“招远市检验检测中心”1家，已对供方已进行持续监视。 | 生产技术部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对列入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程控制一览表》规定的频次进行监视。现场抽查编号为HG/LC—2020-02《倒扣接头加工工艺流程卡片》，报告内容有：检测对象、检测设备、检测技术与工艺参数。查HG/JL-8.6-04《产品过程检验记录表》，按照计划频次进行监视，记录按规范进行了有效性监视和记录统计。 | 生产技术部 | 否 |
| 11 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经确认，2019年度监督审核中未出具不符合项。 公司不合格测量设备控制，是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。目前未出现不合格测量过程。 | 生产技术部 | 否 |
| 12 | 计量法制要求 | 计量法制要求 | 公司50台件测量设备列入计量管理工作，其中2台设备为强检。测量设备按周期检定。随机抽查生产车间6件测量设备，溯源管理较好。查文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。 | 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 13 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书使用: 1、用于开发国内和海外市场，做企业形象广告宣传； 2、用于企业在中石油、中石化招投标工程项目加分。 | 生产技术部 技术服务部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该公司主要能耗为生产用电和水。2019年生产用能耗0.004万吨标煤。不是重点能耗单位。 | 综合部 | 否 |