编     号：0208-2020

现场审核记录

企业名称：江西铜业铅锌金属有限公司

审核员：曹达人                       审核日期：2020年10月26日  ~ 10月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否了解本部门计量职责？ | 5.1计量职能 | 与安全环保部部门领导交谈了解部门在测量体系有关职责，公司测量管理体和岗位职责明确规定部门计量职能：确保安全环境检测设备的有效性和相关法律法规。 生产技术部制定工艺文件负责提出计量器具配置要求。 抽《电力、电动、自动化仪表及电信初步设计书，有计量器具和能源计量监控设计要求。 稀贵分厂查看现场了解分厂所设及的工作，测量工作所处一环境， 分厂在程序文件中明确职责，负责本厂计量器具使用、维护及对金银质量测量过程的控制。 铅冶炼分厂生产工艺过程中记录测量数据。 物资管理部负责测量设备的采购及外部供方控制和管理及评价与选择。 | 安全环保部 生产技术部 稀贵分厂 铅冶炼分厂 物资管理部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 安全测量设备A类周检率100% 稀贵分厂： A类测量设备周检率100% C类测量设备周检率95% 重要测量过程控制率100% 铅冶炼分厂2020年测量体系目标：A类测量设备校准率100%；B类测量设备校准率95% 物资管理部质量异议处理及时性100%，物资采购及时性100% | 安全环保部 稀贵分厂 铅冶炼分厂 物资管理部 | 否 |
| 3 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 提供有关法律规清单，收集有毒有害气体报警仪资料，形成报告，提出配置要求，提出参数要求。 稀贵分厂记录较规范。 记录表格一栏环境测试要求天气（晴/雨）表格设计不够规范，接着，抽《电子天平校准文件》有关内容不全，未按相关标准编写，与有关人员沟通建议修改。 铅冶炼分厂抽SSC型3吨电子缓冲秤校准记录，交接班记录，记录规范。 物资管理部抽矩管座光普仪备件号:NO84231550171验收记录。采购单，计划单。采购单、计划单在公司采购系统形成，计划单经审批通过后生成采购单。抽验收记录单编号20201015备注栏对打钩。 记录保存期限5年。 | 安全环保部 稀贵分厂 铅冶炼分厂 物资管理部 | 否 |
| 4 | 有无测量设备台帐？测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3物资资源 | 测量设备建立台帐。台件数字23件，抽便携式气体检测仪NO:2020038, 抽便携式伸化氢检测仪，NO:00083244，有效期间2021.01.18，有效期内。 稀贵分厂抽本厂计量器具台帐，计量器具台件数15件，包括2台电子天平。 电子天平测量环境有温湿度监控，但环境条件有待改进。 铅冶炼分厂查看分厂生产车间和设备情况，进出料均配测量设备环状秤和电子缓冲秤计量数据准确。在线自动采集。抽测量设备台帐4台件，均在有效期内。 物资管理部抽矩管座光普仪备件号:NO84231550171验收记录。采购单，计划单。采购单、计划单在公司采购系统形成，计划单经审批通过后生成采购单。 | 安全环保部 稀贵分厂 铅冶炼分厂 物资管理部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了外部供方管理文件，提供“关于开展2019年材料供应商年度评价”文件。并附有供应商名单，评价记录规范。 | 物资管理部 | 否 |
| 6 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确 | 7.1计量确认 | 稀贵分厂抽本厂计量器具台帐，计量器具台件数15件，均在有效期内，抽电子天平LA640015,NO:26609063 检定证书号：00384，有效期2020.05.08至2021.05.07。 铅冶炼分厂查看分厂生产车间和设备情况，进出料均配测量设备环状秤和电子缓冲秤计量数据准确。在线自动采集。抽测量设备台帐4台件，均在有效期内。 | 安全环保部 稀贵分厂 铅冶炼分厂 | 否 |
| 7 | 对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | - 提供银锭电子天平计量要求和计量验证导出记录。建立银锭电子天平物资重力质量测量过程控制，提供测量过程监视方法、监视记录。 | 稀贵分厂 | 否 |
| 8 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3测量不确定度和溯源 | 编制了银锭电子天平物资重力质量测量过程控制，测量不确定度评定方法，评定方法正确。 | 稀贵分厂 | 否 |
| 9 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 安全环保部没有发生不合格，如发生按测量设备不合格控制处理程序处理。 生产技术部抽现场专项检查记录，4月9日与质量计量部门联合对生产运行设备进行联合检查，负责人介绍是由本部门牵头，并提供在检查过程中发现“二氧化硫风机压力表过有效期”并附照。片，但改记录不能有效说明进行对该表进行检定，更换表附照片：2020-04-13 稀贵分厂、物资管理部没有发生不合格 铅冶炼分厂抽日常点检联络表2020.10.25“电收尘出口异常”通知设备部负责人何工。查对设备部记录于2020.10.26日11点30分处理完成。 | 安全环保部 生产技术部 稀贵分厂 铅冶炼分厂 物资管理部 | 否 |