编     号：0210-2020

现场审核记录

企业名称：大庆市宏润石油技术开发有限责任公司

审 核 员：高喜静                                    审核日期：2020年10月27-28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 质检部负责人郑玉庆、计量员李艳峰对程序文件HR/CL(01-20)-2020要求的职责清楚，能够按照要求进行。 | 质检部 | 否 |
| 2 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业内部顾客满意度99。抽查8月两份顾客满意度调查表，对大庆采油六厂提供井口装置和采油树、井下工具；采油一厂提供油管短节、抽油机配件满意度进行调查，外部顾客满意度分别为100、100。 | 采购销售部 | 否 |
| 3 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 编制HR/CL19-2020《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制。经确认的不合格产品抽油机配件、井口配件、短节等有不合格品台帐和记录，对不合格品加以标识，进行隔离。对不合格评审后处置。现场验证了企业内审中发现的1项不符合项，于2020年9月13日整改结束已关闭。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 现场查看1项纠正预防措施实施单，编码HR/JL/8.5-1-01，编号2020081601，部门发现的纠正和预防措施控制按照HR/CL-20-2020《持续改进控制程序》执行，措施有效。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员3人，编制了计量人员情况一览表。企业通过《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责，分工明确。 质检部制定了各类人员能力要求，综合办公室制定了2020年度计量人员培训计划共3项，共计18学时，参培29人次。对计量人员的培训按计划实施，有相关的培训的记录，检查发现2020年8月份对全员开展了“计量法相关内容”培训班，培训后，对该培训班培训效果进行有效性评价。 | 质检部 综合办公室 | 否 |
| 6 | 企业是否形成详细的程序文件？是否建立软件管理程序文件？记录标识、贮存、保护、保存期？ | 6.2信息资源 | 企业建立了HR/CL(01-20)-2020《测量管理体系程序文件》共20个控制程序；建立了编码为HR/CL-07-2020《测量软件管理控制程序》。目前暂无测量软件。记录清晰正确，保存期限3年，符合规程要求并受控。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2020年1月-2020年9月用电5.4t标准煤。不是耗能企业。 | 综合办公室 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查三份产品质量检验记录（编码HR/JL/8.2.4-03，2020-7-20，轴承端盖；编码HR/JL/8.2.4-06，2020-8-21，中心管; HR/JL/8.2.4-03，2020-8-30，封隔器配件）均能使用法定计量单位。企业测量设备台帐共计10台，无强制检定计量器具。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有3台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 综合办公室 | 否 |
| 10 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表1块（计量误差2%）和2级的水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求 。 | 综合办公室 | 否 |
| 11 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。 | 综合办公室 | 否 |
| 12 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。当地供能部门对企业每月抄表，企业每月对能源数据进行平衡和分析。 | 综合办公室 | 否 |