编号：0098-2017-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 氧化诱导温度（动态OIT）测定测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （210±5）℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T19466.6-2009 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 氧化诱导温度（动态OIT）测定测量范围在（210±5）℃, T=10℃； 2. 测量最大允许误差：△允=T×（1/3~1/10）=10/3=3.33℃（取1/3）； 3. 测量不确定度：U允=T/2Mcp=10/2×3≈1.7℃ (Mcp取3) 4. 测量范围推导：（210±5）℃，其测量范围应向两边延伸一段范围（100~300）℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差、不确定度) |  | 校准证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | 差示扫描量热分析仪 |  | 0~500℃ | U=0.4℃ K=2 |  | HFGY191218043 |  | 2019.12.18 |
| 计量验证记录 - 测量设备测量范围（0~500）℃，满足氧化诱导温度（动态OIT）测定测量范围在210℃的计量要求： 2、测量过程导出△允=3.3℃，满足被测参数公差T=10℃； 3、测量设备扩展不确定度：U=0. 4℃ (k=2)，满足测量过程导出不确定度U允=1.7℃。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年 10 月 29 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |