[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0150-2018-2020
审核员现场审核记录

企业名称：成都市更新家具有限公司    
审核员：李俐            审核日期： 2020年11月03日 上午至2020年11月04日 上午

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	公司《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。已分解到各车间和各部门共有6项指标可测量，每半年由质管部统计考核，查2020年上半年度考核均已达标。
	质管部

行政部
生产部 

(车间)
供应部

销售部
	

	2
	企业内审和管理评审情况？
	5.4管理评审
	公司于2020年10月20日进行了测量管理体系管理评审由最高管理者总经理宋遵友主持各个部门汇报了体系运行一年的情况，管理者代表冯小娟作了体系运行的总结报告并对下一年度测量管理体系的运行做出了安排。
	质管部

行政部
生产部 

(车间)
供应部

销售部
	

	3
	查测量软件清单及软件确认记录.
	6.2.2 软件
	查《测量软件台账》：电子开料锯、封边机、冷压机软件等均进行了确认。
	质管部

生产部 

(车间)

	

	3
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境

6.4外部供方

7.3.2溯源性
	抽查，编号为14050354，(0-150)㎜，0.02mm的游标卡尺；

编号为TC-01，TGT-500A型，台秤；编号为HC69621647628，(0-1.6)MPa的1.6级压力表；

编号为00079，ACS-30 电子秤，

编号为GZC-1(0-600)㎜，分度值1㎜的钢直尺均在2020年10月13日在四川东华计量检测技术有限公司进行了溯源，测量设备上均月确认标识与测量设备台账信息一致，该企业测量设备使用没有环境要求。

质管部对主要外部供方进行了评价，查看了2020年合格供方目录，
提供合格供方四川东华计量检测技术有限公司的资质、授权范围和评价记录。
	质管部

行政部
生产部 

(车间)

供应部

销售部
	

	4
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认

	抽查：板材厚度测量、板材水分测量过程的测量要求识别正确配备的游标卡尺，水分仪均已验证，验证方法正确，未出现不合格测量设备。
查质管部，编号CHG-001 （0～10）mm/0.01mm 测厚仪经2020.10.13校准，未对其进行计量确认。
	质管部

行政部
生产部 

(车间)

	01

	5
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认
	7.2测量过程

	抽查：板材厚度测量、板材水分测量过程编制规范符合要求，计量要求导出经过验证，有效性得到确认。
	质管部

行政部
生产部 

(车间)

	

	6
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.3.1测量不确定度

7.3.2溯源性
	抽查：板材厚度测量过程不确定度评定，正确。

企业的所有测量设备均送至四川东华计量检测技术有限公司进行了溯源。

查：证书编号：DH20201012R007

编号：SF-001 木材水份测试仪，校准日期：2020.10.13，有确认记录及标识。(2019年度不符合已关闭)
	质管部

行政部
生产部 

(车间)

	

	7
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2020年10月13日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表邹强为组长，成员：冯小曹红利。对公司6个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，已完成整改。
	质管部

行政部
生产部 

(车间)

	

	8
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	抽查板材厚度测量过程对游标卡尺的监视每月进行一次。
	质管部

行政部
生产部 

(车间)

	

	
	有无纠正措施程序？
如何采取纠正措施？

有无预防措施程序？

如何采取预防措施？

如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录
	8.4.2 

纠正措施

8.4.3 

预防措施


	公司关于纠正预防措施控制
2020年内审的不符合项1项已经填写《计量不合格报告》，采取纠正措施，并验证有效，采取预防措施。

2019年度监督开具的不符合已纠正，已关闭。
	质管部

行政部
生产部 

(车间)

	

	9
	强制检定
	计量法制要求
	企业共有测量设备19台件其中强检计量器具2件均有有效的证书查企业的各种报表，产品说明书法定计量单位使用正确，2019年企业耗能0.024万吨标煤。
	质管部

行政部

生产部 

(车间)

供应部

销售部
	

	10
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业《测量设备总台账》包括能源测量设备2台件。企业耗能是电能，2019年企业耗能0.024万吨标煤，配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。
	质管部

行政部

生产部 

(车间)

供应部

销售部
	

	11
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。
	质管部

行政部

生产部 

(车间)

供应部

销售部
	


 1 / 2

