编    号：0058-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 江苏诚功阀门科技有限公司

审 核 员：        余  慧                         审核日期：2020年 11月7日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业台式直读光谱仪、电子天平、TT100超声波测厚仪、TH100里氏硬度计、0-150mm游标卡尺等5台测量设备均经过江苏华质检测技术有限公司和深圳中航技术检测所有限公司等进行检定/校准，均在有效期内。 查现场测量设备已粘贴标识,但现场有些设备计量确认标识脱落，有些贴校准证书未更换成计量确认标识，。已向企业提出.测量设备基本分类正确。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。抽查部分测量设备送法定计量机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了CG/QP6.08-2016《计量体系记录控制程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。 查：原材料进厂试验记录，化学成份检测，名称：球阀，规格型号Q4F-6C-DN40，依据标准GB/T220，记录了检测数据，检验人：周红旭，日期20220.10.12。 查：加工过程检验情况：阀门零件机加工过程检验单，记录批号、产品型号、名称、零件图号、检验几何参数尺寸要求和公差和实际检验数据，检验员曹斌签字、检验日期2020.9.2。 查见：固定球阀压力试验记录：有记录编号，生产令号，产品名称和型号，记录有试验项目、试验压力、保压时间和结论。有试压员和检验员签字，时间：2020.9.12. 查：最终检验记录：记录时间2020.9.15，产品名称：光杆锻钢因定球阀，型号，记录检验项目包括了外观、尺寸和试压等项目，检验要求、检验结果和判定结果：合格。检验人王文斌，、环境等信息参数符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查见企业《测量过程及控制一览表》，共有20个关键和重要测量过程，其中涉及了与关键参数、原材料和成品检测相关的过程。抽查签字测量过程，测量要求识别正确，配备的三坐标测量机由深圳中航技术检测所有限公司校准。测量设备已验证，方法正确。 | 质量部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度没有新增测量过程，查关键测量过程签字测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。 详见高度控制有效性确认附件。 | 质量部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 企业编制了CG/QP6.17-2016《测量不确定度管理程序》查重要测量过程签字测量过程，进行了不确定度评定。 详见不确定度评定附件。 | 质量部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程按照计划进行定期确认，对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。 | 质量部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用和强制检定情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 抽查质量记录基本能采用法定计量单位，已按照标准要求实施。 | 质量部 | 否 |

| 8 | 安全环保管理 |  | 环境管理；委托常州苏测环境检测有限公司对空气与废气排放进行检测，提供报告编号：E912140，检测日期：2019.12.20，检测结果：废气处理设施出口排气筒中颗粒物浓度符合GB16297-1996表2中最高允许排放浓度的要求，排放速率符合标准表2中二级标准的限值要求。 | 质量部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |