项目编号：0013-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称：福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司

审核员： 李政阳                                  审核日期： 2019年11 月21日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查。企业编制《测量设备台账》，测量设备的台帐和校准证书信息一致，现场计量确认合格标识齐全、完好，在有效期内。企业的在用测量设备的使用无环境要求。公司未建立最高标准装置，抽查6份测量设备相关信息，与校准证书一致，详见《测量设备溯源抽查表》 | 生产部、 品管部 | 否 |
| 2 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 有计量确认程序，生产工艺过程控制所用设备的计量确认能按程序完成，有计量确认标识。测量设备满足测量过程预期使用要求。对确认不合格的测量设备贴出标识，单独存放，或降级使用；计量要求验证方法详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 生产部 、品管部 | 否 |
| 3 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 查：企业编制了《测量过程及控制一览表》，共识别30个测量过程，其中关键测量过程3个。测量过程均在受控条件下实现，使用经过确认的测量设备，确认有效的测量程序。 查生产工艺过程记录包括设备、程序、信息、环境及人员基本符合要求。 企业对白炭黑定量包装称重过程测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。查：白炭黑定量包装测量过程，没出现失控。 详见《测量过程控制检查表》及附件。企业暂无新增关键的测量过程。 | 生产部 、品管部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查见：白炭黑定量包装称重过程测量不确定度的评定方法正确。详见测量不确定度评定报告。 | 品管部 |  |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《白炭黑定量包装称重测量过程控制规范》规定的频次进行监视。抽查了《白炭黑定量包装称重过程监视记录表》文件规定要求的频次进行了持续监视，监视方法及监视记录可靠。详见《测量过程监视统计表及监视控制图》 | 生产部、 |  |
| 6 | 企业配备的能源计量器具是否满足标准要求？ | GB17167-2006 | 查；企业主要耗能为电力、柴油、煤炭。进出用能单位应配备2台能源计量器具，实际配备2台，配备率100%。刺激用能单位应配备6台能源计量器具，实际配备6台，配备率100%。主要用能设备应配备5台能源计量器具，实际配备5台，配备率100%测量设备配备精准度等级满足要求，进出用能单位配备的能源计量器具符合GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备通则》李关于能源流量计精度的要求。查：企业2019年全年总用耗能折合标准煤4.3721万吨，是重点耗能企业 | 生产部 |  |