项目编号：0156-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：福建省国土测绘院                              审核日期：2020年11月26日

审核员：张志建

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问不动产测绘事业部邱煌、工程测量事业部林秀峰等测量体系人员的主要计量职能和相关职责，均清楚自己和本部门的主要职责。 | 工程测量事业部/ 不动产测绘事业部/房产科/经营管理科 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 有标准文件清单，文件标准总共有211种。查单位管理性文件GT-CMS/SC-2020《测量管理体系管理手册》和GT-CMS/CX（01-21）-2020《程序文件》，技术性文件执行的国家标准、行业标准：CH/T1004-2005测绘技术设计规定、GB/T12898-2009国家三、四等水准测量规范，均为现行有效版本。抽查：GB/T20257.1-2017《国家基本比例尺地图图式 第一部分：1:500、1:1000、1:2000地形图》和GB/T12898-2009《国家三、四等水准测量规范》均盖有受控章。 | 工程测量事业部/ 不动产测绘事业部/房产科/经营管理科/安全生产办公室 | 否 |
| 3 | 企业是否编制《记录管理程序》？核对1-2个记录信息量，有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了GT-CMS/CX-07-2020《记录控制程序》，规定了记录的控制要求。抽查了1份质量检查报告，有检查日期、检查依据、检查方式与内容、质量统计、检查结论等，信息量满足要求。《龙文区郭坑镇全域农村地籍与房屋调查项目质量检查报告》，记录内容根据顾客要求检测相关参数，填写了记录信息完整规范，符合要求。按时间顺序装订成册、保存期限3年。 | 工程测量事业部/ 不动产测绘事业部/房产科/安全生产办公室/经营管理科 | 否 |
| 4 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 测量设备的溯源方式？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 7.3.2溯源性 | 企业有《测量设备管理台账》，共有35台件测量设备，建有GT-CMS/CX09-2020《测量设备管理控制程序》，抽查：编号为844229、697816的全站仪；编号为068530的全球定位系统GPS接收机；编号为343779水准仪；4份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书均为法定计量机构，包括福建省测绘计量检定站、厦门市计量检定测试院2家检定/校准机构。台账信息和证书信息一致。量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 工程测量事业部/ 不动产测绘事业部/房产科 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4标识 | 抽查编号152681的测地型GPS接收机，无计量确认状态标识。 查：现使用的测地型GPS接收机，编号：152681，2020年04月28日已校准，没有计量确认合格标识。不符合GB/T 19022-2003 6.2.4标识条款。 | 工程测量事业部/ 不动产测绘事业部/房产科 | 01 |
| 6 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 公司编制了GT-CMS/CX10-2020《环境控制程序》，测量过程均在正常环境下进行。 | 工程测量事业部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了GT-CMS/CX06-2020《软件管理程序》，程序中规定了软件的管理要求，单位目前测量设备：GPS接收机、全站仪等有测量软件，已形成文件，并经识别和确认。 | 工程测量事业部/ 不动产测绘事业部/房产科 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司建立了GT-CMS/CX11-2020《外部供方管理程序》文件，单位对外部供方建立了《2020年度合格供方名录》、《供方评定记录表》。外部合格供方共2家企业，查：《供方评定记录表》中对测量设备进行检定/校准单位厦门市计量检定测试院检定机构的服务进行评估，检定能力范围资质满足要求。查：厦门市计量检定测试院所出具检定证书，计量检定机构授权证书：（闽）法计（1996）270401号；授权单位：福建省质量技术监督局。资质满足要求。符合GB/T 19022-2003 6.4外部供方条款。 | 经营管理科/安全生产办公室 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 7.2测量过程 7.3测量不确定度和溯源性 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了GT-CMS/CX14-2020《测量过程设计和实现控制程序》和GT-CMS/CX16-2020《测量不确定度评定程序》，有《测量过程及控制一览表》，共4个测量过程，按高度控制过程和一般控制过程测量进行管控，其中距离、角度、高差等3个测量过程属于高度控制过程。 对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视,见《测量过程控制检查表》。 抽查：高差测量过程，测量设备配备、检定/校准、验证方法、现场标识满足要求，测量过程记录数据在受控范围内，对测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确，测量过程的有效性确认记录完整规范，有高差测量过程计量要求导出及验证记录，验证方法正确、有效、符合要求。 | 工程测量事业部/ 不动产测绘事业部/房产科 | 否 |
| 10 | 查阅不合格控制记录（包括测量管理体系、测量过程、测量设备），检查不合格控制的有效性 | 8.3不合格控制 | 2019年无不符合项。提出2项建议项。公司对提出的建议项很重视，确认公司能按其预防纠正措施认真进行自查自纠，能不断完善体系的管理。 | 工程测量事业部/ 不动产测绘事业部/房产科 | 否 |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4.2纠正措施 8.4.3预防措施 | 公司编制了GT-CMS/CX21-2020《纠正和预防措施管理程序》。抽查单位2020年11月内部审核资料，1个不符合项，单位对1个不符合项进行了纠正并制定了纠正措施。 | 工程测量事业部/ 不动产测绘事业部/房产科 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 单位35台件测量设备列入计量管理工作，能够按照计量设备进行管理工作。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 工程测量事业部/ 不动产测绘事业部/房产科 | 否 |