编     号：0211-2020

现场审核记录

企业名称：_四川江铜稀土有限责任公司_

审核员：__李学弘_____          审核日期： 2020年11月30日 至2020年12月02日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 四川江铜稀土有限责任公司，成立于2008年8月27日，法人：江文波，企业注册资本为150000万元，2020年1月15日取得三证合一营业执照。有效期长期，法人资格满足要求。2011年6月10日取得编号：C5100002011065120113437《中华人民共和国采矿许可证》，有效期：2031.6.10。 从事稀土冶炼分离产品、钕铁硼速凝薄片合金、镨钕合金、氟碳铈镧矿精矿、萤石和重晶石粉的生产。 四川江铜稀土有限责任公司由综合管理部、人力资源部、计质检化部、矿山管理部、设备能源部、安全生产管理部、供销部、环境保护管理部、生产技术部、财务部、技术中心、稀土高新材料车间等12个职能部门及车间和选矿厂、漫水湾冶分厂2个分厂和四川江铜稀土磁材有限公司、四川江铜资源综合利用有限公司2个子公司组成。 其中：四川江铜稀土磁材有限公司，成立于2011年12月08日，法人：江文波，企业注册资本为5000万元，2011年12月08日取得三证合一营业执照。有效期长期，注册地：凉山州冕宁县巨龙工业园区，经营地：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区。从事钕铁硼速凝薄片合金的生产； 四川江铜资源综合利用有限公司，成立于2016年03月30日，法人：江文波，企业注册资本为2000万元，2016年3月30日取得三证合一营业执照。有效期长期，注册地：中国四川省冕宁县复兴镇冕宁稀土工业园，经营地：中国四川省冕宁县复兴镇冕宁稀土工业园，从事萤石和重晶石粉的生产； 企业的产品企业的申请资质及申请所属资料在有效期内。 该企业于2020年5月5日发布并实施了根据GB/T19001《质量管理体系要求》GB/T19022《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》、GB/T23331《能源管理体系要求》、GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准要求的《一体化管理体系手册》、《程序文件》和相关作业指导书。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门计质检化部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是矿石材料开采、化验，稀土冶炼分离产品生产过程质量控制和金属材料出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构为计质检化部。已在公司体系文件中明确规定了手册规定了总经理5项，管理者代表5项职能。计量职能部门的14项职能。 《测量体系管理手册》明确了各级领导、各部门及有关人员的职责。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 公司制定了《计量要求导出程序》、《顾客满意收集分析控制程序》等管理文件以满足顾客的计量要求。 企业产品执行：XB/T107-2019氟碳铈矿精矿、GB/T4154- 2015氧化镧、GB/T4155-2012氧化铈、GB/T16661-2018碳酸铈、GB/T31965- 2015镨钕氧化物、GB/T20892- 2007 镨钕合金、GB/T29655-2013 钕铁硼速凝薄片合金、GB/T37041-2018精细重晶石粉等等标准。 计质检化部已组织识别企业矿石材料开采、化验，稀土冶炼分离产品生产过程质量控制和金属材料出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。提供《计量要求导出记录》，对公司矿石材料开采、稀土冶炼分离及产品、定量包装、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面的计量要求的导出。 经查企业产品质量稳定，没有顾客对产品质量的投诉及纠纷。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月由综合管理部统计考核，提供2020年11月份统计，均能达标。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。 | 5.4管理评审 | 企业建立了《管理评审控制程序》文件，企业于2020年11月27日开展了质量、测量、能源、环境、职业健康安全五标一体的管理体系的管理评审，会议由公司总经理李国平主持，由管理者代表徐建新汇报了《管理体系的适应性、充分性、有效性分析报告》包括体系方针、目标的可行性；体系内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。 会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，形成五标一体管理评审报告，肯定了公司 管理体系的质量方针目标策划到位，整个公司管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测 量体系中所有人 员职责？人员职 能的分配方式 | 6.1.1 人员 职责 | 被审核企业通过《一体化管理体系手册》管理制度及职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 询问综合管理部、人力资源部、计质检化部、 矿山管理部、四川江铜稀土磁材有限公司等部门领导计量职责，回答基本准确。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 7 | 企业是否制定 各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能 力 进 行 评价？培训实施情况企业是否有计 量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1.2 能力 和培训 | 提供，《2020 年度培训计划》、《培训记录》，有安排计划，有评价记录。 提供计质检化部2020年 对企业从事产品化验的有关人员进行了计量知识培训，2020.3.16进行了计量基础知识培训的培训；2020.4.20进行了 GB/T19022-2003 测量管理体系标准、手册、程序文件培训；2020.7.5进行了内审员的培训。 查人力资源部，看到公司矿山管理部《测量技术岗位说明书》，知识技能要求掌握：全站仪、水准仪的操作方法，该部门不能提供实施培训的评价记录。不符合GB/T 19022-2003 6.1.2条款的要求。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 01 |
| 8 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1 程序 | 企业编制的一体化管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，现行有效、受控。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 9 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。 已对测量软件进行了识别并建立了台账，查软件台账，软件进行了标识，与计量设备一起进行了确认。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 10 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。 查计质检化部，提供《计质检化部文件清单》、《测量记录清单》，2020年1月12日发布并实施，对检测的项目、指标、检验方法等的规定。 查，《ICP原始记录(氧化物)原始记录》、《原子吸收原始记录》、《Si、Fe原始记录》、《稀土精矿水分的测定》等。 抽查《原子吸收原始记录》2020.3.4 试验项目：样品编号、执行标准、主要试验仪器、测量结果、试验员的签字等原始记录保存3年，记录管理符合要求。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 11 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4标识 | 企业编制了《封印和标识管理控制程序》。 查，计质检化部，编号：27592501 电子天平，经2020.9.15检定，2020.9.20确认有计量确认标识； 查，矿山管理部，编号：344681电子水准仪，经2020.10.30检定，2020.11.2确认有计量确认标识； 查，四川江铜稀土磁材有限公司，编号：1200811272电子平台秤，经2020.9.15检定，2020.9.20确认有计量确认标识， 满足要求。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 12 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，计质检化部负责测量设备全过程管理。编制了《计量管理制度》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有358台件测量设备，其中贸易结算计量器具13台、安全防护计量器具22台，强检计量器具53台，93台测量设备纳入A类计量器具管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。 查计质检化部中心化验室，有环境监视制定及监视记录，查原子吸收实验室《环境监视记录》，环境条件满足试验要求。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 |  |
| 13 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。 计质检化部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供方名单（计量）》，企业测量设备由凉山州计量监督测试所、四川省化学分析检测设备计量检定站、东帝恩检测有限公司进行溯源。计质检化部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 14 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 提供《计量确认记录》，抽查计质检化部中心化验室编号046301电子天平、2020.9.10检定合格，经2020.9.12确认满足要求，并贴了确认标识；抽查四川江铜稀土磁材有限公司，编号：1200811272电子平台秤，经2020.9.15检定，2020.9.20确认有计量确认标识。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 15 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目按检定证书的间隔进行，无调整间隔的测量设备。 | 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 16 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《计量设备管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，文件符合标准的要求。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 17 | 计量确认过程是否已制计量确认记录是否符合要求？ | 7．1.4计量确认过程。记录。 | 企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过从矿石材料开采、稀土冶炼分离及产品、定量包装、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 提供《测量过程及控制一览表》，识别402个测量过程，其中氧化镧稀土总量测定秤重测量过程为高控过程。 提供了：氧化镧稀土总量测定秤重测量过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 抽查了，型号ML104/02 编号为1232280006的电子天平； 型号为722G 编号JK-72219-1150为的可见光分光光度计； 型号为ON-3000编号3111239255为的氧氮分析仪；确认记录均在有效期内。并按要求形成计量确认记录。 查，矿山管理部 编号：31619784的全站仪确认记录,用于验证的溯源结果没有使用2020年7月11日检定证书的检定结果，而使用了2017年7月15日的检定结果，不符合GB/T19022-2003 7.1.4条的规定 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 02 |
| 18 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了402个测量过程，抽查其中关键重要测量过程氧化镧稀土总量测定秤重测量过程。提供了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制检查表》。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 19 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了《氧化镧稀土总量测定秤重过程》测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 20 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为凉山州计量监督测试所、四川省化学分析检测设备计量检定站、东帝恩检测有限公司等量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 21 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 22 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业每半年进行一次内部顾客满意度问卷调查，企业的计量要求均能满足标准的要求。抽查2020年上半年度顾客满意度为98％. | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 23 | 业每年进行企几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年10月19-22日组织了公司进行了2020年五标一体管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分4个组，对公司12个部门和2个分厂及2个分公司进行了全要素的审核，共开出了测量体系2个不符合项，于11月18日完成整改。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 24 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 |  |
| 25 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的问题能查找原因，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。 企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 26 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正措施管理程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 27 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业有53台强检计量器具。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀土磁材有限公司 |  |
| 28 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业《测量设备总台账》包括能源测量设备80台件。企业耗能是电能和水，该企业是重点能耗单位，2019年耗能1.5883万吨标煤，配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。 | 管理层/ 管理者代表 综合管理部 人力资源部 计质检化部 矿山管理部 四川江铜稀磁材有限公司 | 否 |
| 27 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。 |  | 否 |