编     号：0211-2020

现场审核记录

企业名称：四川江铜稀土有限责任公司

审核员：  李俐            审核日期： 2020年11月30日 上午至2020年12月02日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 四川江铜稀土有限责任公司，从事稀土冶炼分离产品、钕铁硼速凝薄片合金、镨钕合金、氟碳铈镧矿精矿、萤石和重晶石粉的生产。 该企业实施于2020年5月5日发布并实施的五标一体化管理体系手册、程序文件和相关作业指导书。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门计质检化部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是矿石材料开采、化验，稀土冶炼分离产品生产过程质量控制和金属材料出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料、车间 漫水湾冶分厂 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构为计质检化部。已在公司体系文件中明确规定了手册规定了生产技术部、财务部、技术中心、稀土高新材料车间、漫水湾冶分厂等部门的计量职能。 | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料 车间 漫水湾冶分厂 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 公司制定了《计量要求导出程序》、《顾客满意收集分析控制程序》等管理文件以满足顾客的计量要求。 企业产品执行：XB/T107-2019氟碳铈矿精矿、GB/T4154- 2015氧化镧、GB/T4155-2012氧化铈、GB/T16661-2018碳酸铈、GB/T31965- 2015镨钕氧化物、GB/T20892- 2007 镨钕合金、GB/T29655-2013 钕铁硼速凝薄片合金、GB/T37041-2018精细重晶石粉等等标准。 公司识别企业矿石材料开采、化验，稀土冶炼分离产品生产过程质量控制和金属材料出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。提供《计量要求导出记录》，对公司矿石材料开采、稀土冶炼分离及产品、定量包装、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面的计量要求的导出。 经查企业产品质量稳定，没有顾客对产品质量的投诉及纠纷。 | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料 车间 漫水湾冶分厂 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月由综合管理部统计考核，提供2020年11月份统计，均能达标。 | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料 车间 漫水湾冶分厂 | 否 |
| 5 | 企业是否规定测 量体系中所有人 员职责？人员职 能的分配方式 | 6.1.1 人员 职责 | 被审核企业通过《一体化管理体系手册》管理制度及职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 询问生产技术部、技术中心、稀土高新材料车间、漫水湾冶分厂等部门领导计量职责，回答基本准确。 |  | 否 |
| 6 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1 程序 | 企业编制的一体化管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，现行有效、受控。 | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料 车间 漫水湾冶分厂 | 否 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。 已对测量软件进行了识别并建立了台账，查软件台账，软件进行了标识，与计量设备一起进行了确认。 | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料 车间 漫水湾冶分厂 | 否 |
| 8 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。 查计质检化部，提供《计质检化部文件清单》、《测量记录清单》，2020年1月12日发布并实施，对检测的项目、指标、检验方法等的规定。 查，《矿石化验室分析技术标准汇编》、《稀土金属抛光包装作业指导书》、《稀土精矿水分的测定》等 抽查，矿石化验室《原矿REO测定原始记录》2020.11.10.4 试验项目：样品编号、执行标准、主要试验仪器、测量结果、试验员的签字等原始记录保存3年，记录管理符合要求。 | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料 车间 漫水湾冶分厂 | 否 |
| 9 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4标识 | 企业编制了《封印和标识管理控制程序》。 查，计质检化部矿石化验室，编号：YX2215041002 原子吸收分光光度计，经2020.11.10校准，经2020.11.12确认，有计量确认标识； 查，稀土高新材料车间，编号：705850275可见分光光度计，2020.11.10校准，经2020.11.12确认，有计量确认标识； 查，计质检化部矿石化验室，编号：B45136927 电子汽车衡，2020.9.15检定，经2020.9.20确认有计量确认标识 | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料 车间 漫水湾冶分厂 | 否 |
| 10 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，计质检化部负责测量设备全过程管理。编制了《计量管理制度》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有358台件测量设备，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。 查计质检化部中心化验室，有环境监视制定及监视记录，查原子吸收实验室《环境监视记录》，环境条件满足试验要求。 查，漫水湾冶分厂120吨电子汽车衡排水沟於堵，造成泥土与磅体接触，影响秤重的准确性，不符合GB/T19022-2003 6.3.2条的规定。 | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料 车间 漫水湾冶分厂 | 04 |
| 11 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 提供《计量确认记录》，查，计质检化部矿石化验室，编号：YX2215041002 原子吸收分光光度计，2020.11.10校准，经2020.11.12有计量确认； 查，稀土高新材料车间，编号：705850275可见分光光度计，经2020.11.10校准，2020.11.12确认有计量确认标识； 查，计质检化部矿石化验室，编号：B45136927 电子汽车衡，经2020.9.15检定，2020.9.20确认有计量确认标识 | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料 车间 漫水湾冶分厂 | 否 |
| 12 | 计量确认过程是否已制计量确认记录是否符合要求？ | 7．1.4计量确认过程。记录。 | 企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过从矿石材料开采、稀土冶炼分离及产品、定量包装、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 提供《测量过程及控制一览表》，识别402个测量过程，其中氧化镧稀土总量测定秤重测量过程为高控过程。 提供了：氧化镧稀土总量测定秤重测量过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 抽查，型号XK3190-A12 编号为1200811272的电子平天秤； 型号为ULTIMA2 编号为POPP11585的ICP光谱仪； 型号为COREY-150，编号COREY20190111为的高频红外碳硫分析仪；确认记录均在有效期内。并按要求形成计量确认记录。 | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料 车间 漫水湾冶分厂 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了402个测量过程，抽查其中关键重要测量过程氧化镧稀土总量测定秤重测量过程。提供了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制检查表》。 | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料 车间 漫水湾冶分厂 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了《氧化镧稀土总量测定秤重过程》测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料 车间 漫水湾冶分厂 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为凉山州计量监督测试所、四川省化学分析检测设备计量检定站、东帝恩检测有限公司等量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料 车间 漫水湾冶分厂 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料 车间 漫水湾冶分厂 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业每半年进行一次内部顾客满意度问卷调查，企业的计量要求均能满足标准的要求。抽查2020年上半年度顾客满意度为98％. | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料 车间 漫水湾冶分厂 | 否 |
| 18 | 业每年进行企几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年10月19-22日组织了公司进行了2020年五标一体管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分4个组，对公司12个部门和2个分厂及2个分公司进行了全要素的审核，共开出了测量体系2个不符合项，于11月18日完成整改。 | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料 车间 漫水湾冶分厂 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料 车间 漫水湾冶分厂 |  |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的问题能查找原因，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。 企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料 车间 漫水湾冶分厂 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正措施管理程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 管理层/ 管理者代表 生产技术部 财务部 技术中心 稀土高新材料 车间 漫水湾冶分厂 | 否 |