受理编号：0112-2017-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 成都印钞有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 胡琳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 钞纸制作部 | 笔式酸度计 | 812806 | PH Testr 30 | 0.01级 | pH标准物质 u=0.01pH k=3 | 成都市计量检定测试院 | 2020年07月13日 | √ |
| 钞纸制作部 | 平滑度仪 | 73 | DC-BKP10KB |  | 0.3级测力仪标准装置 | 重庆造纸计量站 | 2020年03月12日 | √ |
| 印码制作部 | 电子天平 | 1121160003 | PB303-3 | Ⅲ级 | E2等级砝码 | 成都市计量检定测试院 | 2020年04月22日 | √ |
| 印码制作部 | 电子台秤 | 32160179 | IW2-3 | Ⅲ级 | M1等级砝码 | 成都市计量检定测试院 | 2020年04月22日 | √ |
| 设备管理部 | 螺纹千分尺 | 170575403 | （0-25）mm/0.01mm | 0.01mm | 量块 4等 | 成都市计量检定测试院 | 2020年06月19日 | √ |
| 钞纸制作部 | 游标卡尺 | K6004948 | （0-200）mm/0.02mm | 0.03mm | 量块 5等 | 成都市计量检定测试院 | 2020年04月27日 | √ |
| 设备管理部 | 螺纹千分尺 | 170575403 | （0-25）mm/0.01mm | 0.01mm | 量块 4等 | 成都市计量检定测试院 | 2020年04月30日 | √ |
| 能源环保部 | 超声波流量计 | PT-6634E | TransPorT | 1.0级 | 标准表法水流量标准装置0.2级 | 成都市计量检定测试院 | 2020年08月13日 | √ |
| 审核综合意見： 公司已建立了《三相交直流仪表检定装置》等三项计量标准开展企业内部量值传递，其余测量设备全部送至成都市计量检定测试院、重庆造纸计量站进行检定、校准，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 审核日期：2020年11月25日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |