编    号：0240-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：浙江奥士家具有限公司

审核员：  吴素平                                      审核日期2020年11月26日-11月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 检查了企业的《测量设管理目录》、《测量设备台帐》，测量设备按A、B、C分类管理，将关键测量过程的测量设备列入A 类重点管理，校准周期按国家检定规程执行，B类测量设备一般管理。抽查编号HS106110700,0-150mm/0.02mm的游标卡尺（A类），校准日期2020.7.7,有效期至2021.7.6；编号1307215050-1.6MPa,1.6级压力表（A类），校准日期2020.7.7,有效期至2021.1.6；编号D19070757，TCS-150电子台秤（B类），校准日期2019.10.30,有效期至2021.10.29；5m的钢卷尺（B类）校准日期2019.10.30, 有效期至 2021.10.29，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的测量设备的使用环境无特殊要求，有关信息和校准证书信息一致。 测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 生产部 质检部 |  |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查了关键测量过程--木材含水率测定过程、产品尺寸测量过程、产品的翘曲度测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（木材含水率仪、游标卡尺、钢卷尺、塞尺等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见木材含水率测定过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 质检部 |  |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 企业一年来未有新增重要测量过程。 企业共识别8个测量过程，其中三个关键测量过程，审核组查看了编制的木材含水率测定过程等控制规范，一年来能按照控制规范要求进行控制，抽查关键测量过程：木材含水率测定过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录，详见木材含水率测定过程《测量过程控制检查表》及附件《木材含水率测定过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 | 质检部 |  |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》、《计量确认验证记录表》，抽查了木材含水率测定过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《木材含水率测定过程监视统计记录表》及《木材含水率测定过程质控图》。 | 质检部 |  |
| 5 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年8月20日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了2个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 企业于2020年8月30日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业胡勤峰总经理主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代胡建平松汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，目前不需要更改，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 行政部 |  |
| 6 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的二个次要不符合项： 1.抽查质检部《测量软件台帐》，未将生产车间在用的单轴数控榫机的加工测量软件纳入测量软件台帐管理，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.2.2 条款。 企业采取的纠正措施：质检部《测量软件台帐》，已将生产车间在用的单轴数控榫机的加工测量软件纳入《测量软件台帐》管理，并按要求进行了测量软件确认，评价，满足要求。 2. 抽查采购部（仓库）现场使用的一台电子秤：出厂编号D30074405456，型号ACS-D11的0-30kg,未检定校准。不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1 条款。 企业采取的纠正措施：提供了出厂编号D30074405456，型号ACS-D11的0-30kg电子秤的校准证书，校准日期2020年11月23日，周期24个月，满足要求。 上年审核中确定的二个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。 | 质检部 |  |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门质量记录基本能采用法定计量单位，满足要求。根据国家新的强制检定计量器具管理目录，企业无强制检定器具。 | 质检部 生产部 行政部 |  |
| 8 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查Q/AS G07-01- 2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标三项一致，已分解至相关部门，有具体指标可测量，查2020年公司的各部门的测量体系的分目标及考核方法、考核结果表及公司总的《质量目标及实施一览表》，由质检部统计考核至今年三季度，均达标。 | 质检部 |  |
| 9 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查AS/QMR-025-03《进货产品检验记录》，产品名称新西兰松，型号4米*40cm，检验项目、标准要求、检验日期2020年7月27日、检验员毛华松，检验结果合格，信息齐全，完整，满足要求； 抽查AS/QMR-029《木家具出厂检验记录》,U产品名称实木衣柜，规格2000*550*2400,生产数量10张，检验依据出厂检验规程，各单项的检验项目、技术要求、检验结果、结论合格，最终评定合格、检验员徐福硕，检验日期2020.5.9，信息量齐全、完整。 抽查产品第三方检测报告《餐桌椅》，检测单位中杭监测技术研究院有限公司，检测日期2020年9月30日，检测结论：符合标准GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》所检项目的要求。 | 生产部 质检部 |  |
| 10 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查：企业编制的《外部供方管理控制程序》规定了外部供方评价要求，质检部和采购部每年负责测量设备采购供方管理、评价，编制了《合格供方台帐》、《合格供方评价表》，原外部校准机构一家：深圳华科计量检测技术有限公司，今年新增一家外部校准机构：浙江科鉴启真计量校准有限公司，查看了这家的资质、授权开展的校准范围进行了评价，对外部供方管理满足要求。 | 质检部采购部 |  |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于招投标。 | 行政部 |  |
| 12 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构的无任何变更。 | 行政部 |  |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和水；2020年1月- 10月合计约耗能74.5吨标煤，不是重点耗能企业。 | 行政部 |  |
| 14 | 安全环保控制 |  | 企业提供了每年委托第三方对特种设备进行检验； 抽查了检验报告；特种设备曳引与强制驱动载货电梯，产品编号Y7-H-3206，检验结论合格，检验日期2020年8月31日，下次检验日期2021年8月，检验单位：温州市特种设备检测科学研究院； 叉车CPC306，产品编号020300T4022，检验日期2020年3月27日，有效期一年，检验机构：温州市特种设备检测科学研究院，检验结论合格。 企业提供了由浙江瓯环检测科技有限公司检测的噪声检测报告、废水检测报告、废气检测报告、环境空气检测报告，编号2020检3263,3298、3265、3264，检测日期2020年8月26日、2020年8月31日、2020年8月26日、2020年9月4日，检测结果：检测点结果全部达标。 | 行政部 |  |