编    号：0045-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 苏州新达电扶梯部件有限公司

审 核 员：        余  慧                         审核日期：2020年 11月28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业0-200mm游标卡尺、HLN-11A里氏硬度计、（20-110N·m）扭矩扳手、TCS-150电子台秤、0-10mm百分表、0-0.6MPa压力表等6台测量设备均分别经过苏州市吴江区检验检测中心和深圳华科计量检测技术有限公司进行检定/校准，均在有效期内。 查现场测量设备已粘贴标识,但现场有些计量确认标识标识有脱落现象，实验室测量设备标识过期未及时更新。已向企业提出整改.测量设备基本分类正确。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。 | 体系部计量室 电、扶梯事业部 | 否 |
| 2 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了XD.B-CL-008.A《测量体系记录控制程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。 查：自动扶梯（摩根）产品质量记录。包括有： 金属骨架超声波探伤报告，编号XDD-技-017-A，验收标准：GB11345-2013，测量设备型号CT-50，探头型号：2.5P13*13K2，试验时间：2020.10.9，探伤结果：合格。检验员：张政，审核：余文秀。 外购件AL踏板产品检验报告：编号XDD-355，依据图号201023917，记录了6项检测项目及要求，检测工具为游标卡尺等，检验数据和判定，结果：合格。检验时间2020.10.7，检验员签定 自动扶梯厂验报告：编号：20XD0471-1电气图号，记录了各部件和电气检验的项目要求，检测结果，结论：合格，检验员王强，时间：2020.10.30。 时间、记录人、环境等信息参数符合要求。 | 体系部计量室 电、扶梯事业部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查见企业查见企业建立了计量器具总台帐，进行ABC分类管理，其中AB类共420件。《测量设备确认明细表》，共识别了113个参数进行计量确认验证，其中涉及了与关键参数、原材料和成品检测相关的过程。抽查原材料称重测量过程，测量要求识别正确，配备的电子台秤由苏州市吴江区检验检测中心检定。测量设备已验证，方法正确。 | 体系部计量室 电、扶梯事业部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度没有新增测量过程，查关键测量过程原材料称重测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。 详见高度控制有效性确认附件。 | 体系部计量室 电、扶梯事业部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 企业编制了XD.B-CL-017.A《测量不确定度管理程序》查重要测量过程原材料称重测量过程，进行了不确定度评定。 详见不确定度评定附件。 | 体系部计量室 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程按照计划和规定程序进行定期确认，对关键测量过程按照控制规范的频次进行持续监视和记录。 | 体系部计量室 电、扶梯事业部 | 否 |

| 7 | 计量单位使用和强制检定情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 抽查质量记录基本能采用法定计量单位。依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》的规定，对强制检定的测量设备按期实施检定。目前公司压力表已按照标准要求，进行检定和A类管理，均在有效期内使用，满足要求。 | 体系部计量室 电、扶梯事业部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 安全环保管理 |  | 安全、环境管理：企业注重安全环境工作，委托具有资质的苏州国环环境检测有限公司对废水、废气、噪声进行检测。查见报告编号：（2020）苏国环检（委）字第（0952） 检测日期：2020.05.19、22日 6月12日 ，参考标准：《污水综合排放标准》GB8978-1996、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB123448-2008标准等。 检测数据符合国家标准要求。 | 体系部计量室 电、扶梯事业部 | 否 |