[image: image2.jpg]





[image: image3.jpg]


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.
[image: image4.png]




编    号：0240-2020
计量要求导出和计量验证记录表
	测量过程名称
	面料克重检验
	被测参数要求(含公差)
	(50～2000)g，±3g

	被测参数要求识别依据文件
	YQA-HY-01《面辅料检验标准》

	计量要求导出方法

1、 测量范围导出：测量范围需覆盖被测参数范围，因此测量范围至少为(20-2500)g 

2、 测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=±1g。 
3、测量设备不确定度推导：U≤△允×1/3=2/3=0.67g   


	计量校准过程
	测量设备
名称
	型号
规格
	设备特性
(示值误差等)
	检定证书编号
	检定日期

	
	电子天平
21301903078
	JJ3000
	量程：(0-3)kg
分辨力：0.1g
	20B00896
	2020-11-23

	
	
	
	
	
	

	计量验证记录

1）测量设备显示的测量范围（0-3)kg,不低于测量过程的实际测量范围(50～2000)g，满足要求。

2）测量设备的分辨率为0.1g，小于测量过程控制量允许公差的 1/10（即2*3/10=0.6g），满足要求。

3）通过溯源获知测量仪器的最大示值误差为0.2g，测量过程允许误差为±3g，采用能力指数法：

     
[image: image1.wmf]10

0.2

3

6

3

1

=

´

=

=

U

T

Mcp

（要求为5以上），满足要求。
验证结论：  √符合   □有缺陷    □不符合         （注：在选项上打√，只选一项）

[image: image5.png]



验证人员签字：李明                              验证日期 2020 年 11月27 日

	审核记录：
1． 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；
2． 计量要求导出方法正确；
3． 测量设备的配备满足计量要求；
4． 测量设备经过检定；
5． 测量设备验证正确。
 

审核人员签字：

受审核方代表签字：                                    审核日期：2020 年12 月12 日


1

_1234567890.unknown

