编    号：0111-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 苏州震纶棉纺有限公司

审 核 员：        余  慧                         审核日期：2020年 12月2日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业缕纱测长仪、电子天平、工业用压力表、温湿度计、纱疵分析仪、单纱强力试验机等6台测量设备均分别经过苏州市吴江区检验检测中心进行检定/校准，均在有效期内。 查现场测量设备已粘贴标识,现场一台新购电子台秤未贴标识，已向企业提出。测量设备基本分类正确。 测量设备使用环境基本满足要求，不需要修正。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》。 测量设备的信息与检定或校准证书及记录信息一致。 | 质量管理部 制造部 | 否 |
| 2 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了ZL/CL.08. -2019《计量体系记录控制程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。 查：原材料进厂试验记录，编号为ZL/8.6-01-0，原料名称:粘胶短纤,检验依据:GB/T14463-2008,记录了规格、批号、时间、检验要求和指标、回潮率、重量实测数据和检查结果并有检验员庄海芳签字。 查：出厂检验记录单：编号为ZL/8.6-10-0，产品名称:粘胶纱线,检验依据:FZ/T12003-2014,记录了数量、时间、技术要求和指标、外观、回潮率、重量等实测数据和检验结论并有检验员陆雪华签字。 记录时间、记录人、环境等信息参数符合要求。 |  | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查见企业查见企业计量器具总台帐其中A、B类共27件，进行分类管理。查看《测量过程及控制一览表》，共有20个关键和重要和一般测量过程，其中涉及了与关键参数、原材料和成品检测相关的过程。抽查成品称重测量过程，测量要求识别正确，配备的电子台秤由苏州市吴江区检验检测中心检定。测量设备已验证，方法正确。 |  | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度没有新增测量过程，查关键测量过程成品称重测量过程测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。 详见高度控制有效性确认附件。 |  | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 企业编制了ZL/CL.17 -2019《测量不确定度管理程序》查重要测量过程成品称重测量过程，进行了不确定度评定。 详见不确定度评定附件。 |  | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程按照计划和规定程序进行定期确认，对关键测量过程按照控制规范的频次进行持续监视和记录。 |  | 否 |
| 7 | 计量单位使用和强制检定情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 抽查质量记录基本能采用法定计量单位，依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》的规定，对强制检定的测量设备按期实施检定。目前公司对储气罐的压力表已按照标准要求，进行检定和A类管理，均在有效期内使用，满足要求。 |  | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业能源消耗以电为主，不属于重点耗能企业。企业配备二个一级电表由供电部门确认。能源计量器具满足要求。 |  | 否 |
| 9 | 安全环保管理 |  | 安全环保管理：企业注重安全环境生产，企业目前没有工业废水、气的排放，入围2020年江苏省“绿色工厂”。储气罐、叉车等特种设备定期由江苏省特种设备安全监督检验研究院进行检测。查见：压力容器年度检查报告，编号WJ-RD（N）－２０２０－０５０７０，检查日期：2020.08.2４,检验结论：合格。有效期：2021.0８。 叉车定期检验报告：编号WJ－CD－２０２０－D-０５２７，检验时间：２０２０，５.１２，检验结论：合格。有效期：２０２０.４月 |  | 否 |