编     号：0038-2020

现场审核记录

企业名称：常州常工电子科技股份有限公司

审核员：     林兵                              审核日期：2020年3月29日

现场确认人：                                   现场确认时间：2020年12月17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 从提供的《质量手册》材料来看规定了采购部、销售部、技质部、生产部、研发部各部门计量职能，电话询问采购部和销售部相关人员基本清楚自己的工作职责。 | 采购部 销售部 技质部 生产部 研发部 | 否 |
| 2 | 顾客要求是否转化为计量要求？能否符合顾客要求？ | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司根据研发能力，参考客户洽谈或招投标活动，按客户需求信息或中标文件要求，在合同中明确产品质量信息及计量要求，销售部按合同要求转化为内部信息单，下单给生产部和技质部，产品交付前，由技质部出具出厂检测报告（满足顾客计量要求），满足合同要求后交付客户。 | 销售部 研发部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业制定计量质量目标： a) 测量设备配备率≥98% ； b) 强检测量设备受检率 100%； c) 计量确认按计划完成率≥95%； d) 顾客满意度≥90%; e) 因测量过程失控造成误判数量≤1 件. 并提供《各部门测量管理体系质量分目标年度考核表》 ； 已分解到各职能部门，有具体指标可测量，每月技质部通过计量目标实施情况评审表统计各部门质量目标的实现情况。 | 采购部 销售部 技质部 生产部 研发部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：管理文件目录，有《质量手册》、《程序文件》共列入17份程序文件，现行有效且已受控。 1：采购部负责有《外部供方控制程序》，规定测量设备采购要求、管理要求等； 2：技质部、销售部负责有《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》，规定满意度测评的过程和方法； - 技质部、生产部负责《测量设备控制程序》、《测量设备计量确认控制程序》、《测量不确定度评定控制程序》、《测量不确定度评定管理程序》等，规定了计量确认和测量过程等要求； 现场审核时核实计量确实标识、文件受控等实际情况。 | 采购部 销售部 技质部 生产部 研发部 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了Q/CG G003-02-2019《记录控制程序》，记录保存长期。 抽查： QR-6.2-01《测量目标及实施一览表》，记录； 抽查：技质部的DDS1129-Ⅳ型单相电子式电能表（双控双计量模块）《出厂检验报告》CG/00Q802R05,检测人员冯中喜，检测日期2020.3.25； 抽查：《计量电能误差检验报告》电能准确度1.0级，三控三计量导轨表，SYD15D-24,检定员胡建红，日期2020.3.20，所有质量记录满足标准要求。 | 采购部 销售部 技质部 生产部 研发部 | 否 |
| 6 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4标识 | 查单相电能表检室在用的测量设备，其中出厂编号E1382，单相电能表校验台的计量标识，检定日期2019年3月1日，已过期，未及时更换，（查看了此测量设备的检定证书，检定日期2020年3月26日，有效期至2021年3月25日，在有效期内使用 ），不符合标准6.2.4标识的要求。其余现场的测量设备的计量标识基本满足要求。 | 技质部 生产部 研发部 | 01 |
| 7 | 测量设备维护？ | 6.3.1测量设备 | 编制《测量设备控制程序》，测量设备台账已对测量设备进行A、B、C分类管理。测量设备由采购部负责购买以及对供应商的评价。提供螺纹环规、单、三相电能表校验装置、游标卡尺等31份校准或检定报告。 未在用的测量设备由管理部保管，周检计划由技质部实施。提供计量器具周检测计划表，确定了器具检定或校准的时间安排。 | 技质部 生产部 研发部 | 否 |
|  | 是否编制测量环境文件？是否监测或记录测量环境？ | 6.3.2环境 | 公司编制Q/CG G003-09-2019《测量环境和数据修正控制程序》，规定了测量过程实现的场所的环境控制，以及环境变化时对测量数据的修正和验证。现场确认检验室安装了空调及温湿度计，温湿度计（型号VICTOR 230、编号097842985）的校准日期2020年11月06日，有效期至2021年11月05日，提供了JJG596-2012《电子式交流电能表》检定规程，环境温度（15-25）℃，参比温度允许偏差±2℃，相对湿度45%-75%，企业提供了CGDZ/QD802R02《计量电表表误差检验报告》中，产品名称：三控三计量导轨表，型号SYD15D-24，准确度等级1.0级，检定点，检验日期2020.8月24日，检定员胡建红，审核冯中喜，环境温度22℃，湿度70%，检验记录信息量齐全，满足要求。 | 技质部 生产部 研发部 | 否 |
| 8 | 外部供方管理是否形成文件？是否识别评价对象？ | 6.4外部供方 | 公司建立好Q/CG G003-10-2019《外部供方控制程序》和《计量器具采购计划规程》，规定了外部供方的管理和采购实施的要求，提供采购计划单，有提出部门、有审批。提供《外部合格供方名录》，有12家测量设备提供商和检定/校准机构，供方名录由公司评价，总经理批准后实施，提供QR-8.4-01《供方调查表》，对设备提供商及校准提供商从产品质量、服务等方面进行评价。 查1：对提供单相表台和标准表的南京电力自动化设备三厂评价调查表，有部门意见和总经理批准。 查2：对提供串联水表校验装置的宁波水表股份有限公司评价调查表，情况同上。 查3：现场确认：对提供校准服务的常州市计量测试技术研究所，企业提供了《外部供方资质调查评价表》及校准能力附件。 | 采购部 | 否 |
| 9 | 识别哪些测量过程？ | 7.2测量过程 | 公司识别了44个测量过程，主要为物料检验、车间、过程检验和出厂检验过程，并标注为重要测量过程。测量过程的设计、实现和记录以及不确定的评定，见附件记录。 | 技质部 生产部 研发部 | 否 |
| 10 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 销售部采取 《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查，对南京工程大学等4家单位进行调查，见外部顾客满意度分析报告和调查表，20年外部顾客满意度目标95%以上，实际满意度为97%，内部顾客满意度94.4%；符合公司指标要求。 | 销售部 | 否 |
| 11 | 是否形成监视程序文件？是否按程序要求进行监视？是否发现问题和及时采取纠正措施？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 编制《测量设备确认间隔控制程序》和《审核和监视控制程序》，每年通过内部审核，对发现的问题进行整改。日常巡视，对一个过程，每天测5次，连续23天，形成极差图，见附件。确保测量准确性，以保证产品合格交付。 | 销售部 技质部 生产部 研发部 | 否 |
| 12 | 是否制定管理程序？是否记录过程和设备的不合格？对不合格测量设备的标识和处置？ | 8.3不合格控制 | 制定《不合格控制程序》，规定了体系的不符合、测量过程以及不合格测量设备控制的职责和处理程序。现场确认：目前企业还未发现有不合格测量过程及不合格测量设备。对设备进行三色标管理，在用有效为绿色。 | 销售部 技质部 生产部 研发部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制《持续改进控制程序》，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 | 采购部 销售部 技质部 生产部 研发部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 企业能源管理情况. | GB17167- 2006 | 企业主要耗能为水和电；今年（1-11）月份共用水、电25.4tce，不是重点耗能企业。企业的电、水表管理由供电、供水单位监督管理，企业配备一级电能表一块，准确度等级0.5级，一级水表一块准确度等级2.0级，满足标准要求。 | 管理部 | 否 |