受理编号：0256-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 聚酯切片成品定量包装测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （1000±2）kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JJG 564-2002 《重力式自动装料衡器》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 最大允许误差：根据测量要求和《定量包装商品计量监督管理办法》（2005年75号公告）规定中定量包装净含量1000kg时，标注净含量与实际含量之差不得大于净含量的1%和《天津石化定量包装产品计量监督管理办法》附件《天津石化公司定量包装产品标重允差规定》规定公司聚酯切片净含量1000kg时，公差≤2kg的要求，导出测量过程的计量要求：最大允许误差： 2kg； 测量范围：1000kg/2/3=1500kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 砝码 | 20kg(50个) |  | M1等级 | FM198058 |  | 2020.9.25 |
|  |  | 定量包装机 | 0~2000kg |  | III | HZ2080014 |  | 2021.3.20 |
|  |  | 数字指示秤 | 0~2000kg |  | III | HQ2080393 |  | 2021.3.20 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围（0～2000）kg，满足计量要求的测量范围（0～1500）kg的要求。 测量设备合成不确定度在1000kg测量点为±0.32kg，根据测量要求和JJG 564-2002 《重力式自动装料衡器》中规定，0≤m≤500e为±0.5e；500e＜m≤2000e为±1.0e；2000e＜m≤10000e为±1.5e。 该测量设备分度值e=0.5kg测量设备在1000kg测量点的最大允许误差分别为±0.5kg，满足导出计量要求2kg的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证员签字： 验证日期：2020年3月21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备检定/校准； - 测量设备验证正确； 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 2020 年 12 月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |