编    号：0154-2019-M/0490-2019-E-2020

审核员现场审核记录

企业名称：宝鸡市陈仓区东升锻造厂

审核员：李学弘            审核日期： 2020年12月11日 下午至2020年12月12日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 5.3质量目标 6.2.3记录 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 6.4外部供方 7.3.2溯源性 | 该厂制定了2020年度质量目标，按季统计考核，设定的计量目标在统计期均完成； 该厂建立了测量设备台账，共计25台件基本上实施了检定或校准，检定或校准证书信息与台账一致；并进行了验证，具有计量确认标识，测量设备使用的生产现场和试验室环境条件符合技术文件规定； 在生产部锻压工房内审核时发现：两个储气罐顶部监测压缩空气用压力表，编号18101194、R18668，检定证书编号：宝质检中心(J)2019No000554，有效期为2020年2月11日，仍处于在用状态。不符合GB/T19022标准7.3.2条款要求，次要不符合。 该厂对提供检定校准服务的广东省世通仪器检测服务有限公司、东莞市帝恩检测有限公司宝鸡市质量检测中心等机构收集了能力证明材料并实施了评价，有记录。 | 技术质量部、检验部、办公室、生产部、供销部 | 是01 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查了生产部编号16102248数字测温仪表编号0046布氏硬度计、编号6110492163电子数显高度卡尺、编号7129254的百分表的计量确认记录，依据检验依据和图纸要求确定了测量要求确定及导出了计量要求，并依据溯源结果实施了验证，符合要求；计量确认间隔和计量确认记录符合要求。 | 技术质量部、检验部、办公室、生产部、供销部 |  |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 抽查了该厂模锻件金相组织评定方法GB/T3320、《锻件终检作业指导书》、《成品检验标准》、S25002-2019陕西法士特汽车传动集团有限责任公司标准《锻件规范》、、Z00-01002工艺规定《锻件及直供件正火检验规范》等主要检测技术依据均符合要求； 现场检测和试验室检验分析等均在技术文件规定的条件下实施，人员均持证上岗；抽查了“产品检验卡”、“光谱检测报告”等检测原始记录规范，符合要求。 该厂对“倒挡滑动齿套硬度检测”识别为高控过程，详见“测量过程控制检查表”没有增加新的高控过程。 | 技术质量部、检验部、办公室、生产部、供销部 |  |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对“倒挡滑动齿套硬度”测量过程实施了检测结果的不确定度的评定，详见不确定度评定报告，符合要求 | 技术质量部、检验部、办公室、生产部、供销部 |  |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 该厂通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的监视方面，使用了统计技术。 | 技术质量部、检验部、办公室、生产部、供销部 |  |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 该厂于2020年7月20日由春秋乾、李少强两名内审员实施了测量管理体系内部审核，开具了一个次要不符合项于2020年7月24日完成了整改； 该厂于2020年8月1日由赵国军厂长主持了测量管理体系管理评审会议，对测量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性实施了验证，提出了两项改进措施，体系运行质量良好。 | 技术质量部、检验部、办公室、生产部、供销部 |  |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 该厂对上年度开具的不符合项采取了有效措施，已经关闭； 2020年度内审发现测量设备台账问题制定了纠正预防措施，未发现其他不合格问题。 | 技术质量部、检验部、办公室、生产部、供销部 |  |
| 9 | 强制检定、能源计量 | 计量法制要求 | 编号18101194、R18668压力表超出检定有效期，没有经计量行政部门备案认定是否强制检定。年度耗电能770.6吨标准煤，能源计量器具由地方电力部门控制、管理。 | 技术质量部、检验部、办公室、生产部、供销部 |  |