编    号：0272-2020

审核员现场审核记录

企业名称:武汉虹之彩包装印刷有限公司

审核员：徐杏                    审核日期： 2020年  12月14 日 ~  12月15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问质量管理部部长、技术研发部部长、材料质管员、原材料检验、产品出厂检验人员均清楚自己的工作职责。 | 质量管理部、技术研发部 |  |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 市场营销部今年针对产品交付、产品使用、产品质量、服务质量四大类，交付及时性、上机适应性等十小项进行了三次顾客满意度调查，共分析出八项问题，就客户投诉的交付及时性，上机适应性等重点问题进行了整改与回复，并对相应客户进行了走访，当面听取客户意见、建议，虹之彩公司客户满意度提升至97.2% | 市场营销部 |  |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 质量管理部制定了企业总的质量目标，但“测量过程失控发现不超过1天”此指标未进行分解，通过现场交流，发现此目标实际通过“质量过程检验云平台”进行监控，建议完善此目标分解。 | 质量管理部 |  |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查质量管理部、生产部、市场营销部有年度培训计划、查管理人员个人考核评价记录有KPI、月度重点工作等内容，抽查原材料检验人员何攀有烟用纸张中相关化学成分检测岗位培训证书 国烟检岗 化 字【2017】198号、测量不确定度评定合格证GS-Gl-2020-2405；气相及实验室安全防护培训合格证；GC/GCS测量设备维护保养培训合格证 | 质量管理部、生产部、市场营销部 |  |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：《虹之彩进货检验规程》《运输管理流程》《97g/m2转移纸技术标准》等程序文件有受控标识，现行有效，计量单位书写建议不用中文，尽量采用SI单位。 查质量管理部的关键测量过程含水量检测，测量设备是卤素水分仪，国家标准规定为烘箱检测法，企业实际采用卤素水分仪进行检测，技术研发部制定的《水分检测标准和制备样方法（卤素法）》中并未明确卤素水分仪设备的准确度、不确定度等相关的计量要求，根据国标要求，应增加与烘箱比对的检测方法，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.2.1 条款。 | 质量管理部、生产部、市场营销部、技术研发部 | 是 01 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 查：《技术标准发放记录》无编号、保存期限等，建议完善。 《定量检测原始记录》编号：JSJL/705-01 A/0 保存期限6年，检测依据GB/T451.2-2002 《纸和纸板定量的测定》检测设备：电子天平，检测依据GB/T451.2-2002 。 | 质量管理部、生产部、市场营销部、技术研发部 |  |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理，但台账未全部识别，未包括监视设备标准物质，如监视天平的标准砝码，建议进行完善。查编号为HZC-JCS-05的卤素水分仪2020年8月18日检定合格。查出厂编号为B050096192的卤素水分仪2020年8月18日检定合格现场标识、台账信息和证书一致。卤素水分仪环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质量管理部 |  |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 部门测量要求是否都经识别，提供了《测量过程及控制一览表》，进行汇总，信息量全，查：关键测量过程烟用包装印刷品中溶剂残留检测，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 | 质量管理部 |  |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对烟用包装印刷品溶剂残留测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量管理部 |  |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了烟用包装印刷品溶剂残留（甲醇）等关键测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量管理部 |  |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》发现测量设备白度仪检定不合格，对此不合格加以标识，暂停使用，并将标准白板送中国计量检测机构外检。 | 质量管理部、生产部、市场营销部、技术研发部 |  |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业11月内审发现测量文件标准《烟包包装印刷品标准》文件未受控且已过期，制定纠正措施并进行举一反三审查。 | 质量管理部、生产部、市场营销部、技术研发部 |  |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业基本使用法定计量单位，存在个别中文混用情况，建议进行梳理完善 | 质量管理部、生产部、市场营销部、技术研发部 |  |