项目编号：0272-2020

审核员现场审核记录三

企业名称: 武汉虹之彩包装印刷有限公司

审核员：赵跃                       审核日期： 2020年 12月14日 ~ 12月15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问仓储物流部朱部长，设备工程部张颖，明述了自身的工作职责。 | 仓储物流部、设备工程部 |  |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 遵照执行《烟用包装纸印刷品包装技术标准》QB/HJL-HZC/J-JCBZ-01-10-201801，《烟用包装印刷品标准》QB/H$H.CP12-2020 | 仓储物流部 设备工程部 |  |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 仓储物流部提供了2021年MOKR计划与实施（初稿），编制日期：2020年11月18日，目标关键结果中提及到账卡物相符率100%，批次检测率达到100%，检测设备合格率100%等内容，并按周期检查考核。 | 仓储物流部 设备工程部 |  |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查完成车间2020年6月组织了质量控制要求培训，查看到培训签到表、培训课件；另查看到KAPPA系数测试准则和人员测试成绩。抽查到曹凤洁低压电工作业操作资格 证书编号：T420114198806284320 有效期限2020.1.17-2026.1.16 复审日期2023/1/16；高压电工证，证书编号：152214-076355，2020-11-05至2026-11-04 ，复审日期2023/11/4 | 设备工程部 完成车间 |  |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 设备工程部提供了空压机设备安全操作规程，制冷机设备安全操作规程，未见受控标识，其中制冷机安全操作规程中制冷机开机前检查制冷机70℃≥油温≥50℃，计量单位使用合理；仓储物流部提供了《仓储管理制度》 QB/H&H.WL1-2019 2019年10月14日发布实施。《包装印刷品保质期、贮存及运输条件技术标准》QB/H&H.CP1-2019 2019年12月26日发布及实施。文件有编号。完成车间提供了生产环境（温湿度）控制标准QB/H&H.SC22-2020 有文件受控章，分发号08A-01。 | 设备工程部、仓储物流部 |  |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 设备工程部提供了《101车间空压机运行记录表》《配电室（室外箱变）运行记录）》；有设备名称、记录内容，未见设备编号和记录保存期限。 | 设备工程部 |  |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 仓储物流部提供了测量设备台账，设备均按B类管理，不包含监视设备和标准物质。不锈钢温湿度计送检武汉市测试检定研究所进行了校准，校准日期2020年09月24日，查虹之彩五金库，库房中温湿度计贴有计量确认标识，温度21℃湿度51%在控制指标内，使用环境满足要求。 企业测量设备的量值溯源详见《量值溯源抽查表》 | 仓储物流部 设备工程部 |  |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量设备管理办法》，提供了虹之彩控统计表，已识别了生产车间卷凹1#十色卷筒纸凹印机，定制操作系统；完成车间检品机1#，单张印刷检测系统SheetFocus2.2.0版等软件。 | 完成车间 |  |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查仓储物流部提供了测量过程及控制一览表、计量确认过程验证记录表，测量过程按要求识别及验证，对不锈钢温湿度计 编号 H&H-WSD-HZC-01/02/03/06进行验证，其中温度满足测量过程预期使用要求；湿度计量验证未通过，沟通告知在申报购置计划。 | 仓储物流部 |  |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 查完成车间对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，识别为重要测量过程，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制监视的频次进行监视，监视记录不详。 | 完成车间 |  |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 完成车间对不合格品遵照《不合格品处置管理办法》QB/H&H.CX5-2020对发现的不合格品进行有效性确认，查看2020.10.15产品批次质量统计表，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格废品填写了编号：202001026《废品处理申请单》申请处置。 | 完成车间 |  |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 完成车间对不合格品遵照《不合格品处置管理办法》QB/H&H.CX5-2020处理，查看到07235黄鹤楼（硬祝福）M盒片（N2版）产品产出率未达标分析及改进措施。 | 完成车间 |  |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 完成车间提供了生产运行日报表，仓储物流部提供了仓库温湿度记录表，其中计量单位℃、h等书写规范。 设备管理部132块压力表为强制检定。 完成车间包装遵照执行《烟用包装纸印刷品包装技术标准》QB/HJL-HZC/J-JCBZ-01-10-201801 | 完成车间、设备管理部 |  |