受理编号：0268-2020

审核员现场审核记录

企业名称：   深圳市紫光照明技术股份有限公司

审核员：                                    审核日期：  2020年12月12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐，并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 查宝安分公司耐压测量过程计量要求识别情况，宝安分公司已经根据管径测量要求，识别所需要的耐电压测试仪（编号：W70A-417-033），计量要求识别符合要求。识别方法基本正确。 | 宝安分公司 | 不列入 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？如有，查测量软件清单及软件确认记录。 | 6.2.2 软件 | 公司已经《计量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。 宝安分公司5楼检测室使用的《快速光色电分析系统》（版本号：1.3.6.29）计量软件，但未按文件要求提供计量软件测试和确认记录。 | 宝安分公司 | 不列入 不符合项2020121201 |
|  | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ | 6.2.3 记录 | 公司已就测量记录的管理形成《记录控制程序》。 现场查宝安分公司《设备检查保养记录表》、《产品首件检验记录》，记录填写正确，有标识，已妥善保管。 | 宝安分公司 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《标识与追溯控制程序》。 查宝安分公司的耐电压测试仪（编号：W70A-417-033），设备经广东精衡检测科技有限公司校准，已粘贴校准证并进行计量确认标记，校准日期2020年4月11日。 计量确认标识符合文件要求。 | 宝安分公司 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 | 公司已形成《测量设备管理程序》。公司已编制《2020年仪器/量具目录》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。 测量设备在受控的条件下使用。查查宝安分公司的智能电量测试仪（编号G135715CD1351253），设备经广东精衡检测科技有限公司校准，已粘贴校准证并进行计量确认标记，校准日期2020年4月11日。处于有效校准状态，已纳入台账管理。 | 宝安分公司 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 宝安分公司的测量环境均无特殊要求。 | 宝安分公司 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 已经制定《计量确认控制程序》。 查两宝安分公司的智能电量测试仪（编号G135715CD1351253），设备经广东精衡检测科技有限公司校准，已粘贴校准证并进行计量确认标记，校准日期2020年4月11日。处于有效校准状态。能提供该测量设备的计量确认记录，确认日期2020年11月5日，确认结论：验证合格。符合文件要求。 | 宝安分公司 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司已制定《计量确认控制程序》，文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A类和B类测量设备按检定周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 宝安分公司 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 在《计量确认程序》中已明确封印要求。抽查部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 宝安分公司 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 已制定《测量过程管理程序》；对公司测量过程进行分类管理，宝安分公司暂无关键测量过程，现场查看测量过程的实际操作，在受控条件下实现。测量过程记录已得到妥善保管。现场抽查宝安分公司《设备检查保养记录表》、《产品首件检验记录》，符合文件要求。 | 宝安分公司 |  |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 公司的关键测量过程均已进行不确定度评定与分析，宝安分公司暂未开展不确定度评定。 | 宝安分公司 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2 溯源性 | 查宝安分公司、技术研发部、智能照明开发部通过外部检定或校准进行量值溯源，溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，受抽查部门设备的溯源情况符合要求。 | 宝安分公司 技术研发部 智能照明开发部 | 不列入 |
|  | 是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？ | 8.2.2 顾客满意 | 宝安分公司负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。 宝安分公司已开展内部顾客满意度调查,可提供《计量顾客满意度测评表》，汇总评分90分。 宝安分公司已经收集外部顾客满意度调查，2019年没有发现计量方面投诉 | 宝安分公司 |  |
|  | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？查内审的有关记录 | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司已制定内审计划并于2020年11月23日按计划实施。内审没有发现不符合项。内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表。符合要求 | 宝安分公司 |  |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系监视 | 公司已在《测量管理手册》中对测量管理体系监视进行规定。 宝安分公司已经制定2020年测量管理体系监视计划，按策划形成对应的监视报告。监视过程无不符合项。 | 宝安分公司 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 | 查阅《测量不合格管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。 宝安分公司的测量过程均在受控条件下进行，未发现测量过程失控。 | 宝安分公司 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 《测量设备管理程序》中已对不合格测量设备的处置流程做出规定。 现场未发现不合格测量设备。 | 宝安分公司 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 暂未采取纠正和预防措施。 | 宝安分公司 |  |
|  | 计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？是否属于计量器具生产商？ | 计量法制要求 | 抽查宝安分公司、技术研发部、智能照明开发部的测试记录、产品标准、首检记录、设备检查与保养记录表等，没有发现非法定单位的使用。 该公司不属于定量包装企业，不属于计量器具生产厂家。 | 宝安分公司 技术研发部 智能照明开发部 |  |