编     号：0035-2020

现场审核记录

企业名称：山东心传矿山机电设备有限公司

审核员：  王爱国  审核日期： 2020年03月26日 上午至2020年03月26日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理潘波、管理者代表兼综合部负责人潘帅帅、质量部、技术部负责人屈冰 、生产部负责人潘述党，对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 通过制订测量体系文件和企业相关制度，企业规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门质量部进行传递。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理赋予职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。 公司已识别并建立了排沙泵电机壳水压试验、定子绝缘电阻测量、流量测量、扬程试验等24个测量过程档案，编制《测量过程及控制一览表》，其中重要和关键测量过程14个。 公司已识别37件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作比较薄弱，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 质量部、技术部 、生产部、综合部 | 否 |
| 2 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2信息资源 6.2.1程序 | 企业编制了XCKS/CLSC-2019测量管理体系质量手册和《程序文件》。基本覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 现场抽查质量部，管理标准为：ISO10012:2003<《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》、GB17167—2016《能源计量器具配备和管理通则》、 企业产品执行标准为: MT/T 671-2005《煤矿用隔爆型潜水电泵(2)》、GB3836.2—2010 《爆炸性环境第1部分：设备 通用要求》等标准，现行有效并受控。 | 质量部、技术部 、生产部、综合部 | 否 |
| 3 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3记录 | 企业编制了XCKS/CX08-2019《质量记录控制程序》。 1、查编号为XY-13-03《进厂物资检验记录单》，内容有：产品名称、规格型号、检验项目等。记录清楚无涂改。记录日期2020年1月7日，检验员：潘香。 2、查《矿用隔爆型潜水泵出厂检验报告》，产品型号：80-80-37/N、编号:19121180、出厂日期2019.12.25。检查项目有外观标志，介电强度实验等14项检验项目，技术要求，检测结果和结论。记录清晰、无涂改。审核：潘香。 3.查《零部件工序检验记录单》，编号XY/BG8.2.4-1,车间数CW61100,操作者张仰杰，日期19年11月16日。产品名称：电机外壳 图样代码 SD-B-04-0.004,工序上下端 有检验部位标准值 首件检验值、过程检验实测值，测量数据均符合标准要求。 上述文件中计量单位正确，有受控标识，符合要求。 4. 查《记录清单》中缺少《测量设备计量确认表》、《计量确认过程验证记录》、《测量过程及控制一览表》等检索信息。不符合GB/T19022-2003标准6.2.3记录 应保存测量管理体系运行所需信息的记录。应形成文件的程序以确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。 | 质量部、技术部 、生产部、综合部 | 次要不符合01 |
| 4 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3 物资资源 6.3.1测量设备 | 公司建立XCKS/CX10-2019《测量设备管理控制程序》。制定了《公司测量设备管理台账》 ，识别并规定了37台（件）测量设备列入体系，建立A、B、C分类管理目录。质量部负责测量设备全过程管理，每年度，质量部负责编制测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。企业对测量设备的溯源、使用、维护管理，基本符合标准要求。 下一步，企业还应对测量设备的配备和测量台账管理工作，进行全面完善和规范。 | 质量部、技术部 、生产部、综合部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立XCKS/CX12-2019《外部供方管理控制程序》文件。 现场抽查质量部、销售部，主要测量设备合格供方4个单位，对测量设备进行检定/校准的检测机构1个。抽查测量设备进行检定/校准的供委外服务机构---“深圳华计量检测技术有限公司”，已对供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行外部供方评价。企业合格供方名单和资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全。 | 营销科 | 否 |
| 6 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 6.2.4 标识 | 企业建立XCKS/CX13-2019《测量设备计量确认管理控制程序》、XCKS/CX09-2019《封印和标识管理控制程序》。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准/验证和粘贴标识。测量设备满足预期使用要求。 企业有测量设备《计量确认明细表》，对测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。 抽查关键测量过程：《排沙泵电机壳水压试验测量过程》，测量过程测量要求识别正确，计量性能测试方法正确。最近的检定日期全部在有效期内，计量确认验证结果均为合格。现场标识满足标准要求。 | 质量部、技术部 、生产部、综合部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改 | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了XCKS/CX15-2019《计量确认间隔管理控制程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量部、技术部 、生产部、综合部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立XCKS/CX16-2019《测量过程设计和实现控制程序》。企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别建立了排沙泵电机壳水压试验、定子绝缘电阻测量、流量测量、扬程试验等24个测量过程技术资料，编制《测量过程及控制一览表》，其中重要和关键测量过程14个。分别对每个不同类的测量过程，从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。 抽查关键测量过程控制《排沙泵电机壳水压试验测量过程》规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质量部、技术部 、生产部、综合部 | 否 |
| 9 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查XCKS/CX17-2019《测量不确定度管理控制程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了《排沙泵电机壳水压试验测量不确定度评定》，不确定度评定方法正确。见附件测量不确定度评定报告。 | 质量部、技术部 、生产部、综合部 | 否 |
| 10 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业已建XCKS/CX14-2019《量值溯源管理控制程序》。 企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业所有的测量设备均委外送检到“深圳华计量检测技术有限公司校准。“深圳华计量检测技术有限公司”中国认可国际互认校准实验室认可证书CNASL8465。 企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。随机抽查3份测量设备校准证书报告，编号为A0-23的游标卡尺、编号为1130288电磁流量计、编号为1011572绝缘电阻表。校准证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准。 | 质量部、技术部 、生产部、综合部 | 否 |
| 11 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业已建XCKS/CX02-2019《顾客满意收集分析控制程序》。企业采取《顾客满意度调查表》的方式，对顾客进行顾客满意度调查。抽查2020年1季度，共发放调查表6份，其中内部顾客调查2份，外部顾客4份，结果均满足顾客的计量要求，顾客满意率为100%。 | 营销科 | 否 |
| 12 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 公司制定了XCKS/CX19-2019《不合格管理控制程序》。 1.公司在2月25日测量管理体系内审工作中，共发现1个不符合项。生产部及时组织制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，十天内纠正措施已完成，内审中的1个不符合项已于2月28整改完成。已将对标识不清和无标识的计量器具重新贴标识。 2.查《不合格品评审处置单》，时间2020年1月16日，单号ZL/CZ-2001016,产品名称，导叶A,型号 22KW,产品超差未按图样加工，报废处理，处理人潘香 3.公司未发现不合格测量过程。 | 质量部、技术部 、生产部、综合部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定管理？ | 计量法制要求 | 企业规定了37台件测量设备列入计量管理工作。测量设备按周期送检进行检定/校准。随机抽查10件，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 综合部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2019年能耗为：电：2000,000 kWh,折标煤245.8吨标煤，水：10，800 m³，折标煤0.93吨标煤，总计，246.73吨标煤。不是重点用能单位。 | 综合部 | 否 |
| 15 | 是否编制能源测量设备台账， 是否按 GB17167-2006 要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业没有编制能源测量设备台账，企业按GB17167-2006要求配置能源计量设备，能源配备了1台电能表，1台水表，共2台能源测量设备，配备率符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 16 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业能源测量设备准确度等级满足GB17167标准4.3.8表4要求。 | 综合部 | 否 |