编     号：0003-2021

现场审核记录

企业名称：_浙江北泽阀门科技有限公司_

审核员：  沙跃兵                  审核日期：2021年01月13日 －2021年01月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 公司编制了BZVF/MMS-01-2020《测量管理体系手册》和BZVF/MP-2020《测量管理体系程序文件》，明确了相关部门的职能，基本覆盖标准的全部要素。问询生产部经理邵金龙、市场部经理王泓鉴主要岗位职责，均知道自己的职责和本部门的主要职责。 | 生产部 采购部 市场部 | 否 |
| 2 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2信息资源6.2.3记录 | 公司编写了BZVF/MP/08-2020《记录管理控制程序》，规定了记录的格式，信息，标识，以及填写要求等。规定了记录的贮存和保护要求。 抽查：1、“检测证书”， 产品型号：D372F-150LB 12〞,证书编号：3.1-2020093001；2、“阀门油漆检验报告”，产品型号：D372F-150LB 12〞, 证书编号：YQ2020092801；3、“产品零件加工流程卡”，产品型号：D372F-150LB 12〞,合同号：20200825322。 记录、报告信息量完整，规范使用计量单位,报告、记录按规定对记录实施管理，保存期限为10年。 | 生产部 | 否 |
| 3 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 公司编制了BZVF/MP/09-2020《计量标识管理控制程序》。 查：生产部现场使用游标卡尺，编号：2-S95172上无计量确认标识，不符合本条款。 | 生产部 | 01 |
| 4 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足？ | 6.3物资资源 | 公司编制了BZVF/MP/10-2020《测量设备管理控制程序》。编制了《测量设备台账》，共有12台件测量设备，实行A、B、C分类管理。每年度生技部负责制定测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。 测量设备处于有效的检定/校准状态，台账信息和证书信息一致。详见《量值溯源抽查记录表》 企业编制了BZVF/MP/11-2020《测量环境管理控制程序》，规定了测量设备的环境条件应满足使用要求，符合GB/T 19022-2003 6.3物质资源管理条款。 | 生产部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司建立了BZVF/MP/12-2020《外部供方管理控制程序》文件。 公司编制了测量设备合格供方清单和评价表。 公司编制了外部合格服务方清单和评价表。 | 市场部 采购部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查《阀门压力密封试验测量过程控制规范》和《计量器具验证记录》，核实测量设备检定证书有效，计量验证记录内容正确。使用的测量设备均已检定/校准，测量设备满足预期使用要求。 查：1、耐震压力表，编号：073817181，检定证书编号：CA200927010，检定日期：2020.09.30，由温州市计量技术研究院出具检定证书。 1、耐震压力表，编号：073899181，检定证书编号：CA200927062，检定日期：2020.09.30，由温州市计量技术研究院出具检定证书。 | 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查新增关键测量过程或(1-2)个原有关键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 查：高度控制测量过程《阀门压力密封试验测量过程》有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，验证方法、现场标识满足要求，有连续监视控制监视图。 测量过程有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。高度控制进行了测量不确定度评定，评定方法正确。详见附件“阀门压力密封试验测量过程”资料。 | 生产部 |  |
| 8 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 查：1涂层测厚仪：出厂编号：14916350，检定证书编号：CAG200409012，检定日期：2020.04.13，由温州市计量技术研究院出具检定证书。2、全数字超声波探伤仪：出厂编号：S1500472T,检定证书编号：CA200409053，检定日期2020.04.13，由温州市计量技术研究院出具检定证书。2份测量设备检定/校准证书，填写规范，符合要求。量值均已溯源到SI单位标准，符合GB/T 19022-2003 7.3.2溯源性条款。 公司测量设备委外送检到温州市计量技术研究院进行检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 生产部 |  |
| 9 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 公司建立了BZVF/MP/18-2020《计量满意度测评程序》，对内部和外部顾客分别采取《顾客满意度调查表》的方式，对顾客进行顾客满意度调查。 查：公司有“内部顾客满意度调查表”，通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：2020年度内部顾客满意率96.8%；2020年外部顾客对产品质量满意率为93.8% | 市场部 采购部 | 否 |
| 10 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 查：BZVF/MP/21-2020《不合格控制程序》，对发现的不合格采取的措施做出了规定。经验证确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。 公司2020年11月26日开展内审，内审检查发现2个不符合项,已整改到位，责任部门：质管部，制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，纠正措施已整改完成。 符合GB/T 19022-2003 8.3不合格控制条款。 | 生产部 市场部 采购部 | 否 |
| 11 | 法定计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制管理 | 公司共430台测量设备列入了计量确认管理，制定了《测量设备台账》。 查：“销售合同”一份、“产品零件加工流程卡” 一份、“阀门油漆检验报告”一份，计量单位使用情况符合要求。 | 生产部 | 否 |