编  号：0299-2020

现场审核记录

企业名称：天津泽辉石油机械制造有限公司

审核员： 张鹏                          审核日期：2021年1月20日~1月21日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问综合部赵主任、质检部宋经理等相关人员基本清楚本部门计量职能，原材料、生产过程、最终检验、成品出厂等过程的生产、检验、销售、安全、环保人员基本清楚自己的工作职责。 公司在《管理手册》中规定了公司各部门的计量职能，规定了各部门归口管理的过程控制要求， 质检部负责对产品生产过程进行监视和测量，确定计量检测点，制定产品检测及工艺控制用测量设备配备要求等工作。 公司综合部负责公司各部门人员的配备和能力考核，负责组织管理评审，负责培训等工作。 | 综合部/质检部 | 否 |
| 2 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查监视和测量设备管理台账，公司现场查验共有17台检测设备，列入台帐。 台账信息和证书一致。 1、抽查器具编号为16062076，型号规格（50-75）mm，证书编号为2020-1015D2的外径千分尺，制造单位：哈量；校准日期：2020年10月15日； 2、抽查器具编号为8-0105，型号规格（18-35）mm，证书编号为2020-1015E1的百分表，制造单位：上海自动化仪表九厂；校准日期：2020年10月15日； 3、抽查器具编号为2343，型号规格（0-150）mm，证书编号为2020-1015F1的游标卡尺，制造单位：哈量；校准日期：2020年10月15日； 测量设备均粘贴有计量确认标识。 | 生产部/质检部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部供方 | 企业建立了ZH-CLCX-12-2020《外部供方管理控制程序》。 质检部负责建立测量设备合格供方名录，负责对提供的测量设备供方进行评价。质检部负责建立计量检定校准服务供应商名录，负责对此类供应商进行评价选择。抽查供方评价调查表，供应商为渤海石油装备（天津）新世纪机械制造公司计量检定站，提供的服务为计量仪器检定校准。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制了ZH-CLCX-13-2020《测量设备的计量确认控制程序》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了测量设备计量确认记录。查设备编号为23434的游标卡尺计量确认记录，确认满足使用要求。查编号为8-0105的百分表计量确认记录，确认满足使用要求。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了ZH-CLCX-16-2020《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业针对产品共识别了13个测量过程，其中关键量过程4个，重要测量过程9个。抽查高控过程柱塞上部阀座孔内径检测。抽查柱塞质量检验报告，规格型号为P23-225，，测量设备为外径千分尺，实际测量结果为57.1mm，不符合外径千分尺读数原则。 编制了《测量过程控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。详见《测量过程控制抽查表》。 | 质检部 | 次要不符合01 |
| 6 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过分别于2020年11月25日进行了内部审核；2020年12月18日进行了管理评审，用于识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求。2020年11月发放《内部顾客满意度调查表》5份，内部顾客满意率为98%。符合要求。 | 供销部 | 否 |
| 8 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了ZH-CLCX-19-2020《不合格管理控制程序》，对出现的不合格测量过程，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 查：企业内审开具不合格项1项，为测量设备标准不清。企业采取适当的纠正和纠正措施，按照措施实施，如期整改完成，措施有效。 | 生产部 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业17台件测量设备列入计量管理工作，无强制检定计量器具。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 生产部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水电；2020年能耗2.13吨标煤。不是重点耗能企业。 | 综合部 | 否 |