[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                                                                      编  号：0030-2021

现场审核记录

企业名称： 福建省喜玛拉雅科技实业有限公司  

审核员：______________________               

审核日期： 2021年01月21日上午至2021年01月22日下午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1

计量职能
	企业编制了FJXMLY-CLSC-2020S《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。

询问生管部周五星、技术部陈雁秋、采购部代廷洪、资材部曹东祥、木制部杨序玉、五金部李勇超等测量体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。
	生管部

技术部

资材部

品管部

采购部

五金部

木制部
	否

	2
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1

程序
	企业编制了FJXMLY-CLCX06-2020《文件管理程序》,其中规定了对测量管理体系文件的控制要求。

查品管部执行的GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》等文件现行有效并受控，符合要求。查HMLY/PG-04-07《不锈钢、喷涂件、木制品外观通用化检验规范》，计量单位使用符合要求。


	品管部

生管部

技术部


	否

	3
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2

软件
	企业编制了FJXMLY-CLCX07-2020《软件管理程序》，其中规定了对软件的控制要求。

企业暂无检测软件。
	品管部

木质部

五金部
	否


	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3

记录
	企业编制了FJXMLY-CLCX08-2020《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。
查检验报告编号为环认-SZF-P-20121635-02的“三聚氰胺饰面中纤板部件”1份，报告日期：2021年1月15日；依据标准：行业标准；符合要求。

规定了记录保存年限为6年。
	品管部

木制部

五金部

生管部
	否

	5
	是否有计量确认状态标识
	6.2.4

标识
	企业编制了FJXMLY-CLCX09-2020《标识管理程序》,规定了标识的控制要求。

查生产部现场使用的管理编号为HG601154的游标卡尺，其校准证书编号为ZS2101040D013，校准日期2020年01月04日，处于有效校准状态，并已完成了计量确认，但未粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款6.2.4标识的要求。
	生管部

品管部

木制部

五金部


	不符合02


	6
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1

测量设备
	企业编制了FJXMLY-CLCX10-2020 《测量设备管理程序》、FJXMLY-CLCX13-2020《计量确认管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求，企业共有22台测量设备纳入测量管理体系。

企业建立了《测量设备台账》，测量设备的管理和溯源符合要求。

抽查由“广东省世通仪器检测服务有限公司”出具的校准证书2份：测量设备名称：洛式硬度计，型号规格 ：HR-150A，设备编号：YDJ-1，校准日期：2021年01月04日。测量设备名称：数字式木材测温仪，型号规格 ：PT-90E，设备编号：QC03598，校准日期：2021年01月04日。符合要求。

测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。
	品管部

木制部

五金部

采购部
	否

	7
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2

环境
	企业编制了FJXMLY-CLCX11-2020《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。

查品管部2021年1月份的《温度/湿度记录表》1份，环境条件满足要求。
	品管部

木制部

五金部

生管部

资材部
	否

	8
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？

测量过程是否分类管理？
	7.1

计量确认

7.1.4计量确认记录
	企业编制了FJXMLY-CLCX15-2020《测量过程设计和实现管理程序》，建立了FJXMLY-CLCX
13-2020《计量确认管理程序》，编制了《测量过程及控制一览表》、《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。

对测量过程按照关键、重要、一般进行了分类管理。
	品管部

技术部

木制部

五金部


	否

	9
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2

计量确认间隔
	企业编制了FJXMLY-CLCX14-2020 《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。

企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	品管部

技术部

木制部

五金部
	否

	10
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3

设备调整控制
	企业编制了FJXMLY-CLCX10-2020《测量设备管理程序》、FJXMLY-CLCX13-2020《计量确认管理程序》、FJXMLY-CLCX14-20 《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。

企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	品管部

技术部

木制部

五金部


	否

	11
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.2

测量过程


	企业编制了FJXMLY-CLCX13-2020 《计量确认管理程序》，建立了《测量过程及控制一览表》，共识别了16个测量过程，其中1个关键测量过程，11个重要测量过程。部门的测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。

查关键测量过程：“喷涂表面膜厚度检测过程”的测量要求的识别与计量要求的导出情况，见《计量要求导出和验证记录表》，符合要求。

企业编制了“喷涂表面膜厚度检测过程控制规范”，并按照控制规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。

查关键测量过程“喷涂表面膜厚度检测过程”的“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，符合要求。
	品管部

技术部

木制部

五金部

生管部

资材部

销售部
	否

	12
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1

测量不确定度
	企业编制了FJXMLY-CLCX16-2020 《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。

抽查了《喷涂表面膜厚度检测不确定度评定报告》，评定方法符合要求。见附录A《喷涂表面膜厚度检测不确定度评定报告》。
	品管部

技术部

木制部

五金部
	否

	13
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2

溯源性
	企业的测量设备委托外部机构进行检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

查规格型号为（0-25）mm的外径千分尺，其校准日期：2021年01月04日。测量设备校准证书，填写规范，校准机构：广东省世通仪器检测服务有限公司，其实验室认可证书号：CNAS L3170，测量设备量值均已溯源到SI单位，符合要求。
	品管部

技术部

木制部

五金部

生管部

采购部
	否

	14
	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？
	8.2.2

顾客满意
	企业编制了FJXMLY-CLCX02-2020 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。

企业于2020年8月对顾客满意度进行了调查，共发出客户满意度调查表9份，其中内部客户6份，外部客户3份，共收回9份，顾客满意度98.2%。
	品管部

销售部

	否

	15
	企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？
	8.2.3

测量管理体系审核
	企业于2020年9月14日-2020年9月15日，单独组织了对测量管理体系的内部审核，对公司11个部门进行了全要素审核。对发现的2个一般不符合项进行了整改，已完成整改。
	品管部


	否

	16
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视
	8.2.4

测量管理体系的监视
	企业对测量管理体系的监视形成了 FJXMLY-CLCX18-2020《体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。

对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。

查“喷涂表面膜厚度检测过程”的监视情况，见附件C《测量过程监视统计记录表及控制图》。符合要求。
	品管部

木制部

五金部

生管部

资材部
	否

	17
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查《测量过程一览表》及《测量设备台账》，其计量单位使用情况符合要求。无强制检定测量设备。
	品管部
技术部
生管部

	否

	18
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业主要耗能为电和水。

2020年全年能耗为：用电：93065kWh,折标煤0.19吨标煤；用水2236吨，折标煤1.14吨标煤，共计能耗：1.33吨标煤。企业不是重点用能单位。
	行政中心
生管部
	否


 1 / 1

