附3-1:

测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 20210101 | 测量过程名称 | 活塞缸外径倒角检测 | 测量过程规范编号 |  | HCSY-CLGF-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 测量项目 | 活塞缸外径倒角 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：万能角度尺(0-320)°,最大允许误差±2′ 测量方法：将万能角度尺调整到60°附近的角度，调整万能角度尺靠在工件测量表面，保证万能角度尺两个边完全靠严，读出相关读数，并记录。 环境条件： 常温 测量软件； 无 操作者技能：测量设备使用操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查万能角度尺校准证书编号：HK09180120623，校准日期为2020年12月28日，校准机构：深圳华科计量检测技术有限公司，符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： （1）2020年10月12日用万能角度尺对实物进行3次检测，平均值为1=0.68′ （2）2021年7日用万能角度尺对实物进行3次检测，平均值为2=1.34′ 测量过程的扩展不确定度为 U=3.54′ k=2 =0.25< 1 当E n≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2021.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |