编     号：0066-2021-A

现场审核记录

企业名称：_江西金一电缆有限公司_

审核员：_____     审核日期： 2021年03月21日 上午至2021年03月21日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业建立的测量管理体系认证级别为A。 最高管理者钟刚清楚企业建立测量管理的目的。公司管理者代表于景丰为企业的副总经理。对体系的要求及自身的计量职能清楚。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门技术部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予质检部管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、产品质量指标、贸易结算指标等。保证测量结果满足顾客要求。 建议测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升挂钩，有效地发挥测量管理体系的作用。 | 管理者代表及质检部、技术部 | 否 建议项 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质检部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者9项职能，管理者代表的7项职责。计量职能质检部部门7项职责。 询问办公室、质检部、技术部、生产部、采购部、销售部、招标部相关人对本部门及本岗位的计量职责较清楚；询问财务部部长负责为公司测量管理体系有效运行提供资金保障。 | 管理者代表、质检部、技术部、生产部、采购部、销售部、招标部、财务部、办公室 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织识别企业产品生产加工、质量控制、物料交接等方面的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 在质检部、销售部检查，企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 | 管理者代表、质检部、销售部、招标部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定了测量管理体系质量目标3项： 1）测量设备周期检定（校准）率：100%； 2）测量设备现场使用合格率：100%； 3）用户满意度≥90%，逐年提高1%。 企业质量目标在测量管理体系试运行期间均已经实现。企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。质检部对2021年度质量目标进行了分解。有具体指标可测量。 企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。质检部负责考核。 | 管理者代表、质检部、技术部、生产部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年1月15日开展了管理评审，会议由公司总经理钟刚主持，由管理者代表于景丰汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表、质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定了JYDL-CL-CX-03 《 人员管理和培训程序》。企业识别了测量管理体系相关人员125人。 企业通过公司管理流程和《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 办公室提供人员培训计划，制定了2020年度测量管理体系培训计划3项。培训计划3项均已经完成，有培训相关记录和评价记录。 2020年11月15日企业总经理钟刚下发内审员授权书:特授权刘福章、刘瑞芳、吴敏涛同志为公司内部测量管理体系审核员.经咨询老师现场培训、考核，刘福章、刘瑞芳、吴敏涛已基本了解和掌握测量管理体系内部审核的知识和操作要求，具备测量管理体系内审员能力。建议公司内审员经过外部培训，提升审核能力，取得相应资格。 企业对测量管理体系标准的理解还需要提升。建议企业相关人员加强测量管理体系相关标准及程序文件的学习。 | 办公室 | 否 建议项 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业建立的测量管理体系认证级别为A，编制的测量管理手册和程序文件覆盖了GB/T 19022-2003标准中除标准条款7.2、7.3.1、8.2.4、8.3.2以外的所有要素。能够满足标准和企业管理要求。按照《文件控制程序》进行文件管理。文件现行有效并受控。 企业产品主要执行标准为GB/T12706-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件、JB/T8734.1~6-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线等标准现行有效并受控。 | 质检部、技术部、生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了JYDL-CL-CX-05《记录控制程序》。 查：质检部JYDL/JL-08-01-01 测量设备计量确认过程记录：编号20200917型号QJ36B-2的数字电桥，校准日期2020年10月28日，2020年10月30日用准确度比较法进行计量确认，记录完整。 企业编制的JYDL/JL-06-01《测量设备台账》，做到及时更新，记录完整有效。 测量记录保存期限为5年，满足文件要求。 | 质检部、技术部、生产部、办公室 | 否 |
| 9 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查质检部《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送博纳检测认证有限公司检定/校准。现场查看了6台测量设备的溯源性，均符合要求祥见《测量设备溯源抽查表》 查质检部编号为2006250539型号(0~150)mm的数显卡尺，2020年10月28日由博纳检测认证有限公司校准。证书编号BN120106126，B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 查质检部编号为18065型号XLD-1000A的电子式拉力试验机，2020年10月28日由博纳检测认证有限公司校准。证书编号BN120103155，B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 | 质检部、技术部、生产部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了JYDL-CL-CX-06《测量设备控制程序》。对软件识别和确认做出了规定。由于该企业新建立测量管理体系，购置的测量设备为以前购置的通用设备。 | 质检部、技术部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业在《外部供方控制程序》文件中外部供方管理提出了要求。 采购部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质检部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。 企业测量设备全部委托博纳检测认证有限公司检定/校准。质检部提供了计量检测外部服务供方博纳检测认证有限公司1家的评价材料。有合格供方名单和资质、授权范围和评价记录。该外部检定/校准机构纳入外部服务供方管理。 查：采购部2020年度供应商评价表，供应商江西金纳铜业有限公司、浙江万马股份有限公司共有8家，从竞争力、产品质量、整体服务评定。有2020年原材料供应商评价记录。 | 质检部、采购部 | 否 |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 企业建立了《计量确认过程管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 查：质检部，型号MDY-1，编号M1107015电子密度仪，证书编号BN220100588，校准日期2020年10月28日， 校准单位博纳检测认证有限公司。有计量确认记录。纳入了测量设备台帐，B类设备管理。 查：质检部，型号HS-2A电线电缆火花试验机，编号20191029012，证书编号BN120102841，校准日期2020年10月28日， 校准单位博纳检测认证有限公司。有计量确认记录。纳入了测量设备台帐，B类设备管理。 测量设备计量确认记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格 测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求， 现场重点抽查了交联聚乙烯绝缘厚度测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。 | 质检部、技术部、生产部 | 否 |
| 13 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理者代表、质检部 | 否 |
| 14 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 查：销售部2020年12月下发《顾客满意度调查表》，江西鹏润电力建设有限公司、江西东投电力发展有限公司等25份，从所订购产品情况、对本公司产品的满意程度、对本公司服务的满意程度、对销售部的满意程度、其它的意见要求或建议。综合得分96分。 | 销售部、招标部 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年1月7日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表于景丰亲自参与审核，内审分1个组，对公司8个部门进行了全要素的审核，，共开出了1不符合项，于1月28日完成整改。 | 管理者代表、质检部 | 否 |
| 16 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 查：2021年1月7日内审不符合项：1月28日完成整改。纠正措施已落实，验证有效。 目前企业没有发现不合格测量设备。程序文件中有控制要求。 | 质检部、技术部、生产部、采购部 | 否 |
| 17 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业制定了JYDL-CL-CX-12 《纠正措施控制程序》和JYDL-CL-CX-13 《预防措施管理程序》，满足标准要求。 2021年1月7日公司测量管理体系第一次内审共开具1项不符合项，2个建议项，经原因分析和整改，2021年1月28日前各相关部门将整改情况反馈质检部，2021年1月28日质检部对相关部门整改情况进行验证。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理者代表、质检部 | 否 |
| 18 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 由于该企业生产性质，企业没有测量设备列入强制检定，也没有定量包装用设备，没有A类测量设备。 企业有测量设备41台件，溯源管理较好，企业的测量设备全部委托博纳检测认证有限公司检定/校准。现场抽查了6台测量设备的溯源性，均符合要求，详见附件：《 测量设备溯源抽查表》 | 质检部 | 否 |
| 19 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量，企业2020年用水63500吨、用电9144960千瓦时。该企业不是重点耗能单位。 | 质检部 | 否 |
| 20 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查：企业的一级电能表准确度为1.0级 、水表准确度为2.5级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 质检部 | 否 |