项目编号：0101-2018-2019

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏恒义汽配制造有限公司

审核员：      尹彩侠                              审核日期：2019年10月18日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了JSHY/QP2.08-2018《计量体系记录控制程序》。 查：质量管理部8208轴原材料20MnCr5分析，记录编号FM-JSHY-QP07-05-05A-01原始记录，有管理编号，有检验技术文件EN10084:2008E，记录清楚无涂改。检验人：郭靖，审核人；蔡萍。 查：生产管理部一车间F01R208169轴加工自检记录，批次号19101501自检记录，记录编号；JSHY/QR8.04-15，有检验依据，图号F01R208169记录清楚无涂改。检验人：朱剑。 | 生产管理部质量管理部 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查生产管理部一车间、二车间、四车间所使用的游标类、测微类和指示表类测量设备都进行自校准，标准器组均送到靖江市产品质量综合检验检测中心检定， 查（10-291.8）mm量块，检定日期2019年3月20日； 查光栅指示表检定仪校准日期：2019年3月25日； 查质量管理部所使用三坐标测量机，编号：2005-109LZ003),校准日期：2019年3月21日；粗糙度仪，编号：LHYE01037,校准日期：2019年8月29日测量设备均经过泰州市计量测试院、靖江市产品质量综合检验检测中心进行检定或校准，均在有效期内。 测量设备有计量确认标识，标识填写规范，分类正确。 测量设备的有关信息和检定或校准证书信息一致。详见量值溯源表 测量设备使用环境条件满足要求。不需要进行修正。 | 质量管理部 生产管理部 产品开发部 营销中心 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查关键测量过程8208轴外圆圆柱度测量过程控制规范，测量要求识别正确，测量设备经过靖江市产品质量综合检验检测中心进行校准。校准日期：2019年3月15日。验证方法正确，对验证不合格测量设备按不合格管理程序进行处理。详见验证记录表附件。 | 质量管理部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业新增关键测量过程。 8208轴外圆圆柱度测量过程编制了控制规范，并进行了有效性确认。详见高度控制有效性确认附件。 | 质量管理部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 查8208轴外圆圆柱度测量过程铁含量测量过程控制对测量设备圆柱度仪进行了不确定度评定。详见不确定度评定附件。 | 质量管理部 | 否 |

| 6 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业质量管理部采取《内部顾客满意度信息统计表》的方式对内部顾客进行满意度调查，,企业的外部顾客满意度调查是由营销中心实施，满意度目标为90%，内外部平均得分实际为91.87% 满足要求 | 质量管理部、营销中心销售管理部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程按照周检计划进行定期确认，对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。见监视记录和控制图。 | 质量管理部 | 否 |
| 8 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为水和电、天然气；2018年6月- 12月，2019年1-6月份水、电、天然气合计约耗能0.123万吨标煤，不是重点耗能企业。 | 运营中心设备设施部 | 否 |