编    号：0101-2018-2019

审核员现场审核记录

企业名称：江苏恒义汽配制造有限公司

审核员：  吴素平                                   审核日期：2019年10月19日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否 列入 不符 合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2019年8月9日-10日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司五大中心20个部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现五个不符合项，都已经按照要求进行了整改。2019年9月18日进行了管理评审，会议由公司的技术质量副总经理万小民主持，质量管理部长兼管代刘伟及各部门汇报了测量体系四大方面的各项工作的运行情况。会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，并制订了测量体系持续改进措施表，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 管理层质量 管理部 安全 环境部 | 否 |
| 2 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 去年对企业的初审中，发现了两个不符合项。 01查测量设备电子汽车衡，作为贸易结算测量设备未进行测量过程识别，不符合要求。 企业进行了纠正措施：已将电子汽车衡称重过程进行识别，并列入了《检测过程及控制一览表》，编制了纠正预防措施报告（20181014002），并编制了《辅料称重测量过程控制规范》JSHY-G04-WI05-004,对称重过程进行了监视，提供了均值、极差控制 ，满足规定要求。 02 现场使用的测量设备微机控制电子万能试验机上的计量确认标识（编号为LHYE01043）上类别和编号出现与清单（编号为136）和检定（校准）证书（编号为HYE01043）上信息不一致的现象，不符合要求。 企业进行了纠正措施：今年企业请计量局校准时，将校准证书编号改为与测量设备台帐、计量确认标识一致。现场查看了电子汽车衡上的计量确认标识编号（FHYE01043）, 电子汽车衡的2019年3月21日的检定证书上的测量设备编号也是（FHYE01043），信息一致，满足规定要求。 经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质量 管理部 | 否 |
| 3 | 查找企业在产质量管理部量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 质量 管理部 安全 环境部 | 否 |
| 4 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及4项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门共12项，质量管理部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2019年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2019年（1-9）月份计量工作质量目标已统计，完成情况较好。 | 质量 管理部 安全 环境部 | 否 |
| 5 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业自初审后一年来，新增产品“新能源汽车电机轴--8208轴”，同时新增了21个重要测量过程及配套的重要测量设备。审核组重点查看了的增的重要测量过程：8208轴的表面轮廓度检测、轴的车跳动A-B检测、粗糙度检测、渗碳淬火表面硬度检测、原材料化学成份Mn元素检测、轴外圆圆柱度检测等测量过程。抽查了其中的重要测量过程：8208轴外圆圆柱度检测过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见轴外圆圆柱度检测过程测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《轴外圆圆柱度检测过程测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》、， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《轴外圆圆柱度检测过程测量过程监视统计记录表》及《轴外圆圆柱度检测过程测量过程质控图》。 | 质量 管理部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质量 管理部 安全 环境部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查质量管理部质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。企业强制检定器具代30台。企业最高标准器3台，用于贸易结算的电子汽车衡、电子台秤2台、安全防护的空压机压力表18台、可燃气体报警仪5台、能源计量器具2台，均已检定、在有效期内，符合要求。 | 质量 管理部 安全 环境部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 质量 管理部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构的变更情况：企业的组织机构进行了变更：原来的组织机构图中五个中心下面各部门的名称进行了变更，由原来的管理室变更为管理部。详见附件3份。 测量管理体系的手册和程序文件由原来的A/0 版变更为A/1 版。 | 管理层质量 管理部 | 否 |